Государственное профессиональное автономное образовательное учреждение  Новосибирской области

«Новосибирский колледж  лёгкой промышленности и сервиса»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ

ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ПО ТЕМЕ

«Машинные швы»

Учебно-методическое пособие для студентов профессии

«Оператор швейного оборудования», «Портной»

Разработчик: Курилова Л.С.

Новосибирск 2023

СОДЕРЖАНИЕ

| ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА…………………………………………….... 1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ПО ТЕМЕ «МАШИННЫЕ ШВЫ»............ 1.1 Блок заданий по теме «Машинные швы»............................................... 1.2 Блок тестовых заданий по теме «Машинные швы» ............................... 1.3 Блок тестовых заданий по теме «Терминология машинных работ»..... 1.4 Блок тестовых заданий по теме «Организация рабочего места швеи».. 2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ …………………….... ИСТОЧНИКИ………………………………………………………………. | 3 4 4 7 12 14 16 16 |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В настоящем пособии представлены контрольно-измерительные материалы для текущего и итогового контроля качества обученности по теме «Машинные работы» по МДК  «Технология обработки текстильных изделий» для студентов профессии   «Оператор швейного оборудования», «Портной» в виде различных заданий.

Задания направлены на контроль знаний:

- основных понятий – стежок, строчка, шов;

- терминологии машинных работ;

- организации рабочего места швеи;

- классификации машинных швов;

- последовательности выполнения швов.

Настоящее пособие даёт возможность обучающимся осуществление само- и взаимоконтроля качества обученности  при освоении любой из тем программы, что способствует успешному формированию не только профессиональных, но и общих компетенций.

1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ПО ТЕМЕ «МАШИННЫЕ ШВЫ»

1.1 Блок заданий по теме «Машинные швы»

Назовите швы, изображённые на рисунках:

| Вариант |  |
| --- | --- |
| 1 | А. Б. В. |
| 2 | А. Б. В. |
| 3 | А. Б. В. |
| 4 | А. Б. В. |
| 5 | А. Б. В. |
| 6 | А. Б. В. |
| 7 | А. Б. В. |
| 8 | А. Б. В. |
| 9 | А. Б. В. |
| 10 | А. Б. В. |

Эталоны ответов к блоку  заданий по теме «Машинные швы»

| № варианта | Правильный ответ |  |  | Число существенных операций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В |  |
| 1 | Соединительный стачной взаутюжку | Соединительный накладной с открытыми срезами | Краевой окантовочный с закрытыми срезами | Р=9 |
| 2 | Соединительный стачной в разутюжку | Краевой окантовочный с одним закрытым срезом | Отделочный складка встречная | Р=9 |
| 3 | Соединительный стачной на ребро | Краевой в подгибку с закрытым срезом | Соединительный накладной с открытыми срезами | Р=9 |
| 4 | Соединительный стачной распошивной | Краевой в подгибку с открытым срезом | Отделочный складка сложная | Р=9 |
| 5 | Соединительный настрочной с одним закрытым срезом | Краевой обтачной в рамку | Краевой в подгибку с открытым срезом | Р=9 |
| 6 | Соединительный накладной с открытыми срезами | Соединительный бельевой двойной | Отделочный рельефы застрочные | Р=9 |
| 7 | Соединительный встык с закрытыми срезами | Краевой окантовочный с тесьмой (с открытыми срезами) | Соединительный бельевой запошивочный | Р=9 |
| 8 | Соединительный встык с открытыми срезами | Краевой в подгибку с закрытым срезом | Соединительный стачной расстрочной | Р=9 |
| 9 | Соединительный настрочной с одним закрытым срезом |  |  | Р=9 |
| 10 |  | Соединительный обтачной в раскол |  | Р=9 |

1.2 Блок тестовых заданий по теме «Машинные швы»

Вариант 1

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ОБОЗНАЧИВ ЕГО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВОЙ:

1 Соединение деталей по выпуклым и вогнутым линиям машинной строчкой называется:

А. Втачивание     Б. Вметывание     В. Настрачивание.    Г. Стачивание.

2 Термин «притачать» применяется при

А Соединении пояса с верхним срезом брюк

Б Соединении кокетки с передом

В Соединении манжеты с рукавом

Г Все ответы верны

3 Машинные швы прокладывают

А. По смёточным строчкам.

Б. На расстоянии 0,1 см от смёточных строчек в сторону деталей.

В. На расстоянии 0,1 см от смёточных строчек в сторону срезов (края).

4 На схеме изображён:

А. Шов краевой окантовочный с двумя открытыми срезами.

Б. Шов краевой окантовочный с одним закрытым срезом.

В. Шов краевой окантовочный с двумя закрытыми срезами.

5 Ширина расстрочного шва (при стачивании деталей), если ширина его отделочных строчек  0,7 см,

должна быть:

А 0,7 см;

Б 1,0 см;

В 0,5 см.

6 При выполнении шва вподгибку с закрытым срезом не используют операции:

А. Стачать, Б. Заметать, В. Застрочить, Г. Наметать.  Д.Обметать.

7 У односторонних складок

А. Все сгибы направлены в одну сторону.

Б.С лицевой стороны все сгибы направлены в одну сторону, а с изнаночной - в противоположную.

В. Сгибы направлены друг к другу.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:

(Форма ответа «Цифра – буква»)

8

| Наименование шва | Рисунок |
| --- | --- |
| 1 Настрочной. 2 Накладной. 3 Расстрочной. | А. Б. В. |

9

| Группа швов | Назначение |
| --- | --- |
| 1 Накладные. 2 Стачные. 3 Настрочные. | А. Соединение плечевых срезов. Б. Присоединение накладного кармана к изделию. В. Притачать кокетку к основной детали. |

ВСТАВЬТЕ В ВЫРАЖЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ ФРАЗЫ:

10 Краевые обтачные швы делятся на:

1 В простую рамку

2 В сложную рамку.

3_________

4 __________

11 Расстояние между двумя проколами иглы называется _______.

ЗАПИШИТЕ:

12 Ширину бельевого шва, не указанную на рисунке.

?

Вариант 2

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ОБОЗНАЧИВ ЕГО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВОЙ

1 Соединение мелких деталей с более крупными, второстепенных с основными машинным швом

называется:

А. Обтачивание     Б. Примётывание     В. Настрачивание.    Г. Притачивание.

2 Термин «стачать» применяется при

А Соединении плечевых срезов.

Б Соединении кокетки с передом.

В Соединении воротника с горловиной.

Г Все ответы верны.

3 При соединении двух деталей из ткани разной толщины

А. Вниз следует положить деталь из более толстой ткани.

Б. Вниз следует положить деталь из более тонкой ткани.

В. Возможны оба варианта.

4 На схеме изображён:

А. Шов соединительный стачной взаутюжку.

Б. Шов соединительный настрочной с открытыми срезами.

В. Шов соединительный настрочной с одним закрытым срезом.

5 Ширина накладного шва при подгибке среза 10мм должна быть:

А. 12мм.

Б. 10мм.

В. 7мм.

6  При выполнении накладного шва с одним закрытым срезом не используют операции:

А. Стачать, Б. Заметать, В. Заутюжить, Г. Настрочить.  Д.Сметать.

7 У встречных складок

А. Все сгибы направлены в одну сторону.

Б.С лицевой стороны все сгибы направлены в одну сторону, а с изнаночной - в противоположную.

В. Сгибы направлены друг к другу.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:

(Форма ответа «Цифра – буква»)

8

| Наименование шва | Рисунок |
| --- | --- |
| 1 Настрочной. 2 Накладной. 3 Обтачной. | А. Б. В. |

9

| Группа швов | Назначение |
| --- | --- |
| 1 Накладные. 2 Стачные. 3 Обтачные. | А. Соединение боковых срезов юбки. Б. Присоединение шлёвок к изделию. В. Соединение воротника с подворотником. |

ВСТАВЬТЕ В ВЫРАЖЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ ФРАЗЫ:

10 Соединительные швы делятся на: стачные,   ________,    ________, бельевые, встык.

11 Отличительная особенность ______ швов - детали лежат по одну сторону от шва.

ЗАПИШИТЕ:

12   Ширину бельевого шва, не указанную на рисунке.

?

Вариант 3

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ОБОЗНАЧИВ ЕГО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВОЙ

1 Прокладывание строчек на деталях для закрепления припусков шва и складок, направленных в

противоположные стороны, называется.

А. Стачивание     Б. Расстрачивание.     В. Настрачивание.    Г. Обтачивание.

2 Термин «застрочить» применяется при:

А Обработке низа юбки

Б Соединении накладного кармана с изделием.

В Соединении манжеты с рукавом

Г Все ответы верны

3 При соединении двух деталей одна из которых с прямым срезом, а друга с косым

А.  Деталь с косым срезом необходимо положить снизу (на рейку двигателя ткани), а деталь с

прямым срезом сверху.

Б.  Деталь с косым срезом необходимо положить сверху, а деталь с прямым срезом снизу (на рейку

двигателя ткани).

В Возможны оба варианта.

4 На схеме изображён:

А Шов встык с открытыми срезами.

Б. Шов встык с закрытыми срезами.

В. Стачной шов в разутюжку.

5 При обработке низа изделий из лёгких материалов предпочтительней использовать:

А Шов вподгибку с открытым срезом.

Б. Шов вподгибку с закрытым срезом.

В. Возможны оба варианта.

6  При выполнении окантовочного шва с закрытыми срезами не используют операции:

А. Стачать, Б. Притачать. В. Заутюжить, Г. Настрочить.  Д.Обметать.

ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ:

(Форма ответа «Да» или «Нет»)

7 При выполнении окантовочных швов припуск на шов на основной детали не даётся.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ:

(Форма ответа «Цифра – буква»)

8

| Наименование шва | Рисунок |
| --- | --- |
| 1Стачной. 2 Обтачной. 3 Бельевой. | А. Б. В. |

9

| Группа швов | Назначение |
| --- | --- |
| 1 Вподгибку 2 Окантовочные. 3 Обтачные. | А. Обработка горловины майки тесьмой. Б. Обработка прорезного кармана. В. Соединение воротника с подворотником. |

ВСТАВЬТЕ В ВЫРАЖЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ ФРАЗЫ:

10 Отделочные швы делятся на _______ и ________.

11 Соединение двух или нескольких деталей машинной строчкой называется ______.

ЗАПИШИТЕ:

12   Ширину шва 1 настрочного шва, изображённого на рисунке.

?

Эталоны ответов к блоку тестовых заданий по теме «Машинные швы»

| № задания | Правильный ответ |  |  | Число существенных операций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант1 | Вариант 2 | Вариант 3 |  |
| 1 | А | Г | Б | Р=1 |
| 2 | Г | А | А | Р=1 |
| 3 | Б | А | А | Р=1 |
| 4 | Б | В | Б | Р=1 |
| 5 | Б | А | Б | Р=1 |
| 6 | А, Д | А, Д | А, Д | Р=2 |
| 7 | Б | В | Да | Р=1 |
| 8 | 1-Б, 2-В, 3-А | 1-В, 2-А, 3-Б | 1-В, 2-Б, 3-А | Р=3 |
| 9 | 1-Б, 2-А, 3-В | 1-Б, 2-А, 3-В | 1-Б, 2-А, 3-В | Р=3 |
| 10 | В кант, в раскол | Настрочные, накладные | Складки, рельефы | Р=2 |
| 11 | стежок | краевых | шов | Р=1 |
| 12 | 01.-0,2 | 0,3-0,5 | 1 – 1,5 | Р=2 |
| Общее число существенных операций по тестовому заданию |  |  |  | Р=19 |

1.3 Блок тестовых заданий по теме «Терминология машинных работ»

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ОБОЗНАЧИВ ЕГО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВОЙ

1 Соединение двух деталей, равных по величине, строчкой постоянного назначения называется:

А. Смётывание.      Б. Стачивание.     В. Прострачивание.

2 Соединение деталей по выпуклым и вогнутым линиям машинной строчкой называется

А. Втачивание.     Б. Обтачивание.     В. Притачивание.

3 Расстрачивание это:

А. Прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали.

защипов.

Б. Прокладывание строчек деталей для закрепления припусков шва, разложенных в

разные стороны.

В. Соединение двух деталей с последующим вывёртыванием.

4 К машинным операциям НЕ относится:

А. Притачивание.   Б. Вспушивание.    В. Прострачивание.    Г. Втачивание.

5 Застрачивание это:

А. Прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали.

Б.  Прокладывание строчки для закрепления складок, вытачек.

В. Прокладывание строчки для закрепления защипов.

Г. Верно всё выше перечисленное.

ВСТАВЬТЕ В ВЫРАЖЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА:

6 При соединении машинной строчкой боковых срезов юбки применяется термин   «_____».

7 При присоединении накладного кармана на изделие машинной строчкой применяется термин «____».

8 Обработка срезов деталей полоской материала или тесьмой с целью отделки среза или

предохранения его от осыпания – «____»

9 На данном рисунке представлена операция «___».

10 На данном рисунке представлена операция «___».

11 На данном рисунке представлена операция «___».

ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

12 Термину «Ширина шва»

Эталоны ответов к блоку тестовых заданий по теме «Терминология машинных работ»

| № задания | Правильный ответ | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Б. | Р=1 |
| 2 | А. | Р=1 |
| 3 | Б. | Р=1 |
| 4 | Б. | Р=1 |
| 5 | Г. | Р=1 |
| 6 | Стачивание (стачать) | Р=1 |
| 7 | Настрачивание (настрочить) | Р=1 |
| 8 | Окантовывание (окантовать) | Р=1 |
| 9 | Стачивание (стачать) | Р=1 |
| 10 | Застрачивание (застрочить) | Р=1 |
| 11 | Притачать (притачивание) | Р=1 |
| 12 | Расстояние от срезов деталей до строчки. | Р=3 |
| Общее число существенных операций по тестовому заданию |  | Р=14 |

1.4 Блок тестовых заданий по теме «Организация рабочего места швеи»

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, ОБОЗНАЧИВ ЕГО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ БУКВОЙ

1 Площадь рабочей поверхности стола определяется:

А. Размерами оборудования и приспособлений.

Б. Размерами деталей изделия.

В. Характером выполняемой операции.

Г. Всеми выше перечисленными факторами

2 Платформа головки  по всему периметру должна устанавливаться на эластичных

прокладках для защиты:

А. От поражения электрическим током.

Б. От вибрации.

В. От нагревания.

3 Все швейные машины должны иметь местное освещение лампой накаливания

мощностью:

А. 12... 36 Вт.

Б. 60 – 100 Вт.

В. 100 -200 Вт.

4  Стул  должен быть установлен:

А. Посередине вылета рукава машины.

Б. Точно против игловодителя машины.

В. Точно против стойки рукава машины.

5 Обычно

А. Детали располагают справа от швеи, а готовый полуфабрикат слева от швеи.

Б. Детали располагают слева от швеи, а готовый полуфабрикат справа от швеи.

В. Детали располагают перед швеёй, а готовый полуфабрикат слева от швеи.

ВСТАВЬТЕ В ВЫРАЖЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА ИЛИ ФРАЗЫ:

6 Для швей высота рабочей поверхности промышленного стола составляет ____м

7 Между рабочими местами должно быть расстояние не менее ___см.

8 Работница должна сидеть прямо, так, чтобы ее корпус отстоял от края стола на

1_______см, а расстояние от глаз до обрабатываемой детали равнялось

приблизительно 2_____ см.

ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ:

(Форма ответа «Да» или «Нет»)

9 При работе двумя руками органы управления швейной машиной размещают с таким

расчетом, чтобы не было перекрещивания рук.

10 Стол устанавливают так, чтобы дневной свет падал справа от швеи.

ЗАКОНЧИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

11 Заземлением называется _____________.

Эталоны ответов к блоку тестовых заданий по теме «Организация рабочего места швеи»

| № задания | Правильный ответ | Число существенных операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Г. | Р=1 |
| 2 | Б. | Р=1 |
| 3 | А. | Р=1 |
| 4 | Б. | Р=1 |
| 5 | А. | Р=1 |
| 6 | 0,8. | Р=1 |
| 7 | 90. | Р=1 |
| 8 | 1. 10... 15 2. 30. | Р=2 |
| 9 | Да. | Р=1 |
| 10 | Нет. | Р=1 |
| 11 | Медный провод, соединяющий металлические части (корпус) машины с землёй | Р=3 |
| Общее число существенных операций по тестовому заданию |  | Р=14 |

2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Оценка в баллах (5, 4, 3, 2) и ее аналог вербальная «Отлично», «Хорошо». «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно») определяется по

коэффициенту усвоения Кα, который рассчитывается по формуле:

Кα=А/Р; где

А- число правильно выполненных существенных операций,

Р - общее число существенных операций.

Оценка «отлично» ставится, если Кα= 0,91-1.

Оценка хорошо ставится, если Кα= 0,89-0,8

Оценка «удовлетворительно» ставится, если  Кα=0,79-0,7

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если Кα ниже 0,7.

ИСТОЧНИКИ

Учебники и учебные пособия.

1 Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства: Учебник для нач. проф. образования. - М.:  Издательский   центр «Академия», 2003. – 384с.

2  Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. – М.:  Издательский   центр «Академия», 2009. – 240с.