СБОРКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ БПЛА

Тема 2.1. Требования к необходимым

для сборки инструментам

Рассмотрим инструменты и материалы, которые используются

для сборки квадрокоптера типа FPV.

Основные инструменты:

● Паяльник

Основным инструментом для сборки беспилотника является

паяльник или паяльная станция. Паяльная станция отличается от паяльника тем, что имеет возможность регулировки температуры.

Обычно паяльные станции продаются в наборе с феном. Рекомендуем пользоваться именно таким комплектом, поскольку фен в работе по сборке квадрокоптера является неотъемлемым инструментом

для качественного нанесения термоусадочной трубки (рисунок 2.1, а).

● Припой

Для наших задач подойдет легкоплавкий припой для пайки радиоэлектронных элементов. Рекомендуется выбирать припой с температурой плавления до 185 градусов. Отлично подойдет припой

типа ПОС 61, мы используем его, и вам советуем. Диаметр припоя

может потребоваться разный. Для небольших соединений можно

использовать припой диаметром 0,1 мм, для более крупных – диаметром 0,4–0,8 мм (рисунок 2.1, б).

● Паяльная паста

В нашем случае паяльная паста относится к флюсу для пайки,

так как не содержит припоя. Она растворяет оксиды, присутствую-

28

щие на поверхности металла, облегчает смачивание расплавленным

металлом, и действует как кислородный барьер, покрывая горячую

поверхность, предотвращая ее окисление, улучшает характеристики жидкого припоя по смачиванию.

Мы используем паяльную пасту флюс NC-559-ASM.

● Мультиметр

Мультиметр необходим для определения напряжения, тока,

предотвращения короткого замыкания, а также для проверки разрывов

цепей, которые могли возникнуть в результате пайки (рисунок 2.1, в).

● Набор шестигранных ключей

Шестигранные ключи необходимы для работы с винтами, а

именно для крепления моторов и деталей рамы. Необходимо

иметь шестигранники разных размеров, набором от 1,3 до 6 мм

(рисунок 2.1, г).

● Набор отверток

Отвертка – обязательный инструмент в инструментарии. Идеальным вариантом будет подобрать набор отверток небольших размеров, а также отвертку с возможностью замены головки. В состав

сменных головок могут быть включены шестигранники различных

размеров (рисунок 2.1, д).

● Кусачки, плоскогубцы и стриппер

Перед пайкой необходимо зачистить провода и их соединения

от изоляции. Кусачки пригодятся, чтобы отрезать провод нужной

длины, а стриппер поможет зачистить конец провода для его лужения. Небольшие плоскогубцы необходимы для того, чтобы держать

провод при пайке (рисунок 2.1, е, ж).

● Изолента

Основная причина использования изоленты заключается в том,

что она бывает удобнее в использовании, чем, например, хомуты.

Изоляционная лента используется для покрытия голых проводов

регулятора оборотов (ESC) квадрокоптера, когда мы не можем

найти термоусадку нужного размера, или для их крепления к лучу.

Двухсторонний скотч также можно использовать для фиксации

элементов дрона.

Для покрытия электрических соединений мы рекомендуем использовать диэлектрическую пленку (каптон), так как она выдерживает высокие температуры и подходит для покрытия печатных плат

во время пайки (рисунок 2.1, з).

● Термоусадочная трубка

Термоусадочная трубка используется для предотвращения короткого замыкания. Трубку помещают на открытую часть провода

или элемента после пайки, затем уменьшают ее размер с помощью

фена, тем самым изолируется открытая часть проводников.

В случае невозможности приобретения фена, термоусадочная

трубка может быть заменена изолентой. При отсутствии фена трубку

можно заменить изолентой. Этот вариант допускается, но не рекомендуется, поскольку в условиях полета изолента изнашивается и может

быть разрушена. Это приводит к аварийным ситуациям или выходу из

строя жизненно важных компонентов беспилотника (рисунок 2.1, и).

● Пинцет

Пинцет необходим для удержания крошечных элементов дрона, а

также с помощью пинцета можно получить доступ к труднодоступным

элементам на приемнике или полетном контроллере (рисунок 2.1, к).

● Термопистолет клеевой

Термопистолет – устройство для расплавления и подачи клея.

Клей необходим для фиксации проводов на плате и для другого

крепления (рисунок 2.1, л).

● Набор разъемов

Чаще всего для квадрокоптеров размером 3 дюйма и более используют разъемы XT60, именно этот разъем будет использован для

сборки квадрокоптера в следующих лекциях, а разъем XT30 подходит только для квадрокоптеров размера меньше, чем 3 дюйма.

Еще один популярный разъем – JST. Он используется для маломощных устройств, где проходит ток не более нескольких ампер.

Также существуют разъемы XT90 для очень мощных

устройств, однако их используют редко (рисунок 2.1, м).

● Фиксатор резьбы

Винты для креплений и контргайки пропеллера могут ослабевать и раскручиваться со временем при длительных вибрациях.

Чтобы этого избежать на резьбу для крепежных винтов и контргаек

пропеллеров наносится жидкий фиксатор на клеевой основе. Стоит

обратить внимание на то, что после нанесения жидкого фиксатора

необходимо подождать до часа, чтобы контакт успел отвердеть и

высохнуть (рисунок 2.1, н).

● Адаптер и стопорные гайки пропеллера

Из-за продолжительного воздействия вибраций при полете

ослабевают крепления стопорных гаек пропеллера, и винты теряют

прочность соединения. поэтому необходимо всегда иметь с собой

запасные гайки. При заказе дополнительных гаек обратите внимание на размер двигателя, ведь от него зависит размер контргайки

пропеллера. Пропеллеры также могут устанавливаться на специальные адаптеры, которые позволяют быстро снять и надеть пропеллер. Нужно обратить внимание, что адаптеры бывают двух видов:

адаптер вращения по часовой стрелке и адаптер вращения против

часовой стрелки в зависимости от направления вращения винта (рисунок 2.1, о).

● Мягкий монтаж полетного контроллера

Некоторые рамы имеют узкие и маленькие пространства для работы. А вот стойки, которые поставляются с полетным контроллером

или регуляторами оборотов, бывают высокими и совершенно не подходящими по конструкции, поэтому приходится использовать нейлоновые стойки, которые бывают разными по размеру и высоте.

Нейлоновые стойки необходимы для удерживания полетного

контроллера, регулятора, видеопередатчика и других частей отдельно

друг от друга. Также стоит отметить резиновые втулки или резиновые

шпули. Они нужны для виброизоляции полетного контроллера.

Основные инструменты:

а – паяльная станция; б – припой; в – мультиметр; г – набор шестигранных ключей;

д – набор отверток; е – кусачки, плоскогубцы; ж – стриппер;

з – изоленты; и – набор термоусадочных трубок; к – пинцет; л – термопистолет;

м – набор разъемов; н – фиксатор резьбы; о – адаптер и стопорные гайки пропеллера

а б в г

д е ж з

и к л м н о

Тема 2.2. Порядок сборки аппаратной части БПЛА

Для сборки дрона для съемки видео и перевозки небольших

грузов до 2 кг нам необходимы следующие комплектующие:

• Рама 295 mm под пропеллеры 7”.

• 4 мотора 2806 1300 kv.

• Регулятор 4в1 60A с разъемом XT-60 и конденсатором в комплекте.

• Полетный контроллер с чипом F7.

• Приемник 2.4ГГц.

• Цифровой видеопередатчик с камерой.

• Пропеллеры 7 дюймов.

• Аккумулятор 2600 mAh 6S.

• Аппаратура управления на 2.4ГГц.

Перед началом сборки обсудим несколько общих советов:

1. Так как рама беспилотника сделана из карбона, который

проводит ток, необходимо все составляющие хорошо изолировать,

чтобы нигде ничего не замыкало на раме.

2. В случае неправильной компоновки беспилотника все, что

выступает за пределы рамы, при аварии будет сломано или оторвано, в первую очередь речь идет о разъемах, проводах и приемниках.

3. Не лишним будет капнуть немного термоклея на места

пайки проводов к платам, чтобы усилить контакт, на случай защиты

его от вибрационных воздействий.

4. Для всех резьбовых соединений желательно использовать

жидкий фиксатор резьбы средней фиксации (синий).

5. Также следует отметить, что порядок и варианты сборки

могут различаться в зависимости от заготовленных комплектующих.