Вариативное измерение мощности двигателя автомобиля

С.В. Оганян

Аннотация: В статье приведен анализ недостатков проведения процедуры измерения мощности

автомобильных двигателей. Предлагается решение - возможность вариативного измерения

мощности автомобильного двигателя в процедуре осмотра транспортного средства

непосредственно в подразделении ГИБДД РФ.

Ключевые слова: мощность автомобильного двигателя, измерение, определение, доступность.

Variable measurement of car engine power

Oganian S.V.

Annotation: The article provides an analysis of the disadvantages of the procedure for measuring the power

of automobile engines. A solution is proposed - the possibility of variable measurement

of the power of an automobile engine in the vehicle inspection procedure

directly by the traffic police department of the Russian Federation.

Keywords: car engine power, measurement, definition, accessibility.

В настоящее время, для определения мощности двигателя автомобилей, водителям приходится

прибегать к услугам экспертно-испытательных лабораторий, которые должны иметь

официальную аккредитацию/сертификацию, чтобы полученные данные были приняты

к сведению в подразделениях ОТН и РАМТС Госавтоинспекции УМВД России для внесения изменений

в регистрационные документы (ПТС, СРТС и т.п.), во исполнение Постановления Правительства РФ от

27.12.2019 №1874 " Об утверждении правил ведения государственного реестра транспортных средств".

"Пункт 7 - обязательно внесение достоверных модели двигателя, мощности и рабочего объема.

Подпункты:

б) - сведения о подразделении ГИБДД, осуществившего регистрационные действия,

г) - сведения об изменении информации, содержащейся в реестре.

Пункт 8 - оставление незаполненными известных данных не допускается.

Пункт 9 - в случае изменения сведений, старые сохраняются."

Подразделения ГИБДД направляют корректные данные в Государственный реестр транспортных средств.

Из источников в сети интернет становится ясно, что не во всех региональных центрах такие лаборатории

есть в наличии.

Что касается государственных экспертных лабораторий при региональных управлениях МВД России,

в их компетенцию, в большинстве случаев, входит криминалистическая экспертиза как автомобилей,

так и узлов к ним. В некоторых федеральных центрах, после обращения граждан с просьбой

проведения экспертизы по определению мощности двигателей автомобилей, в региональном

Управлении МВД России им предлагается бесплатно пройти такую процедуру, чтобы получить

результаты, в виду загруженности, - в течение одного месяца. В ответе на обращение,

указывают частные экспертно-испытательные лаборатории на территории региона,

производящие измерение мощности автомобильных двигателей, имеющие официальную

аккредитацию/сертификацию, которые могут предоставить гражданам услугу в более краткий срок,

на платной основе ( в среднем, за 5 000 руб.) Но есть региональные центры, где нет частных

экспертно-испытательных лабораторий, имеющих официальную аккредитацию/сертификацию

и не предоставляется услуга государственными экспертными центрами в определении мощности двигателей

автомобилей. Гражданам приходится перегонять автомобили в соседние федеральные центры,

что не всегда оправданно в потере времени, средств и, собственно, затруднительно для владельцев

автомобилей-пенсионеров старшей возрастной группы. Не все граждане могут позволить

траты на проведение такой экспертизы на специальном диагностическом стенде, - в среднем в 5 000 руб. ,

которые государство не компенсирует ввиду отсутствия предоставления услуги в некоторых

региональных центрах.

В открытых источниках сети интернет рассмотрены основные пять способов вычисления мощности

двигателя автомобиля, для которых необходимы параметры: обороты двигателя, производительность форсунок,

объем мотора, эффективное давление в камере сгорания, расход топлива и крутящий

момент, вес машины и время разгона до 100 км./час. Это расчет мощности по крутящему моменту;

расчет мощности по объему двигателя; расчет мощности по расходу воздуха; расчет мощности по

производительности форсунок. Наибольший интерес в простоте процедуры вычисления, вызывает

расчет мощности по массе и динамике. В вычисление вводят такие параметры, как время разгона

автомобиля до 100 км./час, полную массу автомобиля, тип привода (для учета потерь на пробуксовку)

и тип трансмиссии (учет реакции ручной и автоматической коробки передач). В процессе

расчета учитывают как вес автомобиля, так и вес водителя. Для расчета мощности двигателя

автомобиля можно воспользоваться онлайн-калькуляторами в сети интернет. Таким образом,

применяя методику расчета мощности автомобильного двигателя по его массе и динамике, с

учетом типа трансмиссии и типа привода - передний/задний/полный, можно определять мощность

двигателя автомобиля в процедуре осмотра транспортного средства в региональных ОТН и РАМТС

Госавтоинспекции УМВД России, не имеющих возможности произвести измерения ввиду

отсутствия диагностического стенда в государственных экспертных лабораториях и отсутствия

частных официальных/аккредитованных/сертифицированных лабораторий на территории региона.

Такая методика не требует никакого специального оборудования и временных затрат. Все нужные

для проведения измерения параметры, известны из официально опубликованных данных

транспортного средства в официально изданных руководствах по ним, а при отсутствии таковых,

измерения легко выполнимы на месте. Ввиду нагрузки на работу инспекторов при осмотре

транспортного средства, допустимо взимание пошлины за предоставление государственной услуги.

АВТОРСКАЯ СПРАВКА

Оганян Сергей Валерьевич - врач, юрист, член Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов,

г. Волгоград; e-mail: ogansv@mail.ru