План-конспект урока

Профессия: Оператор швейного оборудования

Мастер производственного обучения: Н.И.Егорова

Предмет: Технология

Раздел: Обработка воротников

Тема: Обработка отложного воротника

Тип урока: практическое занятие

Цель: формирование первоначальных профессиональных умений при обработке отложного воротника

Задачи:

- Образовательная: формировать умения при обработке отложного воротника

- Развивающая: совершенствовать умение организовывать свою деятельность с целью выполнения профессиональных задач

- Воспитательная: содействовать формированию ответственности за результаты своей работы, проявлению самостоятельности

Интеграция:

- Конструирование (построение чертежа воротника и метод изменения его формы и конструкции)

- Моделирование (разработка эскиза воротника в швейном изделии)

- Материаловедение (технология обработки воротника с учетом волокнистого состава материала)

- Учебная практика (обработка детали отложного воротника)

Форма организации урока: фронтальная

Методы обучения:

- Словесные (объяснение учебного материала, работа с технологической картой)

- Демонстрационный (показ трудовых приемов, использование изобразительных пособий, пример оформления чертежа, образец готовой детали)

- Практический (самостоятельная работа по выполнению трудовых операций)

Планируемый результат:

- Формулирование темы урока обучающимися

- Использование технологической карты в самостоятельной работе

- Умение вести учебное сотрудничество с преподавателем и обучающимися в группе

- Развитие познавательного интереса к профессии и аккуратность в работе

Материалы и дидактическое обеспечение:

- Учебная доска

- Технологическая карта обработки накладного кармана

- Учебные принадлежности: ручка, карандаш, ластик, тетрадь, альбом для черчения, линейка

- Образец готовой детали

Технологическая карта урока

| Этапы урока | Содержание этапов урока |  |
| --- | --- | --- |
|  | Деятельность педагога | Деятельность обучающихся |
| 1. Организационный момент | Приветствие, проверка посещаемости и готовности обучающихся к уроку, создание рабочего настроя | Самоконтроль готовности к уроку |
| 2. Мотивация учебно-производственной деятельности, актуализация опорных знаний | Сообщение целей урока и предложение обучающимся самостоятельно сформулировать тему урока исходя из поставленных целей, написание предложенной темы на доске, проблемные вопросы пройденного материала, исправления, уточнения и оценивание ответов Вопросы: - Виды воротников? - Как можно их обработать? - Как называется операция по временному соединению воротника с горловиной? - Как называется операция постоянного соединения воротника с горловиной? | Формулируют тему урока самостоятельно, ответы обучающихся |
| 3.Освоение новых знаний | Сообщение новых знаний, написание новых слов и ключевых фраз на доске, использование технологической карты, видео материала, рассматривание образца детали и указания на особенности обработки отложного воротника | Выполняют записи в тетради, отвечают на проблемные вопросы, рассматривают образец, зарисовывают технологическую карту |
| 4.Контроль за процессом учебной деятельности | Комментарии, исправление ошибок в тактичной форме | Самостоятельно находят ошибки и исправляют их |
| 5.Рефлексия деятельности | Тестирование, подведение итогов совместной деятельности и сообщение о достижении цели | Отвечают на вопросы, дают оценку работы группы, самооценка |
| 6.Домашнее задание (самостоятельная работа) | Сообщение домашнего задания (конспект) и планов на следующий урок | Запись домашнего задания |

# Технологическая карта

«Обработка отложного воротника и соединение его с горловиной»

| Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- |
| Выполнить дублирование верхнего воротника, располагая прокладку с изнаночной стороны воротника так, чтобы при последующей обработке она попадала в швы обтачивания и втачивания воротника. |  |
| Сложите верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь, уравняйте срезы. Выполните сметывание со стороны верхнего воротника прямыми сметочными стежками длиной 0,7-1,0 см, посаживая верхний воротник в углах и на закруглениях на 0,2-0,3 см. Ширина шва сметывания составляет 0,4-0,6 см. |  |
| Выполните обтачивание со стороны нижнего воротника швом шириной 0,5-0,7 см. Удалите нить сметывания. |  |
| При обтачивании воротника, концы которого имеют форму угла, проложите в углу воротника один-два стежка под наклоном. |  |
| Если по модели не предусмотрена отделочная строчка, настрочите припуски шва обтачивания на нижний воротник по отлету и концам (в воротниках с закругленными концами). |  |
| Если воротник с острыми концами (при отсутствии отделочной строчки), сначала обтачайте воротник только по отлету швом 0,5-0,7 см. |  |
| Настрочите припуски шва обтачивания воротника по отлету на нижний воротник на расстоянии 0,1-0,2 см от шва |  |
| Обтачайте концы воротника швом 0,5-0,7 см, отгибая припуски шва обтачивания отлета на нижний воротник. |  |
| Подрежьте припуски в углах воротника, оставляя 0,2-0,3 см. Выверните воротник на лицевую сторону, выправьте углы и швы. Приутюжьте воротник со стороны нижнего воротника, образуя кант из верхнего воротника шириной 0,1-0,2 см. |  |
| Наложите верхний воротник на изнаночную сторону изделия, уравняйте срезы. Втачайте верхний воротник в горловину от уступа до уступа (с предварительным вметыванием), подкладывая под шов внутренние края подбортов. Ширина шва 0,7-1,0 см. Срез нижнего воротника подогните внутрь на 0,5-0,7 см и настрочите на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая шов втачивания верхнего воротника. |  |
| Сложите воротник с изделием, совмещая лицевую сторону нижнего воротника с лицевой стороной изделия, уравняйте срезы. Вметайте нижний воротник в горловину с небольшой посадкой его над плечевыми швами, по горловине полочки и спинки швом 0,6-0,9 см. Величина посадки 0,3-0,4 см. Выполните втачивание со стороны нижнего воротника от левого уступа к правому (строчка 1). Ширина шва 0,7-1,0 см. Удалите нить вметывания. Отогните припуски шва в сторону нижнего воротника. Подогните срез стойки верхнего воротника на 0,5-0,7 см внутрь и настрочите строчку на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая шов втачивания нижнего воротника (строчка 2). |  |

Проверочный тест усвоения знаний

| Вопросы и варианты ответов | Ответы |
| --- | --- |
| Что такое дублирование детали? - Разрезание детали - Соединение детали - Копирование детали - Укрепление детали клеевым материалом | Укрепление детали клеевым материалом |
| Как называется операция временного соединения верхнего и нижнего воротника лицевыми сторонами внутрь? - Заметывание - Приметывание - Пришивание - Сметывание - Подшивание | Сметывание |
| Какова ширина обтачного шва воротника в данной технологической карте? - 1 см - 0,1 – 0,2 см - 3 см - 0.7 см | 0,1 – 0,2 см |
| Как называется операция соединения воротника с горловиной? - Сборка - Настрачивание - Сметывание - Заметывание - Втачивание | Втачивание |