МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Многопрофильный колледж

Отделение сооружения объектов нефтегазохимии

МДК 04.01 ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗОВ (ИСПЫТАНИЙ)

Методические указания к практическим занятиям

и по организации самостоятельной работы

для обучающихся специальности

20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов

очной формы обучения

Составитель: Г.А. Китибаева,

преподаватель высшей квалификационной категории

Тюмень

ТИУ

2025

МДК 04.01 Техника лабораторных работ и проведение анализов (испытаний) для обучающихся специальности 20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов, очной формы обучения. /сост. Г.А. Китибаева; Тюменский индустриальный университет. - Тюмень: Издательский центр БИК ТИУ, 2025– 36 с. – Текст: непосредственный.

Ответственный редактор: О.В. Герасимова, председатель цикловой комиссии дисциплин ЗО и РПК отделения СОНХ.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию 
на заседании цикловой комиссии дисциплин ЗО и РПК

«17» марта 2025 года, протокол № 7

Аннотация

Методические указания к практическим занятиям и по организации самостоятельной работы по МДК 04.01 Техника лабораторных работ и проведение анализов (испытаний) предназначены для обучающихся по специальности 20.02.01 «Экологическая безопасность природных комплексов» очной формы обучения. Данная дисциплина изучается в двух семестрах.

Методические указания состоят из пояснительной записки, перечня тем работ, краткого теоретического материала, методических рекомендаций, критериев оценивания и списка литературы.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	4

Темы практических работ 	5

Методические указания к  практическим работам и по организации

самостоятельной работы………………………………………………………7

Список рекомендуемой литературы	32

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данные методические указания предназначены для обучающихся специальности 20.02.01 «Экологическая безопасность природных комплексов».

Целью методических указаний является помощь в проведении практических занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине МДК 04.01 Техника лабораторных работ и проведение анализов (испытаний). В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- обеспечивать наличие индивидуальных средств защиты на рабочем месте;

- обеспечивать рациональное оборудование рабочих мест и размещение оборудования, оснастки, приборов для проведения химических анализов воды;

- представлять своевременно лабораторное оборудование, приборы, установки на периодическую проверку или аттестацию;

- диагностировать техническое состояние лабораторного оборудования по выполнению химических анализов воды и контролировать исправность приспособлений и приборов;

- обосновывать необходимость вывода оборудования из эксплуатации;

- составлять заявки на приборы, приспособления и средства защиты для выполнения плановых работ по химическому анализу воды обеспечивать наличие индивидуальных средств защиты на рабочем месте;

- обеспечивать рациональное оборудование рабочих мест и размещение оборудования, оснастки, приборов для проведения химических анализов воды;

- представлять своевременно лабораторное оборудование, приборы, установки на периодическую проверку или аттестацию;

- диагностировать техническое состояние лабораторного оборудования по выполнению химических анализов воды и контролировать исправность приспособлений и приборов;

- обосновывать необходимость вывода оборудования из эксплуатации;

- составлять заявки на приборы, приспособления и средства защиты для выполнения плановых работ по химическому анализу воды.

знать:

- общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий;

- правила пользования системами коммунального водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в Российской Федерации;

- номенклатуру технологического и вспомогательного оборудования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения

этику делового общения;

-основы производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения по выполнению химических анализов воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- правила работы в химической лаборатории.

Темы практических работ и самостоятельных работ

| № п/п | Темы практических и самостоятельных работ | Количество часов | Макс. кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 04.01 Техника лабораторных работ и проведение анализов (испытаний) |  |  |  |
| 1 | Тема 1.1.Техника безопасной работы Практическое занятие № 1 Оказание первой помощи пострадавшим | 1 | 3 |
| 2 | Тема 1.1.Техника безопасной работы Самостоятельная работа№1 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны химической лаборатории | 1 | 1 |
| 3 | Тема 1.1.Техника безопасной работы Самостоятельная работа №2 Средства пожаротушения в химической лаборатории | 1 | 1 |
| 4 | Тема 1.2.Подготовка рабочего места, лабораторных условий Практическое занятие №2. Создание лабораторного журнала | 1 | 3 |
| 5 | Тема 1.2.Подготовка рабочего места, лабораторных условий Практическое занятие №3 Анализ ГОСТ 17025-09 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий | 1 | 3 |
| 6 | Тема 1.2.Подготовка рабочего места, лабораторных условий Самостоятельная работа№3 Характеристика легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | 1 | 1 |
| 7 | Тема 1.3. Химические реактивы Лабораторно-практическое занятие №1 Приготовление дистиллированной воды | 1 | 3 |
| 8 | Тема 1.3. Химические реактивы Лабораторно-практическое занятие №2 Возгонка йода | 1 | 3 |
| 9 | Тема 1.3. Химические реактивы Самостоятельная работа № 4 Квалификация химических реактивов по степени | 1 | 1 |
| 10 | Тема 1.4. Химическая посуда и лабораторное оборудование Практическая работа №4: Устройство и назначение химической посуды и оборудования | 1 | 3 |
| 11 | Тема 1.4. Химическая посуда и лабораторное оборудование Лабораторно-практическое занятие №3 Измерение объема жидкости мерными цилиндрами и пипетками | 1 | 3 |
| 12 | Тема 1.4. Химическая посуда и лабораторное оборудование Лабораторно-практическое занятие №4 Калибровка мерной колбы | 1 | 3 |
| 13 | Тема 1.4. Химическая посуда и лабораторное оборудование Лабораторно-практическое занятие №5 Калибровка пипетки | 1 | 3 |
| 14 | Тема 1.4. Химическая посуда и лабораторное оборудование Лабораторно-практическое занятие №6 Калибровка бюретки | 2 | 3 |
| 15 | Тема 1.4. Химическая посуда и лабораторное оборудование Лабораторно-практическое занятие №7 Взятие навески на технохимических и аналитических весах | 2 | 3 |
| 16 | Тема 1.6. Основные приемы разделения веществ Лабораторно-практическое занятие № 8 Осаждение сульфат-ионов | 2 | 3 |
| 17 | Тема 1.6. Основные приемы разделения веществ Самостоятельная работа№5 Методы разделения и концентрирования микропримесей | 1 | 1 |
| 18 | Тема 1.7. Растворы Практическая работа №5 Способы выражения концентрации раствора | 2 | 3 |
| 19 | Тема 1.7. Растворы Лабораторно-практическое занятие №9 Приготовление раствора точной концентрации с использованием стандарт-титров | 2 | 3 |
| 20 | Тема 1.8. Отбор проб Лабораторно-практическое занятие №10 Отбор пробы воздуха электроаспиратором | 1 | 3 |
| 21 | Тема 1.8. Отбор проб Самостоятельная работа№6 Перечень нормативных документов регламентирующих отбор проб | 1 | 1 |
| 22 | Тема 1.9. Растворение пробы и приготовление раствора для анализа Лабораторно-практическое занятие №11 Приготовление раствора тетрабората натрия | 2 | 3 |
| 23 | Тема 1.10. Погрешность анализа и представление результатов Практическая работа №12 Математическая обработка результатов анализа | 2 | 3 |
| 24 | Тема 1.12. Качественный анализ Лабораторно-практическое занятие №13 Анализ смеси катионов I-III аналитических групп | 2 | 3 |
| 25 | Тема 1.12. Качественный анализ Лабораторно-практическое занятие №14 Анализ смеси катионов IV-VI аналитических групп | 2 | 3 |
| 26 | Тема 1.14. Титриметрический анализ Лабораторно-практическое занятие №15 Определение содержания щелочи и соды при совместном присутствии | 2 | 3 |
| 27 | Тема 1.14. Титриметрический анализ Лабораторно-практическое занятие №16 Приготовление и стандартизация перманганата калия по оксалату натрия | 2 | 3 |
| 28 | Тема 1.15. Основные приемы определения и расчета концентрации Самостоятельная работа№7 Классификация физико-химических методов анализа | 2 | 1 |
| 29 | Тема 1.16. Фотометрический анализ Лабораторно-практическое занятие №17 Определение содержания хрома (VI) в воде питьевой и сточной фотометрическим методом | 3 | 3 |
| 30 | Тема 1.17. Потенциометрический анализ Лабораторно-практическое занятие №18 Градуировка рН-метра и определение рН дистиллированной воды | 2 | 3 |
| 31 | Тема 1.17. Потенциометрический анализ Лабораторно-практическое занятие №19 Определение кислотности сока методом потенциометрического титрования | 2 | 3 |
| 32 | Тема 1.19. Рефрактометрия Лабораторно-практическое занятие № 20 Определение фактора показателя преломления раствора хлорида натрия | 2 | 3 |
| 33 | Тема 1.20. Анализ неорганических веществ Лабораторно-практическое занятие №21 Определение катионов меди фотометрическим методом | 2 | 3 |
| 34 | Тема 1.20. Анализ неорганических веществ Лабораторно-практическое занятие №22 Определение никеля в сплавах фотометрическим методом | 2 | 3 |
| 35 | Тема 1.21. Анализ органических веществ Лабораторно-практическое занятие №23 Фракционный состав нефти | 3 | 3 |
| 36 | Тема 1.21. Анализ органических веществ Самостоятельная работа№8 Катализ в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 1 | 1 |

Методические указания содержат задания для проведения практических занятий и организации самостоятельной работы; критерии оценки выполненных заданий; список рекомендуемой литературы.

МДК 04.01 Техника лабораторных работ и проведение анализов (испытаний)

Тема 1.1. Техника безопасной работы

Практическое занятие №1

Тема: Оказание первой помощи пострадавшим

Цель: формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим

Задание:

1.  Ознакомиться с правилами безопасной работы в лаборатории

2. Ознакомиться с ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"

3. Описать порядок действий

-Оказание первой помощи пострадавшим от химических и термических ожогов

-Первая помощь при капиллярном и венозном ранении

-Первая помощь при поражении электрическим током

4. Заполнить таблицу 1.1.1 «Оказание первой помощи пострадавшим»

Таблица 1.1.1

Оказание первой помощи пострадавшим

| Причина | Первая помощь |
| --- | --- |
| Химических ожогах |  |
| Термических ожогах |  |
| Капиллярном ранении |  |
| Венозном ранении |  |
| Поражении электрическим током |  |

Контрольные вопросы:

1. На какие классы опасности вредные вещества?

2. К каким последствиям может привести неправильное обращение с вредными веществами?

3. Какие действия выполняются при ожоге первой степени?

4. Какие действия выполняются при поражении электрическим током?

5. Какие действия выполняются при порезах?

Критерии оценки:

- умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям.

Тема 1.1. Техника безопасной работы

Самостоятельная работа№1

Тема: ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны химической лаборатории

Цель: формирование понятий о ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны химической лаборатории

Задание: заполнить таблицу1.1.2 «ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны химической лаборатории»

Таблица1.1.2

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны химической лаборатории

| № | Название вредного вещества | ПДК в воздухе |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки:

- умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям.

Тема 1.1. Техника безопасной работы

Самостоятельная работа №2

Тема: Средства пожаротушения в химической лаборатории

Цель: формирование понятий о средствах пожаротушения в химической лаборатории

Задание: заполнить таблицу1.1.3 «Средства пожаротушения в химической лаборатории»

Таблица1.1.3

Средства пожаротушения в химической лаборатории

| № | Название средства пожаротушения | Для чего применяют |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки:

- умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям.

Тема 1.2.Подготовка рабочего места, лабораторных условий

Практическое занятие №2

Тема: Создание лабораторного журнала

Цель: формирование умений в создании лабораторного журнала

Задание:

1. Создать лабораторный журнал

2. Создать журнал учета климатических условий по примеру журнала учёта показаний психрометрического гигрометра

| Число/Время | Температура воздуха в помещении (показание термометра, в C°) | Влажность воздуха в помещении (показание гигрометра психрометрического) |  |  | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показание сухого термометра | Показание увлажненного термометра | Относительная влажность |  |
| 03.04.2018, 13:50 | 21 C° | 21 C° | 14 C° | 46% | Иванов И.И |

Контрольные вопросы.

1.Как заполнять журнал учета климатических условий?

2. Что делают с показаниями?

3. Какими учреждениями может использоваться журнал учета климатических условий?

Критерии оценки:

- умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.2.Подготовка рабочего места, лабораторных условий

Практическое занятие №3

Тема: Анализ ГОСТ 17025-09 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Цель: формирование понятий о требованиях к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Задание:

1. Ознакомиться с ГОСТ 17025-09 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий по плану:

- Область применения

- Нормативные ссылки

-Термины и определения

-Требования к менеджменту

-Технические требования

2. Из ГОСТ 17025-09 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий выписать подразделы пункта Технические требования

3. Ознакомиться с оборудованием лаборатории. Описать часто используемое.

Контрольные вопросы

- Назовите, какие нагревательные приборы. Чем они отличаются? Правила работы с нагревательными приборами.

- Как нужно нагревать огнеопасные вещества?

- Для чего в химических лабораториях используют инфракрасный излучатель?

- Соберите прибор для нагревания с обратным холодильником. Во всех ли случаях можно использовать обратные холодильники с водяным охлаждением? Чем можно заменить их?

- Как следует обезвоживать кристаллические вещества, например хлористый кальций, сернокислую медь и сернокислый натрий, применявшиеся для высушивания органических жидкостей?

Критерии оценки:

- умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.2.Подготовка рабочего места, лабораторных условий

Самостоятельная работа№3

Тема: Характеристика легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

Цель: формирование понятий о легковоспламеняющихся и горючих жидкостях

Задание: составить таблицу 1.2.1«Характеристика легковоспламеняющихся и горючих жидкостей»

Таблица 1.2.1

Характеристика легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

| п/п | Вещества | Характеристика | Применение | Примеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | легковоспламеняющиеся жидкости |  |  |  |
| 2 | горючие жидкости |  |  |  |

Критерии оценки:

- умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.3. Химические реактивы

Лабораторно-практическое занятие №1

Тема: Приготовление дистиллированной воды

Цель: формирование умений работы с дистиллятором

Задание:

1. Получить дистиллированную воду объемом 5 мл методом простой перегонки при атмосферном давлении

2. Составить таблицу 1.3.1 «Сравнение дистилляторов», выбрать наиболее подходящий для вашей лаборатории

Таблица 1.3.1

Сравнение дистилляторов

| Характеристика | Стеклянные | Металлические |
| --- | --- | --- |
| Марка |  |  |
| Производительность |  |  |
| Расход воды |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |

Контрольные вопросы

- Какую воду называют дистиллированной, а какую — деминерализованной?

- Как получают дистиллированную воду?

- Как нужно хранить дистиллированную воду? Можно ли использовать для приготовления растворов долго хранившуюся дистиллированную воду? Почему?

- Как отличить дистиллированную воду от водопроводной?

- Какая бутыль лучше для хранения дистиллированной воды: новая, еще не бывшая в употреблении, или старая, многократно использованная? Почему?

- Как оборудовать бутыль для хранения дистиллированной воды?

- Какими пробками закрывают бутыли с дистиллированной водой? Почему?

- Какую воду называют бидистиллятом?

- Как получают деминерализованную воду?

Критерии оценки:

- умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.3. Химические реактивы

Лабораторно-практическое занятие №2

Тема: Возгонка йода

Цель: формирование понятий о методах очистки веществ: возгонка, перегонка, перекристаллизация.

Задание: очистить йод от примесей методом возгонки

Оборудование и реактивы: круглодонные колбы, стаканы, воронки, штатив, горелка, ступка, холодильник, приемник, фарфоровая чашка, йод, бихромат калия, перманганат калия, вода.

Теоретические основы:

Возгонка - фазовый переход первого рода; испарение кристаллических тел, минуя жидкую фазу.

При обычных условиях йод – твердое вещество с молекулярной кристаллической решеткой. Когда молекулы улетучиваются с поверхности твердого вещества - это называется возгонкой. И при испарении, и при возгонке получаются пары. Фиолетовый дым - это пары йода, на наших глазах при легком нагревании происходит возгонка йода: переход из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое. Пары йода поднимаются и оседают на более холодных стенках пробирки в верхней ее части. Здесь снова образуется твердый йод. Твердый йод становится жидким при 113оС, жидкий йод закипает при 184 оС.

Перегонка - испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров.

Перекристаллизация - метод очистки твердых соединений, основанный на различной растворимости химических соединений в горячем и холодном растворителе или на изменении концентрации раствора.

Проведение работы:

- К 6 массовым частям технического I2 добавить 2 ч CaO и 1 ч KI. Смесь растереть в ступке.

- На дно стакана помещают технический йод, подлежащий отчистке.

- Стакан накрывают круглодонной колбой, заполненной холодной водой

- Ставят на песочную баню и включают нагрев

Контрольные вопросы

1. Какие методы очистки веществ вам известны?

2.В чем сущность процесса возгонки?

3.Какие меры безопасности следует соблюдать при возгонке йода?

Критерии оценки:

- умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.3. Химические реактивы

Самостоятельная работа № 4

Тема: Квалификация химических реактивов по степени

Цель: формирование понятий о квалификации химических реактивов по степени

Задание: составить таблицу1.3.2 «Квалификация химических реактивов по степени чистоты»

Таблица1.3.2

Квалификация химических реактивов по степени чистоты

| № | Обозначение марки реактива | Характеристика |
| --- | --- | --- |

Критерии оценки:

- умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.4. Химическая посуда и лабораторное оборудование

Практическая работа №4

Тема: Устройство и назначение химической посуды и оборудования

Цель: формирование понятий о классификации и назначении химической посуды

Задание: составить таблицу 1.4.1 «Классификация и назначение химической посуды»: пробирки, воронки, стаканы, бюкс, колбы, промывалки, кристаллизатор, холодильники, соединительные трубки, капельницы, эксикатор, колба Бунзена

Таблица 1.4.1

Классификация и назначение химической посуды

| Название посуды и ее рисунок | Класс посуды. ГОСТ 25336-82, ГОСТ 1770-74, ИСО 1041-83 | Назначение посуды | Правила работы с данным видом посуды |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- Как следует перемешивать жидкость, налитую в пробирку?

- Почему опасно нагревать жидкость в нижней части пробирки пламенем горелки?

- Чем отличается капельная воронка от делительной?

- Можно ли химический стакан или другую тонкостенную химическую посуду нагревать непосредственно пламенем газовой или спиртовой горелки?

- Чем отличается прямой холодильник от обратного? В каких случаях применяют обратный холодильник?

- Можно ли вести перегонку, применяя обратный холодильник?

- Как следует укреплять водоструйный насос на водопроводном кране? Как можно убедиться в том, что водоструйный насос исправен?

- Для чего служит эксикатор? Как следует открывать эксикатор и как его нужно закрывать? Почему нужна смазка на шлифе эксикатора? Как нужно переносить эксикатор?

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.4. Химическая посуда и лабораторное оборудование

Лабораторно-практическое занятие №3

Тема: Измерение объема жидкости мерными цилиндрами и пипетками

Цель: формирование умений проводить измерение объема жидкостей

Задание:

1. Изучить методику измерения. Отмерить 12 см3 воды мерным цилиндром

2. Изучить методику измерения. Приготовить растворов из твердых веществ в колбе на 100 см3

3. Изучить методику измерения. Отмерить 2 см3 воды пипеткой Мора

4. Подготовить бюретку к работе и слить 7 см3 воды

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.4. Химическая посуда и лабораторное оборудование

Лабораторно-практическое занятие №4

Тема: Калибровка мерной колбы

Цель: формирование умений проводить калибровку мерной колбы

Задание:

- Провести проверку мерной колбы емкостью 50 мл при 150С

- Определить значение допускаемой погрешности V

Контрольные вопросы:

1. Из каких материалов производится химическая посуда? Какие основные требования к ней предъявляются?

2. Как отличить посуду из термостойкого стекла от посуды из нетермостойкого стекла?

3. На какие классы подразделяется химическая посуда?

4. Какой тип химической посуды применяют для измерения объема жидкостей?

5. Какая посуда относится к посуде общего назначения?

6. Какая посуда относится к мерной?

7. Какая посуда относится к посуде специального назначения?

8. Какого класса точности изготовляются бюретки, мерные колбы и пипетки?

9. В чем необходимость калибровки мерой посуды?

10. Перед проверкой посуда должна быть химически чистой. Когда ее считают чистой?

11. Каков порядок калибровки колбы?

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.4. Химическая посуда и лабораторное оборудование

Лабораторно-практическое занятие №5

Тема: Калибровка пипетки

Цель: формирование умений проводить калибровку пипетки

Задание:

- Проверить вместимость пипетки Мора и градуированной пипетки

- Определить значение допускаемой погрешности V.

Контрольные вопросы:

1. Какая посуда относится к посуде специального назначения?

2. Какого класса точности изготовляются бюретки, мерные колбы и пипетки?

3. В чем необходимость калибровки мерой посуды?

4. Перед проверкой посуда должна быть химически чистой. Когда ее считают чистой?

5. Каков порядок калибровки пипеток?

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.4. Химическая посуда и лабораторное оборудование

Лабораторно-практическое занятие №6

Тема: Калибровка бюретки

Цель: формирование умений проводить калибровку бюретки

Задание:

- Провести проверку мерной бюретки емкостью 50 мл при 150С

- Определить значение допускаемой погрешности V

- Подготовить бюретку к работе и слить 7 см3 воды

Контрольные вопросы:

1. На какие классы подразделяется химическая посуда?

2. Какой тип химической посуды применяют для измерения объема жидкостей?

3. Какая посуда относится к посуде общего назначения?

4. Какая посуда относится к мерной?

5. Какая посуда относится к посуде специального назначения?

6. Какого класса точности изготовляются бюретки, мерные колбы и пипетки?

7. В чем необходимость калибровки мерой посуды?

8. Перед проверкой посуда должна быть химически чистой. Когда ее считают чистой?

9. Каков порядок калибровки пипеток?

10. Каков порядок калибровки бюретки и колбы?

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.5. Весы и взвешивание

Лабораторно-практическое занятие №7

Тема: Взятие навески на технохимических и аналитических весах

Цель: формирование умений работать с весами

Задание:

1. Изучить материал по теме, ответив на контрольные вопросы

2. Взвесить на технических весах вещество и определить его массу.

3. Отвесить навеску массой 15 г

4. Взвесить на аналитических весах вещество и определить его массу

5. Отвесить навеску массой 0,5 г

Теоретические основы

Выполнение взвешивания на технохимических весах

Перед взвешиванием проверяют исправность весов. Для этого освобождают арретир и следят за положением стрелки весов. Если весы работают правильно, то стрелка указывает на нуль шкалы или отклоняется на равное количество делений в обе стороны при качании.

Если стрелка не устанавливается на нуль:

-проверить по отвесу правильность положения весов;

-при необходимости произвести регулировку при помощи ножек-винтов;

-осмотреть, не нагружены ли чашки весов, чистые ли призмы и гнезда для

них, при необходимости почистить;

- если все предыдущие действия оказались безрезультатными, добиться

равновесия при помощи балансировочных гаек.

Порядок взвешивания предмета

- Взвешиваемый предмет ставят на левую чашку весов

- На правую чашку весов ставят подходящую граммовую гирю и открывают арретир. Если правая чашка перевешивает, то весы арретируют и снимают часть гирек. В противном случае после арретирования правую чашку нагружают дополнительной гирькой. Путем последовательных приближений добиваются такого состояния, при котором 1 г перевешивает, а при его удалении с чашки перевешивает предмет. Тогда приступают к подбору миллиграммовых гирь

- Миллиграммовые гири подбирают до тех пор, пока весы не придут в равновесие, т.е. при открытом арретире стрелка не встанет на нулевую отметку или не будет отклоняться на равное число делений от нуля

- Массу предмета рассчитывают простым суммированием вначале граммовых гире, а затем и миллиграммовых пластинок.

Выполнение взвешивания на аналитических весах

Аналитические весы всегда заключены в стеклянный футляр с открывающимися боковыми дверками, которые во время взвешивания и в нерабочем состоянии должны быть закрыты. Аналитические весы обязательно имеют арретир и снабжены демферным устройством, которое позволяет гасить раскачивание коромысла при взвешивании. Аналитические весы позволяют определять массу с точностью до 0,0001-0,00005 г. Предельная масса взвешиваемого предмета составляет 200 г. Правила подготовки и взвешивания рассмотрим на примере демферных аналитических весов ВЛР – 200. Последняя цифра указывает на предельную массу взвешиваемого предмета.

Правила подготовки и порядок взвешивания на аналитических весах

- Проверить горизонтальность весов по уровню. При необходимости отрегулировать по уровню специальными винтами под основанием весов

- Включить весы в электросеть

- Проверить нулевую точку весов. При отсутствии нагрузки на чашках привести весы в рабочее положение поворотом ручки арретира от себя до упора. Если нулевая точка микрошкалы не совпадает с нулевой риской экрана, то экран передвигается с помощью винта. После этого весы арретируют и приступают к взвешиванию

- Взвешиваемый предмет помещают не левую чашку весов, а гирьки на правую. Закрывают дверки весов. Взвешиваемый предмет должен быть чистым, сухим и при комнатной температуре. Сыпучие вещества взвешивают на часовом стекле, либо в химическом стакане, иногда на кальке; жидкости и летучие вещества в закрытом сосуде (колбах, бюксах с притертой пробкой). Гирьки берут пинцетом и помещают на правую чашку

- Далее слегка (не полностью) поворачивают ручку арретира примерно на 450 и следят за движением стрелки – если она поворачивается вправо (на экране высвечивается шкала в положительной области), то нужно добавить нагрузку. Иначе уменьшают нагрузку, т.е. снимают гирьки. Такую операцию повторяют до тех пор, пока добавление гирьки в один грамм начнет сдвигать стрелку влево, а при снятии этой гирьки стрелка уходит вправо. Тогда десятые и сотые доли грамма уравновешивают специальными кольцами, управляя ими с помощью лимбов. Тысячные и десятитысячные доли грамма определяют по положению микрошкалы. При снятии показаний чашки весов должны быть полностью сняты с арретира – ручка арретира должна быть полностью отведена от себя. Замена гирек и вращение лимбов проводится только при арретированных весах

- По окончании взвешивания весы арретировать, снять нагрузки и выключить из сети.

Контрольные вопросы:

1. Устройство технических весов.

2. Правила работы на технических весах

3. Устройство аналитических весов.

4. Правила работы на аналитических весах

5. Уход за весами

6. Дать определение процессу взвешивания

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.6. Основные приемы разделения веществ

Лабораторно-практическое занятие № 8

Тема: Осаждение сульфат-ионов

Цель: формирование умений в проведении осаждения сульфат-ионов

Задание: провести осаждение сульфат ионов по методике

Реактивы:

1. Бидистиллированная вода, перегнанная в стеклянном приборе, не содержащая меди. На этой воде готовят все реактивы и этой водой разбавляют пробы.

2. Хлорид бария, 0.05 н., раствор.

В дистиллированной воде растворяют 6,108 г ВаCl2*2H2O доводят объем до 1 л.

3. Хлорид_магния 0.05 н. раствор. Растворяют 5.085 г MgCl2*5H2O в дистиллированной воде и доводят объем до 1 л.

4. Этилендиаминтетраацетат натрия (трилон Б, комплексон III, Nа2ЭДТА), 0.05 н. раствор.

5. Индикатор эриохром чёрный 'Т (хромоген черный Т, хром черный ЕТ-00, кислотный хром черный).

6. Аммиачный буферный раствор.

7. Аммиак, 9 н. раствор разбавляют 67 мл 25% аммиака дистиллированной водой до 100 мл.

8. Хлороводородная кислота, пл. 1.19 г/см3.

Теоретические основы

Метод основан на осаждении сульфат-ионов хлоридом бария. Осадок сульфата бария растворяют в титрованном растворе этилендиаминатетраацетата натрия, избыток которого определяют титрованием хлорида магния. Метод применим для малых концентраций сульфатов. При содержании сульфатов 50 мг/л пробу концентрируют упариванием, а более 250 мг/л – пробу разбавляют. Оптимальный интервал концентраций сульфатов для определения – от 5 до 20 мг/л в анализируемом объеме.

SO42- + Ba2+ = BaSO4

BaSO4 + Y4- = BaY2- + SO42+

Выполнение работы

В коническую колбу вместимостью 250 мл помещают 100 мл исследуемой воды, (при необходимости разбавленной). В этой же колбе, если необходимо, концентрируют сульфаты выпариванием подкисленного раствора, не допуская кипения, подливая по мере выпаривания новую порцию исследуемой воды. Раствор подкисляют 3 каплями концентрированной хлороводородной кислоты до кислой реакции, прибавляют 25 мл 0.05 н. хлорида бария, нагревают до кипения, кипятят точно 10 мин от начала кипения и оставляют на водяной бане около 1 ч.

Через 1 ч раствор фильтруют обычным способом через небольшой беззольный фильтр «синяя лента», предварительно промытый горячей, дистиллированной водой. Фильтруют, по возможности не перенося осадок сульфата бария на фильтр. Колбу с осадком промывают 5 - 6 раз умеренно горячей водой (40 - 50 °С), не счищая приставшего к стенкам колбы осадка, и пропускают промывные воды через тот же фильтр.

Фильтр с частью попавшего на него осадка сульфата бария промывают 2 - 3 раза водой до отрицательной реакции на хлорид-ион. Когда вода стечет, фильтр с осадком помещают в ту же колбу, в которой проводили осаждение. Приливают 5 мл 9 н. аммиака, фильтр осторожно разворачивают стеклянной палочкой и расправляют на дне колбы. Затем добавляют 6 мл 0.05 н. трилона Б на каждые 5 мг предполагаемого количества сульфатов во взятом объеме исследуемой воды (приближенное определение описано в гравиметрическом методе).

Содержимое колбы осторожно нагревают на песчаной бане до кипения и кипятят до растворения осадка (3 - 5 мин), держа колбу в наклонном положении и периодически помешивая жидкость. Раствор охлаждают, приливают 50 мл дистиллированной воды, 5 мл аммиачного буферного раствора и прибавляют индикатор (0.1 г сухого индикатора или 5 капель спиртового раствора). Избыток трилона Б титруют 0.05 н. раствором хлорида магния до перехода окраски из синей в лиловую.

Концентрацию сульфатов (мг/л) рассчитывают по формуле (1):

,                                    (1)

где: А — объем прибавленного раствора трилона Б, мл;

- В — объем раствора хлорида магния, израсходованного на титрование, мл;

-2.4 — количество сульфатов, эквивалентное 1 мл 0.05 н. трилона Б;

-V — объем пробы воды, взятой для анализа, мл.

Контрольные вопросы

1. К какой группе анионов относятся сульфат-ионы?

2. Какие качественные реакции на эти ионы вы знаете? Напишите уравнения реакций.

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.6. Основные приемы разделения веществ

Самостоятельная работа№5

Тема: Методы разделения и концентрирования микропримесей

Цель: формирование понятий о методах разделения и концентрирования микропримесей

Задание: составить таблицу 1.6.1 «Методы разделения и концентрирования микропримесей»

Таблица 1.6.1

Методы разделения и концентрирования микропримесей

| № | Название метода | Принцип разделения | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.7. Растворы

Практическая работа №5

Тема: Способы выражения концентрации раствора

Цель: формирование навыков расчета концентрации раствора

Задание:

- Выписать формулы концентраций веществ

- Осуществить перевод из одного вида концентраций в другой

- Решить задачи (один из вариантов)

Теоретические основы

Формулы перехода от одних выражений концентраций растворов к другим

От массовой доли к молярности (1):

М= ρ*ω/ M1,                                            (1)

где: ρ - плотность раствора, г/л;

-ω - массовая доля растворенного вещества в долях от 1;

-M1 - молярная масса растворенного вещества, г/моль.

От молярности к нормальности (2):

N= M*z,                                                     (2)

где: M - молярность, моль/л;

-z - число эквивалентности.

От массовой доли к титру(3):

Т=0,001* ρ *ω,                                               (3)

где: ρ - плотность раствора, кг/л;

-ω - массовая доля растворенного вещества в долях от 1;

От молярности к титру(4):

Т=0,001 *M *M1,                                            (4)

где: M - молярность, моль/л;

-M1 - молярная масса растворенного вещества, г/моль.

От молярности к моляльности(5):

Сm=1000М/1000р-М*M1,                                  (5)

где: M - молярность, моль/л;

-ρ - плотность раствора, г/мл;

-M1 - молярная масса растворенного вещества, г/моль.

От моляльности к мольной доле(6):

Xi=mi / mi +1000/ M2,                                                            (6)

где: mi — моляльность, моль/кг;

-M2 — молярная масса растворителя, г/моль.

Вариант 1

1.Вычислить молярность 20 % - го раствора серной кислоты, с плотностью 1,29 г/мл. Объем раствора – 1л.

2. Приготовить раствор массой 500 г, с массовой долей соли 50%

3. В 520 г. раствора содержится 10% безводной соли. Сколько граммов CuSO4*5H2O  потребуется для приготовления этого раствора?

4. Сколько граммов хлорида аммония потребуется, чтобы приготовить 1,6 килограмма 10% - го раствора?

5. Вычислить моляльность 30% - го раствора серной кислоты.

6. Рассчитать нормальность 40% серной кислоты с плотностью 1,22 г/л и объемом 2 л.

7. Вычислите молярность, моляльность, нормальность раствора серной кислоты с массовой долей вещества 10 % и плотностью 1, 066 г/мл.

Вариант 2

1. Вычислить молярность 49% - го раствора фосфорной кислоты, если плотность 1,33 г/мл.

2. Найти массу воды и массу CuSO4*5H2O необходимых для приготовления 1 л раствора, содержащего 8% безводной соли (CuSO4), если плотность раствора (CuSO4) 1,084 г/мл.

3. Найдите массовую долю вещества, если растворено 80,8 г уксусной кислоты в 1л раствора. Полученный раствор имеет плотность 1,0097 г/см3

4. Приготовить раствор массой 300г с массовой долей сахара 20%.

5. Вычислить моляльность 30% - го раствора соляной кислоты кислоты.

6. Рассчитать нормальность 30% - го раствора фосфорной кислоты, с плотностью 1,33 г/мл и объемом 1 л.

7. Вычислите молярность, моляльность, нормальность раствора серной кислоты с массовой долей вещества 10 % и плотностью 1, 066 г/мл.

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.7. Растворы

Лабораторно-практическое занятие №9

Тема: Приготовление раствора точной концентрации с использованием стандарт-титров

Цель: формирование умений приготовления раствора точной концентрации с использованием стандарт-титров

Задание:

1. Перечислить основные приемы приготовления раствора из фиксанала

2. Приготовить раствор из фиксанала

Контрольные вопросы:

1. Что такое стандарт-титр?

2. Как осуществляют количественный перенос вещества?

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.8. Отбор проб

Лабораторно-практическое занятие №10

Тема: Отбор пробы воздуха электроаспиратором

Цель: формирование навыков  отбора проб воздуха электроаспиратором

Задание:

1. Ознакомиться с устройством и правилами работы с электроаспиратором.

2. Провести отбор пробы воздуха

3. Обработать результаты.

4. Сделать вывод о степени запыленности воздуха

Теоретические основы

Основные требования к отбору проб воздуха

Отбор проб на запыленность проводится в зоне дыхания при характерных производственных условиях.

1. Отбор проб воздуха для определения уровня загрязнения воздушной среды при пылеобразующих работах (сварочных, наплавочных работах, резке и напыления металлов производстве строительных материалов) следует проводить в зоне дыхания работающих. При измерении концентраций вредных веществ в зоне дыхания работающих и не пользующихся защитными щитками, зоной дыхания следует считать пространство, ограниченное радиусом 50-60 см вокруг головы работающего.

2. Для характеристики общего фона загрязнения воздуха производственного помещения, где проводятся пылеобразующие работы, отбор проб воздуха следует осуществлять в рабочей зоне на расстоянии не менее 2 м от рабочего места.

3. Отбор проб должен производиться при характерных производственных условиях. Любые нарушения технологического процесса или неправильная эксплуатация оборудования и всех предусмотренных средств предотвращения загрязнения воздуха вредными веществами (устройств местной вентиляции, общеобменной вентиляции, укрытий) подлежат устранению до начала проведения измерений.

4. Разовое определение концентраций вредных веществ должно производиться при непрерывном или последовательном отборе проб твердая составляющая аэрозолей ТСА и газовая составляющая аэрозолей ГСА в течение 15-минутного стандартного отрезка времени. Если чувствительность методов анализа позволяет в течение 15 минут отобрать не одну, а несколько последовательных проб, то для сопоставления с величинами ПДК концентрацию того или иного наиболее опасного и характерного вредного вещества, выделяющегося в составе ТСА и/или ГСА, следует находить как среднюю величину из результатов измерений, выполненных за указанный период времени. Для вредных веществ, метод определения которых не позволяет обнаружить 0,5 ПДК за 15 минут отбора пробы, допускается увеличение времени отбора, но не более чем до 30 мин. Допустимая объемная скорость отбора проб воздуха на фильтры АФА (аналитические, аэрозольные фильтры) составляет 10 л/мин.

Принцип действия электроаспиратора основан на протягивании анализируемого воздуха через поглотительные сосуды. Улавливание пыли и сажи производится на фильтрующие материалы, закрепленные в специальных патронах; газы и пары поглощают растворами соответствующих реактивов. Для обеспечения тесного контакта между жидкостью и воздухом используют поглотительные приборы. Атмосферные загрязнения количественно анализируют после их концентрирования. Объем воздуха, необходимый для анализа, зависит от концентрации определяемого инградиента и чувствительности используемого метода анализа. Объем воздуха находят как произведение времени отбора на скорость аспирации, определяемую с помощью ротаметров. Электроаспиратор со встроенным расходомером состоит из аспирационного блока и штатива с поглотительными сосудами. Аспирациокный блок включает в себя всасывающее устройство ротационного типа, электродвигатель, электроблок с панелью управления, ротаметры и реле времени

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.8. Отбор проб

Самостоятельная работа№6

Тема: Перечень нормативных документов регламентирующих отбор проб

Цель: формирование понятий о перечне нормативных документов регламентирующих отбор проб

Задание: составить перечень нормативных документов регламентирующих отбор проб

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.9. Растворение пробы и приготовление раствора для анализа

Лабораторно-практическое занятие №11

Тема: Приготовление раствора тетрабората натрия

Цель: формирование умений приготовления раствора для анализа

Задание:

1. Приготовить 100мл 0,1 н нормальную концентрацию раствора буры (рассчитать навеску, взвесить, растворить).

2. Рассчитать молярную массу эквивалента буры

Контрольные вопросы:

1. Какую химическую формулу имеет бура?

2. Какими приборами пользуются для приготовления растворов?

3. Какую химическую посуду вы использовали?

4. Какими формулами пользуются для определения нормальности раствора?

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.10. Погрешность анализа и представление результатов

Практическая работа №12

Тема: Математическая обработка результатов анализа

Цель: формирование навыков математической обработки результатов

Задание: решить задачи

1. При определении титра карбоната калия в водном растворе были получены следующие результаты параллельных определений, мг/мл: 44,59; 44,96; 45,10; 45,45; 45,51. Выполните математическую обработку полученных данных. (45,1±0,5 мг/мл).

2. Рассчитайте молярную концентрацию и массу карбоната натрия в аликвотной части анализируемого раствора для титрования соляной кислотой. С индикатором метиловым оранжевым.

3. Рассчитайте молярную концентрацию титранта С(1/5 KMnO4) титрования стандартного раствора щавелевой кислоты в кислой среде.

Контрольные вопросы:

1. Какие физические величины используют для выражения химического состава?

2. Какие способы градуировки аналитического сигнала и последующего определения неизвестного содержания компонента вы знаете?

3. Перечислите основные метрологические характеристики методики анализа.

4. Как оценить правильность анализа?

5. Какие цифры в результате анализа являются значащими?

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.12. Качественный анализ

Лабораторно-практическое занятие №13

Тема: Анализ смеси катионов I-III аналитических групп

Цель: формирование умений анализировать смеси катионов

Задание: идентифицировать неизвестное вещество по плану и составить схему анализа

1.Окраска сухого вещества:

- черная:

- оранжевая:

- желтая:

- красная:

- синяя

2. Окраска пламени.

3. Контроль рН раствора.

4.Предварительные испытания на ионы железа и аммония.

5. Обнаружение катиона.

6. Обнаружение аниона.

Контрольные вопросы:

            - Что изучает аналитическая химия?

            - Какие реакции называют качественными? Приведите 5 примеров аналитических эффектов.

            - Назовите групповые реагенты для шести групп катионов.

            - Напишите в молекулярной и краткой ионно-молекулярной форме уравнения реакций взаимодействия между водными растворами:

NaHCO3 и НС1

            - Напишите в молекулярной и краткой ионно-молекулярной форме уравнения реакций, приводящих к образованию малорастворимых осадков или газов:

а) Pb(NO3)2+ KI =

б) К2СO3 + НСl=

            - Составьте в молекулярной форме уравнение реакции, которое выражается следующим ионно-молекулярным уравнением: Cu2++2OН- =Сu(ОН)2 ↓

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Лабораторно-практическое занятие №14

Тема: Анализ смеси катионов IV-VI аналитических групп

Цель: формирование умений анализировать смеси катионов

Задание: провести качественные реакции на катионы

1. Поместить в пробирку 4-5 капель раствора соли цинка. Прилить к нему по каплям 2 М раствора аммиака до образования белого осадка. К полученному осадку прилить избыток раствора NH3 до растворения осадка. Записать наблюдения и уравнения реакций в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

2. Поместить в пробирку 4-5 капель раствора соли алюминия и прибавить к нему 5-6 капель 2 М раствора NH3. Проверить растворимость гидроксида алюминия в избытке раствора аммиака. Записать наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

3. Поместить в пробирку 2-3 капли раствора соли меди (II) и прибавить к нему 4-6 капель 25% раствора аммиака. Обратить внимание на цвет раствора. Записать наблюдение и уравнение реакции в молекулярном и ионно-молекулярном виде.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите катионы IV-VI аналитических групп, присутствие которых в смеси можно предположить по окраске анализируемого раствора

2. Укажите катионы IV-VI аналитических групп, которые вероятнее всего

а) присутствуют в осадке, если раствор над осадком имеет значение рН 2-4;

б) отсутствуют в растворе, если раствор имеет рН 2-4 и не содержит осадка.

3. Объясните, почему анализ раствора, содержащего катионы IV-VI аналитических групп, начинают с обнаружения ионов Fe2+ и Fe3+.

4. Объясните, как разделяют катионы V и VI аналитических групп в ходе систематического анализа смеси катионов IV-VI аналитических групп. Укажите состав образующихся при этом раствора и осадка.

5. Предложите схемы анализа приведенных ниже смесей катионов V аналитической группы:

а) Bi(OH)3, Fe(OH)3, Mg(OH)2 и Mn(OH)2; б) Bi3+, Fe2+, Mg2+ и Mn2+

6. На каких реакциях основано отделение:

а) ионов Al3+ и Sn(IV) от ионов Zn2+ и CrO42- в щелочном растворе катионов IV аналитической группы;

б) ионов Cu2+ и Hg2+ от ионов Cd2+, Co2+ и Ni2+ из сернокислого раствора катионов VI аналитической группы.

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.14. Титриметрический анализ

Лабораторно-практическое занятие №15

Тема: Определение содержания щелочи и соды при совместном присутствии

Цель: формирование умений определять массу гидроксида натрия и карбонат натрия в растворе

Задание

1. Провести определение содержания щелочи и соды при совместном присутствии по выданной методике.

2. Провести математическую обработку результатов анализа

Теоретические основы

Определение основано на титровании смеси NaOH и Na2CO3 стандартным раствором хлороводородной кислоты с двумя индикаторами - фенолфталеином и метиловым оранжевым, применяемыми последовательно.

При титровании раствора, содержащего эти вещества, хлороводородной кислотой в присутствии фенолфталеина происходят реакции

NaOH + НС1 = NaCl + Н2О,

Na2CO3+ НС1 = NaHCO3 + NaCl.

Обесцвечивание фенолфталеина указывает на то, что обе реакции полностью завершились, и вместо исходных веществ в растворе имеются NaCl и NaHCO3. Бесцветный раствор, содержащий NaHCO3, имеет слабощелочную реакцию, при добавлении метилового оранжевого он окрашивается в желтый цвет, и если продолжить титрование кислотой, будет происходить реакция

NaHCO3 + НС1 = NaCl + Н2СО3.

Изменение желтой окраски на оранжевую свидетельствует о том, что реакция полностью закончилась.

Разность объемов хлороводородной кислоты (Vм.о(HCl) – Vф-ф(HCl)), затраченных на титрование смеси с метиловым оранжевым и фенолфталеином, соответствует половине количества карбоната натрия, присутствующего в растворе. Удваивая эту разность, получают объем кислоты, эквивалентный количеству всего карбоната. Вычитая указанную разность из объема Vф-ф(HCl) израсходованного на титрование смеси NaOH и Na2CO3 с фенолфталеином, находят объем кислоты, эквивалентный количеству; гидроксида натрия.

Проведение работы

1.. Анализируемый раствор в мерной колбе вместимостью 100 мл разбавляют до метки свеже прокипяченной и охлажденной под краном дистиллированной водой. Пипетку вместимостью 10 мл 2-3 раза ополаскивают этим раствором, после чего дозируют аликвоту в коническую колбу вместимостью 250-300 мл, добавляют 3-5 капель 0,1%-го раствора фенолфталеина и быстро титруют кислотой, чтобы избежать заметного поглощения углекислого газа из воздуха. Под конец титрант добавляют по каплям до обесцвечивания. Записывают отсчет по бюретке (Vф-ф(HCl)), прибавляют в колбу 1-2 капли метилового оранжевого и продолжают титрование до перехода окраски из желтой в оранжевую. Производят второй отсчет по бюретке (Vм.о(HCl)).

2. Массу каждого из компонентов анализируемой смеси рассчитывают по формуле (1):

,               (1)

3. Рассчитывают ошибку в определении массы гидроксида натрия и карбоната натрия.

Контрольные вопросы:

1.Каким раствором проводят титрование щелочи и соды?

2. Что показывает точка эквивалентности?

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.14. Титриметрический анализ

Лабораторно-практическое занятие №16

Тема: Приготовление и стандартизация перманганата калия по оксалату натрия

Цель: формирование умений приготовления и стандартизации раствора

Задание:

1. Приготовить100 мл раствора Na2C2O4 с молярной концентрацией эквивалента 0,02 моль/л.

2. Провести титрование 10 мл раствора Na2C2O4 раствором перманганата калия три раза и результаты записать в таблицу

3. Рассчитать нормальность и титр перманганата калия по формулам KMnO4) Сэ(KMnO4) = Сэ(Na2C2O4)* V(Na2C2O4): Vср(KMnO4) (моль/л);

T(KMnO4) = Сэ(KMnO4)*М(KMnO4):1000 (г/мл).

Контрольные вопросы

1.Какой метод применяют приготовления и стандартизации перманганата калия по оксалату натрия?

2. В чем состоит его сущность?

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.15. Основные приемы определения и расчета концентрации

Самостоятельная работа№7

Тема: Классификация физико-химических методов анализа

Цель: формирование понятий о классификации физико-химических методов анализа

Задание: составить таблицу 1.15.1 «Классификация физико-химических методов анализа»

Таблица 1.15.1

Классификация физико-химических методов анализа

| № | Название метода | Характеристика метода | Название приборов | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.16. Фотометрический анализ

Лабораторно-практическое занятие №17

Тема: Определение содержания хрома (VI) в воде питьевой и сточной фотометрическим методом

Цель: формирование умений определять оптическую плотность фотометрическим методом

Задание:

1. Изучить методику по ГОСТ 52962-2008 Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома

2. Приготовить 10 колб на 100 мл с 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 мл стандартного раствора

3. Определить оптическую плотность в питьевой и сточной водах и построить калибровочный график

4. Определить по графику концентрацию ионов хрома

5. Результаты работы предоставить в виде протокола анализа

Контрольные вопросы:

1. Какие методы применяют для определения концентрации веществ?

2. В чем преимущества фотометрии по сравнению с другими методами?

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.17.  Потенциометрический анализ

Лабораторно-практическое занятие №18

Тема: Градуировка рН-метра и определение рН дистиллированной воды

Цель: формирование умений определения рН

Задание:

1. Изучить инструкцию прибора.

2. Приготовить стандартный раствор хлорида калия.

3. Приготовить растворы хлорида калия для построения графика.

4. Зафиксировать показания прибора.

5. Построить градуировочный график.

6. Измерить рН дистиллированной воды и контрольного раствора.

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

Тема 1.17.  Потенциометрический анализ

Лабораторно-практическое занятие №19

Тема: Определение кислотности сока методом потенциометрического титрования

Цель: формирование умений определения кислотности сока методом потенциометрического титрования

Задание:

1. Изучить методику

2. Изучить инструкцию прибора

3.  Измерить показания прибора

4. Измерить электропроводность контрольного раствора сока

5.  Выполнить расчеты

Теоретические основы

Метод основан на титровании определенного объема вина, виноматериалов или соков раствором едкой щелочи до получения нейтральной реакции, устанавливаемой при помощи потенциометра.

Потенциометр настраивают по буферным растворам согласно инструкции к прибору. В стакан отмеряют 10 см3 анализируемого раствора, из которого предварительно удаляют двуокись углерода с помощью кипячения. В стакан добавляют 10 см3 свежекипяченой охлажденной дистиллированной воды и погружают электроды потенциометра и якорь магнитной мешалки (якорь мешалки не должен при вращении касаться электродов) в раствор.

Затем включают магнитную мешалку в сеть и регулируют скорость перемешивания раствора на панели потенциометра, включают клавишу предела измерений «1…19», а затем клавишу «рН» и определяют первоначальное (приблизительное) значение рН по нижней шкале прибора.

Включают клавишу узкого диапазона измерений рН и определяют значение рН раствора. Затем титруют раствором гидроокиси натрия или калия с концентрацией 0,1 моль/л, наблюдая за показаниями потенциометра. Титрование заканчивают при рН 7,0. Записывается объем затраченной щелочи.

Обработка результатов. Массовую концентрацию титруемых кислот (Х) выражают в г/дм3 в пересчете на яблочную кислоту и вычисляют по формуле (1):

Х=V*B*K*1000/10,                                     (1)

где: V - объем израсходованного титранта, см3;

-В - масса кислоты, соответствующая 1 см3 раствора щелочи и равная 0,0067 г;

-К - поправочный коэффициент к нормальности (титру) щелочи, рассчитывается по формуле (2):

К=Спрак/Стеор,                                        (2)

где: С теор. - теоретическая нормальная концентрация щелочи, равная 0,1 моль/л;

-С пр. - нормальная концентрация щелочи, которая находится по формуле (3):

Спр= С1*V1/V2,                                           (3)

где: V1 - объем щавелевой кислоты, израсходованный на титрование, см3;

-V2 - объем титранта, израсходованный на титрование, см3;

-С1 - нормальная концентрация титранта, равная 0,1 моль/л.

-1000 - коэффициент пересчета результатов на 1 дм3;

-10 - количество раствора, взятое для анализа, см3

Критерии оценки:

-умение работать с литературой, выделять главную мысль;

- глубина и полнота раскрытия темы;

- соответствие выполненного задания предъявляемым требованиям

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники

1. Физическая химия: расчетные работы. В 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. И. Степановских [и др.]; под редакцией Е. И. Степановских; под научной редакцией В. Ф. Маркова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022 — 135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07694-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/494096 (дата обращения: 05.03.2023).

2. Физическая и коллоидная химия. В 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Конюхов [и др.]; под редакцией В. Ю. Конюхова, К. И. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022 — 309 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08976-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]— URL: https://urait.ru/bcode/493295 (дата обращения: 05.03.2023).

Дополнительные источники

1. Кудряшева, Н. С. Физическая и коллоидная химия: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023 — 379 с. —(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00447-2. —Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт URL: https://urait.ru/bcode/511593 (дата обращения: 14.03.2023).

Учебное издание

МДК 04.01 ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗОВ (ИСПЫТАНИЙ)

Методические указания к практическим занятиям и

по организации самостоятельной работы

Составитель:

КИТИБАЕВА Гульжан Абдоловна

Ответственный редактор

О.В. Герасимова, председатель цикловой комиссии ЗО и РПК

отделения СОНХ

В авторской редакции

Подписано в печать _________ 2025. Формат 60×90 1/16. Усл.печ.л. 2

Тираж 10 экз. Заказ №_____.

Библиотечно-издательский комплекс

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Тюменский индустриальный университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.