Разработка открытого урока по физике «Колебательный контур».

Подготовил и провёл

преподаватель физики

Федорова Светлана Ивановна.

| Тема | Колебательный контур |
| --- | --- |
| Тип урока | Изучение нового материала с обобщением и система-тизацией знаний. |
| Форма урока | Лекция. |
| Время | 45 мин |
| Цели урока | 1 Образовательные: обеспечить знания о колебательном контуре и его применении, систематизировать изученные материалы, осуществить проверку знаний, умений и навыков по пройденным разделам физики, 2 Развивающие: создать условия для - - развития мышления (учить анализировать, выделять главное, сравнивать, обобщать и систематизировать, доказывать и опровергать, объяснять и определять понятия, ставить и решать проблемы). - развития элементов творческой деятельности. - развития мировоззрения. - развития логического мышления 3 Воспитательные: развитие у обучающихся коммуника-тивной культуры (умение общаться, моно-логическую и диалогическую речь). |
| Эксперимент | 1 Демонстрация работы самодельного электроскопа 2 Демонстрация колебаний нитяного маятника 3 Демонстрация колебаний пружинного маятника 4 Демонстрация работы радиоприемника |
| Оборудование | 1 Использование презентаций обучающихся и препода-вателя 2 Самодельное оборудование электроскоп, выполненный обучающимся Феоктистовым Андреем 3 Оборудования для демонстрации колебаний нитяного и пружинного маятника 4 Радиоприёмник |

Ход урока

| 1 | Организационный момент | -Приветствие. Проверка готовности группы к уроку. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Рубрика «Наша история» | - Сегодня, 22 апреля - День памяти В.И. Ленина, российского революционера, теоретика марксизма, создателя советского государства и Российской коммунистической партии большевиков. Об интересных фактах жизни Ленина выступает с презентацией Кукс Алексей. Итак, знания, умения и навыки по пройденным разделам физики посвящаем к 155-летию В.И. Ленина |
| 2 | Повторение. Устный опрос. Эксперимент. Решение задач. | У нас последняя тема по разделу Электродинамика, поэтому делаем повторение 4 разделов по схеме: Раздел – основное понятие – виды – законы 1 Механика-мех.движение - виды по 4 признакам-законы 2 Мол.физика – вещество – виды – законы -Эксперимент. Самодельный электроскоп продемонстрирует Феоктистов Андрей. 3 Электростатика – эл.заряд – виды – закон Кулона 4 Электродинамика – эл.ток – виды – законы – з. Ома для участка цепи, з. Ома для полной цепи. - Решение задач 1. Задача на закон Ома для участка цепи 2. Задача на закон Ома для полной цепи 3. Задача на последовательное соединение проводников 4. Задача на параллельное соединение проводников |
| 3 | Изучение нового материала | Сегодня мы рассмотрим колебательный контур, который открыт в 1848 году Джозефом Генри, рассмотрим, почему в коле-бательном контуре происходят колебания и как возникают электромагнитные колебания. Что же такое электромагнитные колебания? Электромагнитные колебания – периодические изменения электромагнитных величин (электрического заряда, силы тока и напряжения) Простейшая система, в которой могут возникать свободные электромагнитные колебания, – колебательный контур. Он состоит из конденсатора и катушки, которая присоединена к его обкладкам. Колебательный контур – система, состоящая из конденсатора и катушки, присоединённой к его обкладкам. В такой колебательной системе возникают свободные электромагнитные колебания – колебания силы тока, заряда и напряжения. Чтобы в контуре начались колебания, ему нужно сообщить энергию, т.е. зарядить конденсатор. Посмотрите на схему, на которой показано, как можно зарядить конденсатор. Когда ключ переводится в положение 1, то конденсатор заряжается от источника тока и возникает энергия эл. Поля, который равен Wэ =. Если же в положение 2 – конденсатор начинает разряжаться с энергией Wэ = 0 и в контуре возникают колебания силы тока, заряда и напряжения, создавая энергию магн поля Wм =. Сравниваем с колебанием матем маятника. Эксперимент создания колебания. Дальше снова начинается разрядка конденсатора, потом зарядка противоположным знаком и т.д., т.е. произошли колебания в колебательном контуре. Обратите также внимание на то, что постоянно происходит превращение энергии электрического поля в энергию магнитного поля и обратно. Итак, в колебательном контуре происходят колебания заряда, силы тока и напряжения. Причиной является наличие в контуре катушки индуктивности. Процесс зарядки и разрядки конденсатора не происходит мгновенно, а через некоторый промежуток времени и происходит превращение энергии электрического поля в энергию магнитного поля, и обратно. Таким образом, колебания в реальном колебательном контуре затухают из-за потерь энергии на нагревание провода. Посмотрите график зависимости заряда на обкладке конденсатора от времени. Когда по проводнику течёт ток, он нагревает проводник, на что затрачивается часть энергии, и колебания постепенно затухают (уменьшается амплитуда колебаний). Это историческое открытие 19 века – величайшее открытие. Без колебательного контура мы жизнь свою не представляем. - О применении колебательного контура в нашей жизни и с демонстрацией работы радиоприёмника, выступает Алёна Семынина. |
| 4 | Решение задач | 1. Участок проводника длиной 10 см расположен перпендикулярно магнитному полю с магнитной индукцией 0,2 Тл. Определите силу, действующую на этот участок проводника, если ток, текущий через проводник, равен 2 А, а напряжение на его концах 0,1 В. 2. По проводнику длиной 2 м течет ток 2 А. Направление протекающего тока перпендикулярно индукции магнитного поля, которая равна 0,5 Тл. С какой силой действует магнитное поле на ток? 3. Участок проводника длиной 20 см расположен перпендикулярно магнитному полю с магнитной индукцией 0,05 Тл. Определите силу тока, текущего через проводник, если сила Ампера, действующая на этот участок проводника, равна 0,01 Н. 4. При помощи реостата равномерно увеличивают силу тока в катушке, индуктивность которой 5,2 мГн. Увеличение силы тока происходит в течение времени 12 мс. Средняя ЭДС самоиндукции в катушке 1,21 В. Определите силу тока в катушке через, если начальная сила тока в катушке 0,23 А. 5. В катушке индуктивности за время 0,2 с сила тока уменьшилась с 12 А до 4 А. Определите изменение энергии магнитного поля катушки, если при этом возникла ЭДС самоиндукции 12 В. 6. Сила тока в катушке сопротивлением 5 Ом равна 17 А. Индуктивность катушки 50 мГн. Если сила тока в катушке начнет равномерно возрастать со скоростью 1000 А/с, то чему будет равно напряжение на зажимах катушки? 7. Скорость изменения силы тока в контуре 2 А/с. При этом в контуре возникает ЭДС самоиндукции 4 В. Определите индуктивность контура. 8. При изменении силы тока в катушке с 3 А до 2 А за время 10-3 с в катушке возникает ЭДС самоиндукции 5 В. Определите индуктивность катушки (мГн). 9. При помощи реостата равномерно увеличивают силу тока в катушке, индуктивность которой 5,2 мГн. Увеличение силы тока происходит в течение времени 12 мс. Средняя ЭДС самоиндукции в катушке 1,21 В. Определите силу тока в катушке через, если начальная сила тока в катушке 0,23 А. 10. В катушке индуктивности за время 0,2 с сила тока уменьшилась с 12 А до 4 А. Определите изменение энергии магнитного поля катушки, если при этом возникла ЭДС самоиндукции 12 В. 11. Сила тока в катушке сопротивлением 5 Ом равна 17 А. Индуктивность катушки 50 мГн. Если сила тока в катушке начнет равномерно возрастать со скоростью 1000 А/с, то чему будет равно напряжение на зажимах катушки? 12. При изменении силы тока в соленоида с 12 А до 8 А энергия магнитного поля уменьшилась на 4 Дж. Определите индуктивность соленоида. |
| 5 | Рефлексия | -Вспомните, цели, что мы ставили в начале урока. -Все ли выполнили? -Какие вопросы вызывают затруднение? -Выставление обучающимся оценок за работу на уроке. |
| 6 | Рубрика «80 лет Победы» | Во время ВОВ наука ковала Победу. О советских учёных и их изобретениях в годы войны с презентацией выступает Одальчук Капиталина. Война – это 1725 разрушенных и сожженных городов и посёлков. Война – это 32 тысячи взорванных заводов и фабрик и 65 тысяч км железнодорожных путей. Война – это 84 тысячи разрушенных школ и 334 высших учебных заведений. Война - это 20 часов в сутки у станка. Война – это 900 дней блокадного Ленинграда. Война – это 26,6 млн погибших советских людей. И мы завершаем словами: Никто не забыт, ничто не забыто. |
| 7 | Домашнее задание. Заключение | Учебник Дмитриева Физика п.16.1, прочитать Задачи по ДМ |