Примерная инструкция по приобретению, хранению, использованию и утилизации химических реактивов (и их остатков) используемых при проведении лабораторных работ в учебных кабинетах по предмету «Химия»

Автор: Рооз Евгений Викторович, преподаватель химии и биологии, ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж», член Российского химического общества им. Д.И.Менделеева.

Инструкция по обращению с реактивами в колледже необходима для обеспечения безопасности студентов и преподавателей, предотвращения несчастных случаев, правильной организации учебного процесса, соблюдения санитарных норм и юридической ответственности; она регламентирует хранение, использование и утилизацию химических веществ, а также действия в аварийных ситуациях, что критически важно для работы с потенциально опасными веществами.

Основные цели инструкции:

- Обеспечение безопасности: Предотвращение ожогов, отравлений, пожаров и других инцидентов путем строгого соблюдения правил.

- Организация хранения: Четкие правила раздельного хранения несовместимых реактивов, использование сейфов для ядовитых веществ, маркировка тары.

- Правильное использование: Регулирование порядка проведения опытов, расходования, перефасовки (или запрета на неё) реактивов.

- Контроль и учёт: Понимание свойств веществ, контроль сроков годности, утилизация просроченных или испорченных реактивов.

- Обучение и ответственность: Информирование всех участников (преподавателей, студентов) о правилах и возложение ответственности за их выполнение, как администрации, так и конкретных сотрудников.

- Соответствие нормам: Соблюдение требований законодательства и санитарных норм.

Ключевые моменты, которые освещает инструкция:

- Запрет совместного хранения несовместимых веществ.

- Требования к помещениям (вентиляция, освещение, сейфы).

- Обязательное наличие этикеток.

- Правила использования СИЗ (средств индивидуальной защиты) во время опытов.

- Порядок действий при аварийных ситуациях (разлив, попадание на кожу/в глаза).

В итоге, инструкция — это обязательный документ, который делает работу с химическими реактивами в колледже управляемой и безопасной, а не хаотичной и опасной.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор__________________________________________

_________________________ __________________2025г.

ИНСТРУКЦИЯ

по приобретению, хранению, использованию и утилизации химических реактивов

(и их остатков) используемых при проведении лабораторных работ в учебных кабинетах по предмету «Химия»

Настоящая инструкция разработана в соответствии с:

1. Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации".

2. Письмом Минобразования РФ от 12.07.2000г. № 22-06-788 «О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях».

3. Нормами и требованиями к учебным кабинетам и подразделениям НД УМБ РАО-2-2000.

4. Приказом Минпросвещения СССР от 10.07.1987г. № 127 «О введении в действие Правил техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ Минпросвещения СССР».

1. Приобретение реактивов

1.1. Реактивы приобретаются ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» согласно «Перечня учебного оборудования по химии для образовательных учреждений России» (Приложение 1).

1.2. В ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» используют химические реактивы, имеющие квалификацию «чистые», «чистые для анализа», но допускается применение веществ с квалификацией «технические».

1.3. Реактивы могут быть приобретены в виде наборов или по отдельности.

1.4. Количество реактивов в «Перечне учебного оборудования по химии для образовательных учреждений России» приводится из расчета наполняемости учебных групп - 25 человек. Реально реактивы должны приобретаться с учётом реальной наполняемости групп, учебных кабинетов и лабораторий, а также материальной возможности ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж».

1.5. Приобретение реактивов сверх нормативов, предусмотренных «Типовыми перечнями», запрещается.

1.6. Заявку на приобретение химических реактивов подает преподаватель предмета «Химия» по согласованию с заместителем директора по учебной работе, а заместитель директора колледжа по АХЧ организует приобретение и транспортировку их в колледж.

2. Хранение реактивов

2.1. Не допускается совместное хранение реактивов, способных к активному взаимодействию друг с другом. Распределение реактивов по группам хранения приведено

в приложении 2.

2.2. В кабинете допускается располагать реактивы VIII группы хранения и растворы, предназначенные для предстоящих лабораторных или практических работ, при условии, что шкафы запираются, а ключи от них находятся у заведующего кабинетом или преподавателя.

2.3. При наличии у реактива или раствора огнеопасных, ядовитых и взрывоопасных

свойств на таре должна быть этикетка с предупреждающими знаками по ГОСТ 12.4.026— 76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

2.4. Хранить реактивы и растворы в таре без этикеток или иной маркировки запрещается; если этикетка утеряна, а идентифицировать содержимое не представляется возможным, оно подлежит уничтожению (Приложение 3). Если содержимое возможно точно идентифицировать, то допускается изготовление этикетки по образцу (Приложение 4).

2.5. Слабые растворы кислот и щелочей (концентрация не более 5 %) разрешается

хранить в толстостенной стеклянной посуде в нижних секциях вытяжного шкафа или в

специальном шкафу с естественной вентиляцией на химически стойких поддонах.

Запрещается хранить растворы щелочей в склянках с притертыми пробками, ЛВЖ

и ГЖ — в сосудах из полимерных материалов или из специального стекла.

Диэтиловый эфир не должен храниться более одного года с момента выпуска. Если

этот срок прошёл, следует подвергнуть эфир специальной обработке (Приложение 5).

2.6. Реактивы групп II— VI следует хранить в соответствии с рекомендациями

приложения 6. Реактивы VIII группы разрешается размешать рядом с реактивами любой

из групп II— VI.

2.7. Реактивы VII группы хранятся только в сейфе или запираемом шкафу, ключи от которого должны быть у директора и заведующего кабинетом. На внешней дверце приводится опись реактивов.

Примечание. На верхней полке хранят: бром; аммония дихромат; бария оксид, гидроксид, нитрат и хлорид; кали едкое, калия дихромат, роданид, хромат; кобальта сульфат; натрия сульфид девятиводный, фторид, натр едкий; никеля сульфат; хрома (III) хлорид; свинца ацетат; серебра нитрат; цинка сульфат и хлорид.

На нижней полке хранят: хлористый метилен, хлороформ, дихлорэтан, гексахлорбензол, углерод четыреххлористый, фенол, анилин, анилин сернокислый, спирт изоамиловый.

2.8. Запрещается изменять относительное расположение реактивов в сейфе на полках и перефасовывать из заводской тары реактивы и материалы, обозначенные в приложении 7 значками X и XX.

2.9. Реактив V группы хранения — красный фосфор не следует изымать из заводской тары (металлического контейнера). Другие вещества этой же группы разрешается хранить только в заводской упаковке.

2.10. Растворы формалина с массовой долей вещества выше 5% необходимо хранить вместе с ЛВЖ и ГЖ.

2.11. Щелочные металлы допускается размещать вместе с ЛВЖ и ГЖ. Слой консерванта над металлом должен быть не менее 0,01 м. Ампулы со щелочными металлами и кальцием хранятся во вторичной таре в запирающихся шкафах или сейфе.

3. Использование реактивов

3.1. Выдача обучающимся реактивов для опытов производится в массах и объёмах, не превышающих необходимые для проводимого эксперимента, а растворов — концентрацией не выше 5%.

3.2. В канализацию запрещается выбрасывать реактивы, сливать их растворы, ЛВЖ

и ГЖ. Их собирают для последующего обезвреживания (Приложение 8).

3.3. Разлитый водный раствор кислоты или щёлочи необходимо засыпать сухим

песком или сухой измельчённой глиной. Совком переместить адсорбент от краёв к

середине, собрать в полиэтиленовый мешочек, завязать плотно и выбросить с твёрдыми

отходами кабинета. Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем

промыть водой.

3.4. При разливе ЛВЖ и других органических реактивов действовать в соответствии с рекомендациями приложения 8.

3.5. Обрезки щелочных металлов и кальция необходимо ликвидировать в тот же день, когда они получены (приложение 9).

3.6. Отработанные ЛВЖ и ГЖ разрешается хранить вместе с исходными реактивами до последующего сжигания (приложение 8).

3.7. Обучающиеся, которым по состоянию здоровья медицинскими органами запрещено работать с реактивами и растворами, администрация колледжа обязана обеспечить работу по индивидуальной программе.

3.8. Опыты, при которых возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными веществами (хлором, сероводородом, фосфином, оксидом углерода (II), бромом, бензолом, дихлорэтаном, диэтиловым эфиром, формалином, уксусной кислотой, аммиаком), необходимо проводить в исправном вытяжном шкафу или в приборах — замкнутых системах с адсорбцией или аспирацией выделяющихся веществ. В системы с аспирацией следует вводить устройство для контроля за наличием разрежения.

3.9. В качестве адсорбентов для газов и паров разрешается применять активированный уголь (кроме смеси хлора и водорода, которая на активированном угле реагирует со взрывом), водные растворы кислот и щелочей, натронную известь.

3.10. В системах с аспирацией без адсорбции собранные газы по окончании эксперимента вытесняются из аспиратора с помощью напорной склянки в вытяжном шкафу или на открытом воздухе. Во время этой операции поджигать газ запрещается.

3.11. Приготавливать растворы из твердых щелочей и концентрированных кислот

разрешается только преподавателю, используя фарфоровую лабораторную посуду: стаканы 5, 6 или 7, кружки 2 и 3 (ГОСТ 9147— 73 «Посуда лабораторная фарфоровая»).

Сосуд следует наполовину заполнить холодной водой, а затем добавлять небольшими

дозами вещества. Перед внесением очередной порции жидкость необходимо перемешать до

растворения всего вещества. После остывания раствор добавлением воды довести до нужного объёма.

3.12. Взятие навески твёрдой щелочи разрешается пластмассовой или фарфоровой

ложечкой. Запрещается использовать металлические ложечки и насыпать щелочи из склянок через край. На весы необходимо поместить фарфоровую выпарительную чашу.

Бумагой для этой цели пользоваться запрещается.

3.13. Работа со щелочными металлами, кальцием, концентрированными кислотами

и щелочами при подготовке и проведении опытов должна проводиться с применением

спецодежды и средств индивидуальной защиты.

3.14. Резка лития и натрия и очистка металлов от оксидной плёнки должна проводиться под слоем керосина в широком стеклянном сосуде типа кристаллизационной чаши.

3.15. Демонстрировать взаимодействие щелочных металлов и кальция с водой необходимо в химических стаканах типа ВН-600, наполненных по высоте не более чем на 5 см. В этом случае допускается демонстрация опыта без защитных экранов.

3.16. Переливание концентрированных кислот (уксусной, азотной, соляной, муравьиной), а также водного раствора аммиака и приготовление из них растворов должно производиться в вытяжном шкафу или на открытом воздухе. При этом обязательным является использование воронки, а также применение спецодежды и средств индивидуальной защиты. При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом.

3.17. Во время приготовления растворов жидкость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плотности.

3.18. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок.

3.19. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху (этикетку — в ладонь!). Каплю, оставшуюся на горлышке, снимают краем той посуды, куда наливается жидкость.

3.20. Разборка приборов после экспериментов с использованием или образованием

веществ 1, 2 и 3-го класса опасности производится в соответствии с указаниями по

демонтажу (приложение 10).

4. Утилизация реактивов (и их остатков)

4.1. Отработанные водные растворы собирают независимо от их происхождения в

закрывающийся стеклянный сосуд (банку) вместимостью не менее 3 л. После того как он

наполнится на 4/5, проверяют pH и нейтрализуют при необходимости жидкость до pH = 7

— 7,5 твёрдыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость выливают в

канализацию с одновременной подачей избытка воды. Стоки получаемые при помывке лабораторной посуды собираются в герметичный сосуд из химостойкого полимера, вместимостью не менее 15л. После того как он наполнится на 4/5, проверяют pH и нейтрализуют при необходимости жидкость до pH = 7— 7,5 твёрдыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. При использовании хромпика, или при помывке посуды после контакта с солями тяжёлых металлов, соединениями брома, иода, дополнительно добавить раствор тиосульфата натрия (антихлор), где он реагирует с вредными веществами, снижая их токсичность перед сбросом в канализацию.

4.2. Отходы ЛВЖ и ГЖ уничтожают путём сжигания на открытом воздухе согласно

рекомендациям приложения 8.

4.3. Реактивы с истёкшим сроком годности или утратившие свойства по другим причинам (нарушение условий хранения реактива, герметичности его упаковки), подлежат утилизации в условиях лаборатории колледжа (приложение 11).

4.4. Реактивы, не подлежащие утилизации в условиях химической лаборатории колледжа

(приложение 12), с истёкшим сроком годности, утратившие свойства по другим причинам (нарушение условий хранения реактива или герметичности его упаковки) списываются с составлением акта по установленной форме (приложение 13), упаковываются в отдельную тару по группам хранения и передаются на централизованную утилизацию заместителю директора по АХЧ. Подготовленные к утилизации реактивы хранят в специально отведённом месте. На реактивы подлежащие утилизации составляется соответствующий акт (приложение 13).

Приложение 1

ЦЕНТР СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. ПЕРЕЧНИ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ХИМИИ

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ Москва, 1998г.

НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ

Общая характеристика реактивов

В "Перечни учебного оборудования" включены реактивы, необходимые для выполнения демонстрационных, лабораторных опытов и практических работ. Они должны обеспечить ознакомление обучающихся с получением и свойствами веществ при полной безопасности труда преподавателя и обучающихся.

Реактивы поступают в продажу в виде наборов, но могут приобретаться и по отдельности.

В ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» используют химические реактивы, имеющие квалификацию «чистые», «чистые для анализа», но допускается применение веществ с квалификацией «технические».

Обращение со многими веществами требует соблюдения правил по технике безопасности. Для обеспечения безопасности большое значение имеет правильное размещение, хранение и использование реактивов в кабинете химии. В соответствии с "Правилами по технике безопасности для кабинетов химии" все химические реактивы делятся на восемь групп:

      - Реактивы, обладающие свойствами взрывчатых веществ. В перечень не

ВХОДЯТ.

      - Реактивы, выделяющие при взаимодействии с водой легко воспламеняющиеся газы.

      - Самовозгорающиеся реактивы.

      - Легко воспламеняющиеся жидкие реактивы (ЛВЖ).

      - Легковоспламеняющиеся твёрдые реактивы.

      - Воспламеняющие (окисляющие) реактивы.

      - Вещества, физиологически активные в сравнительно малых дозах.

      - Прочие вещества, малоопасные и практически безопасные.

Вещества групп 1-7 хранят по отдельности, исключение составляют вещества 8-ой группы, которые совместимы со всеми другими реактивами.

Реактивы размещают согласно существующим в практике колледжа схемам. Сухие неорганические и органические реактивы хранят в разных шкафах.

Кислоты хранят отдельно от других реактивов в нижней части вытяжного шкафа.

Вещества ядовитые, огнеопасные и токсичные хранят в сейфе.

Вещества, самовозгорающиеся при контакте с водой следует хранить в шкафу под замком.

В перечнях введены сокращения. Для обозначения наборов используются буквы: Н - неорганическая химия,

О - органическая химия.

Для веществ, представляющих опасность для организма и в обращении приведены характеристики:

- гpyппa хранения реактива;

- срок хранения (лет);

- вещества, с которыми опасен контакт реактива;

- в каком виде (раствор, твердое вещество) и в каком количестве (в расчёте на одного человека) можно выдавать вещество для работы;

- способы хранения реактива( требования к таре);

- способы гашения пламени.

Если для вещества нет отметки, то оно используется без ограничения.

| Код OKП | Наименование | КОЛ- ВО | Краткая аннотация |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 4311 | Набор 1 НО "Кислоты". | 1 наб. | Серная кислота 1,84г/см 1-8; 2- 5лет; 3- активные металлы, вода, перманганат калия, ЛВЖ и горючие вещества; 4-до 10 мл 10 %-ного раствора. Концентрированную кислоту заранее наливать в прибор; 5-в нижней части вытяжного шкафа в заводской таре. б-вещество не огнеопасно. Соляная кислота,19г/см i-8;2-неограничен,З- перманганат калия, сульфид натрия, карбид кальция; 4-до 10 мл 10 % - ного раствора; 5,6- аналогично с серной кислотой. |
|  | Кислота серная | 4,800 |  |
|  | Кислота соляная | 2,500 |  |
| 26 4311 | Набор 2 НО "Кислоты" | 1 наб. | Азотная кислота 1,42 г/см 1-6;2- 5 лет; 3- металлы, органические соединения, горючие вещества; 4-до 5 мл 10 %-ro раствора; 5- в нижней секции вытяжного шкафа, в заводской таре из темного стекла; 6- вещество не огнеопасно. Ортофосфорная кислота 1-8;2- неограничен; 4- до 20 мл 10%-гo раствора;5-в нижней секции вытяжного шкафа в заводской таре; б— вещество не огнеопасно. |
|  | Кислота азотная | 0, 300 |  |
|  | Кислота ортофосфорная | 0,050 |  |

| 26 4311 | Набор 3 НО "Гидроксиды" | 1 наб. | Аммиак 25%-ный водный. 1-7;2-не ограничен; З-иод тв., цинковая пыль; 4- не более 5 мл 5%-гo раствора; 5-хранить под тягой в заводской таре, отдельно от кислот; б-не огнеопасно. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аммиак 25 %-ный | 0,500 |  |
|  | Барий гидроокись | 0,050 |  |
|  | Калий гидроокись | 0,200 | Барий гидроокись. 1-7;2-не ограничен; 4- не более 5 мл 5%-гo раствора;5- в сейфе в заводской упаковке; б- не огнеопасно. Калий гидроокись. Натрий гидроокись (гранулы). 1- 7;2-неограничен; 3-кислоты; 4-до 10%-го раствора; 5-в сейфе в заводской таре. Запрещается для укупоривания применять посуду из стекла со шлифом. Хранить в полиэтиленовых сосудах с навинчивающимися пробками; 6- вещество не огнеопасно. Кальций гидроокись. 1-7;2-не ограничен; З- концентрированные кислоты, соли аммония; 4— не более 2г, заранее поместить в сосуд; 5-в заводской таре. Запрещается использовать для хранения посуду со шлифом; б- не огнеопасно. |
|  | Кальций гидроокись | 0,500 |  |
|  | Натрий гидроокись | 0,500 |  |
| 26 4311 | Набор 4 НО "Оксиды металлов" | 1 наб. | Алюминий окись. 1-8;2-не ограничен; 5-на полке шкафа в заводской упаковке; б-неогнеопасно. Барий окись. 1-7;2-не ограничен; 4- не более 5 мл 5%-гo раствора;5- в сейфе в заводской упаковке; б- не огнеопасно. Железо окись. 1-8;2-не ограничен; 4- до 5г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Кальций окись. 1-7;2—не ограничен; З- концентрированные кислоты, соли аммония; 4-не более 2г, заранее поместить в сосуд;5-в заводской таре. Запрещается использовать для хранения посуду со шлифом; б- не огнеопасно. Магний окись. 1-8;2- не ограничен; 5-в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Медь окись. 1-8;2-не ограничен; 4- до 2 г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. |
|  | Алюминий окись. | 0,100 |  |
|  | Барий окись. | 0,100 |  |
|  | Железо (III) окись. | 0,050 |  |
|  | Кальций окись. | 0,100 |  |
|  | Магний окись. | 0,100 |  |
|  | Медь (II) окись (гранулы). | 0,200 |  |
|  | Медь (II) окись (порошок). | 0,100 |  |
|  | Цинк окись | 0,100 |  |
| 26 4311 | Набор 5 НО "Металлы". | 1 наб. | Магний (порошок). 1-5;2-3 года;З - бром, иод, кислоты, нитраты, соли аммония; 4- недопустим непосредственный контакт учащихся с реактивом; 5 - в заводской таре на полке шкафа; б - песок (толстый слой). Цинк (пыль). 1- 8; 2-не ограничен; 3- бром, иод, соли аммония, аммиак 25%-ный; 4- не допустим непосредственный контакт учащихся с реактивом; 5- в заводской таре на полке шкафа. |
|  | Алюминий (гранулы). | 0,100 |  |
|  | Алюминий (порошок). | 0,050 |  |
|  | Железо (восст. порошок). | 0,050 |  |
|  | Магний (порошок). | 0,050 |  |

|  | Магний (лента). | 0,050 | Рекомендуется дополнительная упаковка; б - не огнеопасно. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Медь (гранулы, опилки). | 0.050 |  |
|  | Цинк (гранулы). | 0.500 |  |
|  | Цинк (порошок). | 0.050 |  |
|  | Олово (гранулы) | 0.500 |  |
| 26 4311 | Набор 6 НО "Щелочные и щелочно - земельные металлы" | 1 наб. | 1-2;2-5 лет; 3-вода, бром, иод, растворы кислот, огнеопасные вещества; 4- учащихся не выдавать; 5-на полке шкафа в заводской таре (в ампулах и металлических коробках); б-только сухим песком (толстым слоем). |
|  | Кальций | 10 амп.. |  |
|  | Литий | 5 амп. |  |
|  | Натрий | 20 амп. |  |
| 26 4311 | Набор 7 Н "Огнеопасные вещества". | 1 наб. | Cepa.1- 5; 2-не ограничен; 3- перманганат калия; 5- в заводской упаковке на полке лабораторного шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка; 6 -любое огнегасительное средство (предпочтительнее огнетушитель или песок). Фосфор красный. 1- 5;2-5 лет; 3- перманганат калия, нитраты, хроматы; 4- учащимся не выдавать; 5-только в заводской первичной и вторичной (металлическом контейнере) таре; 6- любое огнегасительное средство. После ликвидации пламени место обработать раствором сульфата меди. Фосфор (V) окись. 1-7;2-5 лет; 4- не рекомендуется непосредственный контакт учащихся; 5- в заводской таре на полке шкафа. Ре-дополнительная упаковка; б - не огнеопасно. |
|  | Cepa порошок | 0,050 |  |
|  | Фосфор красный | 0,050 |  |
|  | Фосфор (V) окись | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 8 НО "Галогены". | 1 наб | Бром. 1-7; 2- не ограничен; 3- щелочные металлы, кальций, алюминий, цинковая пыль;4- в виде бромной воды, до 5 мл; 5- в сейфе в заводской таре или в тёмной склянке с двойной пробкой (под тягой); 6 - не огнеопасно. Иод кристаллический. 1-7;2-не ограничен; 3- водный раствор аммиака, цинковая, алюминиевая пыль; 4- в виде иодной воды, до 10 мл; 5- в сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка; 6- не огнеопасно. |
|  | Бром | 5 амп. |  |
|  | Иод | 0,050 |  |

| 26 4311 | Набор 9 НО "Галогениды". | 1 наб. | Алюминий хлористый. 1-8;2-3 года; 4-твёрдого вещества до 10г; 5- заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется банка с пробкой (из-за повышенной гигроскопичности); б- не огнеопасно. Аммоний хлористый. 1- 8;2- 5 лет; 3—цинковая пыль; 4-твёрдого вещества до 10г; 5-на полке шкафа в заводской таре; 6- не огнеопасно. Барий хлористый. 1-7; 2-не ограничен; 4- не более 5 мл 5%-го раствора;5- в сейфе в заводской упаковке; б- не огнеопасно. Железо хлорное. 1-8;2-5 лет; 4- твёрдого вещества до 1 г; 5- в заводской таре из тёмного стекла на полке шкафа. Для уменьшения водопоглощения рекомендуется банка с двойной пробкой; 6- не огнеопасно. Калий иодистый. 1-8;2-5 лет;4- до 3г; 5- в заводской упаковке из тёмного стекла на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Кальций хлористый. 1-8;2-не ограничен; 5— в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Литий хлористый. 1- 8;2-не ограничен; 4- твёрдого вещества до 2 г; 5- в заводской таре в шкафу; б- не огнеопасно. Магний хлористый. 1-8;2-не ограничен; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Медь хлорная. 1-8;2-не ограничен; 4- твердого вещества до 2г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Натрий бромистый аналогично калию иодистому. Натрий фтористый. 1-7;2-не ограничен; 4— не выдавать в любом виде; 5- в сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка; 6- не огнеопасно. Цинк хлористый. 1-7;2-3 года; 4- не более 10 мл 5%-ro раствора; 5- в сейфе в заводской упаковке; 6- не огнеопасно. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алюминий хлористый. | 0,050 |  |
|  | Аммоний хлористый. | 0.100 |  |
|  | Барий хлористый. | 0,100 |  |
|  | Железо хлорное. | 0,100 |  |
|  | Калий йодистый | 0,100 |  |
|  | Калий хлористый | 0,050 |  |
|  | Кальций хлористый | 0,100 |  |
|  | Литий хлористый | 0,050 |  |
|  | Магний хлористый. | 0,100 |  |
|  | Медь хлорная | 0,100 |  |
|  | Натрий бромистый. | 0,100 |  |
|  | Натрий фтористый. | 0,050 |  |
|  | Натрий хлористый | 0,100 |  |
|  | Цинк хлористый | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 10HO "Сульфаты, сульфиты, сульфиды". | 1 наб. | Алюминий сернокислый. 1-8;2-3 года; 4- твёрдого вещества до 10г; 5- заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка (из-за повышенной гигроскопичности); 6- не огнеопасно. Аммоний сернокислый. l- 8;2- 5 лет; 3-цинковая пыль; 4- твёрдого вещества до 10г; 5-на полке шкафа в заводской таре; 6— не огнеопасно. Железо (II) сернокислое 7-водное. 1-8; 2-5 лет;4- твёрдого вещества до 1г; 5- в заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка (из-за гигроскопичности); 6- не огнеопасно. Калий сернокислый. 1-8; 2-5 лет; 4- до 3г; 5-в заводской упаковке; |
|  | Алюминий сернокислый | 0,100 |  |
|  | Аммоний сернокислый. | 0,100 |  |
|  | Железо сернистое | 0,050 |  |
|  | Железо (II) сернокислое 7-водное. | 0,100 |  |
|  | Калий сернокислый. | 0,050 |  |

|  | Кобальт (II) сернокислый | 0,050 | б- не огнеопасно. Кобальт (II) сернокислый. l— 7;2-не ограничен; 4- в виде водных растворов с массовой долей 5%, до 15 мл; 5- в сейфе в заводской таре; б-не огнеопасно. Магний сернокислый. 1-8;2-не ограничен; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Медь (II) сернокислая. 1-8;2-не ограничен; 4- твёрдого вещества до 2г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; б-не огнеопасно. Медь (II) сернокислая 5-водная аналогично меди (II) сернокислой. Натрий сернистый, сернистокислый, сернокислый, сернокислый кислый аналогично калию сернокислому. Никель сернокислый. 1-7 ;2-5 лет; 4- в виде водных растворов с массовой долей не более 10 %, до 5 мл; 5- в сейфе в заводской таре; б-не огнеопасно. Цинк сернокислый. 1-7;2-3 года; 4- не более 10 мл 5%-гo раствора;5- в сейфе в заводской упаковке; б- не огнеопасно. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магний сернокислый. | 0, 050 |  |
|  | Медь (ІІ) сернокислая | 0,050 |  |
|  | Медь (ІІ) сернокислая 5-водная | 0,100 |  |
|  | Натрий сернистый | 0,050 |  |
|  | Натрий сернисто— кислый. | 0,050 |  |
|  | Натрий сернокислый. | 0,050 |  |
|  | Натрий сернокислый кислый | 0,050 |  |
|  | Никель сернокислый | 0,050 |  |
|  | Цинк сернокислый | 0,100 |  |
| 26 4311 | Набор 11HO "Карбонаты" | 1 наб. | Аммоний углекислый. l- 8;2- 5 лет; 3-цинковая пыль; 4-твердого вещества до 10г; 5-на полке шкафа в заводской таре; 6- не огнеопасно. Калий углекислый. l-8;2-5 лет;4- до 3г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; б- не огнеопасно. Калий углекислый кислый, натрий углекислый и натрий углекислый кислый аналогично калию углекислому. Медь углекислая основная. Медь сернокислая. 1-8;2- не ограничен;4— до 2 г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. |
|  | Аммоний углекислый. | 0,050 |  |
|  | Калий углекислый /поташ/. | 0,050 |  |
|  | Калий углекислый кислый. | 0,100 |  |
|  | Медь (ІІ) углекислая основная | 0,100 |  |
|  | Натрий углекислый. | 0,100 |  |
|  | Натрий углекислый кислый | 0,100 |  |
| 26 4311 | Набор 12HO "Фосфаты. Силикаты". | 1 наб. | Калий фосфорнокислый двухзамещённый. Натрий фосфорнокислый двухзамещённый. 1- 8;2-5 лет;4- до 3г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Натрий кремнекислый 9-водный. 1-8:2-5 лет: 4—твёрдого вещества до 2г: 5- в шкафу в заводской упаковке: 6- вещество не огнеопасно. |
|  | Калий фосфорнокислый двухзамещённый. | 0,050 |  |
|  | Натрий кремнекислый 9- водный. | 0,050 |  |

|  | Натрий фосфорнокислый трехзамещённый | 0,100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Натрий фосфорнокислый двухзамещённый | 0,050 |  |
|  | Натрий фосфорнокислый однозамещённый | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 13НО "Роданиды, Ацетаты" | 1 наб. | Калий железисто-синеродистый. Калий железосинеродистый. 1-7:2- 5 лет: 3-кислоты: 4- до 1г в виде твёрдого вещества: 5— в сейфе в заводской таре: б- не огнеопасны. Калий уксуснокислый. Натрий уксуснокислый 1-8; 2-5 лет; 4- до 3г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. Свинец уксуснокислый. l- 7:2-5 лет: 4- в виде 1%-ного раствора, до 5 мл; 5- в сейфе в заводской упаковке; б-не огнеопасно. |
|  | Калий железисто- синеродистый. | 0,050 |  |
|  | Калий железосинеродистый | 0,050 |  |
|  | Калий уксуснокислый | 0,050 |  |
|  | Калий роданистый | 0,050 |  |
|  | Натрий уксуснокислый | 0,050 |  |
|  | Свинец уксуснокислый | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 14 НО "Соединения марганца" | 1 наб. | Калий марганцево-кислый 1-6: 2-3 года: З— пероксид водорода, фосфор, cepa, серная кислота; 4-10 мл в виде водного раствора;5- в сейфе в заводской упаковке: б- не огнеопасно, но может поддерживать горение. Марганец (IV) окись. 1-8: 2- не ограничен: 3- соляная кислота, пероксид: 5- в заводской таре на полке шкафа: б- не огнеопасно. Марганец (II) сернокислый. Марганец хлористый. 1-8;2—не ограничен; 3- 30% -ный раствор пероксида водорода: 4- твёрдого вещества до 3г: 5- в шкафу в заводской таре: б-вещество не огнеопасно. |
|  | Калий марганцево- кислый | 0,500 |  |
|  | Марганец (IV) окись | 0,050 |  |
|  | Марганец (ІІ) сернокислый | 0,050 |  |
|  | Марганец хлористый | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 15HO "Соединения хрома" | 1 наб. | Аммоний двухромовокислый. l- 7: 2- 5 лет: 3- сера, красный фосфор, органические соединения: 4- 1г твёрдого вещества: 5-в заводской таре в сейфе: б-гасить водой. Калий двухромовокислый и калий хромовокислый 1-5 аналогично аммонию двухромовокислому; 6- не огнеопасно. |
|  | Аммоний двухромовокислый | 0,200 |  |

|  | Калий двухромовокислый | 0,050 | Хром (III) хлорный б-водный. 1-8: 2-5 лет: 4- только в виде 5%-ного раствора, до 15 мл: 5-в шкафу в заводской таре: б-вещество не огнеопасно. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Калий хромовокислый | 0,050 |  |
|  | Хром (III) хлорный 6-водный | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 16HO "Нитраты". | 1 наб. | Алюминий азотнокислый. 1-8;2-3 года; 4- твёрдого вещества до 10г; 5- в заводской таре на полке шкафа. Рекомендуется дополнительная упаковка (из-за повышенной гигроскопичности); б- не огнеопасно. Аммоний, калий, натрий, серебро азотнокислые: 2-5 лет; 3-щелочные металлы, cepa, фосфор, органические вещества; 4- до 1г твёрдого вещества: 5-в заводской таре в шкафу; б - не огнеопасны, но могут поддерживать горение. Медь сернокислая. 1—8;2-не ограничен; 4- твердого вещества до 2г; 5- в заводской упаковке на полке шкафа; 6- не огнеопасно. |
|  | Алюминий азотнокислый | 0,050 |  |
|  | Аммоний азотнокислый | 0,050 |  |
|  | Калий азотнокислый | 0,050 |  |
|  | Кальций азотнокислый | 0,050 |  |
|  | Медь азотнокислая | 0,050 |  |
|  | Натрий азотнокислый | 0,050 |  |
|  | Серебро азотнокислое | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 17HO "Индикаторы" | 1 наб. |  |
|  | Лакмоид индикатор | 0,020 |  |
|  | Метиловый оранжевый индикатор | 0,020 |  |
|  | Фенолфталеин индикатор | 0,020 |  |
| 26 4311 | Набор 18 Н "Минеральные удобрения" | наб. | Натриевая селитра 1-6:2-5 лет: 3-щелочные металлы, cepa, фосфор, органические вещества; 4- до 1г твёрдого вещества: 5-в заводской таре в шкафу; б - не огнеопасны, но могут поддерживать горение. Сульфат аммония. Аммоний сернокислый. 1- 8;2- 5 лет; 3-цинковая пыль; 4 - твёрдого вещества до 10г; 5 - на полке шкафа в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка (из-за гигроскопичности) 6- не огнеопасно. Все минеральные удобрения хранят в банках. |
|  | Аммофос | 0,250 |  |
|  | Карбамид | 0,250 |  |
|  | Натриевая селитра | 0,250 |  |
|  | Кальциевая селитра | 0,250 |  |
|  | Калийная соль | 0,250 |  |
|  | Сульфат аммония | 0,250 | Аммофос, кальциевая селитра, суперфосфат гигроскопичны (требуют дополнительную упаковку. |
|  | Суперфосфат гранулированный | 0,250 |  |

|  | Суперфосфат двойной гранулированный | 0,250 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фосфоритная мука | 0,250 |  |
| 26 4311 | Набор 19 О "Углеводороды" | 1наб. | Бензин, бензол, толуол. 1-7:2-5 лет:4- не допустим непосредственный контакт с реактивами. Разрешается работа капельным методом и в замкнутой системе; 5- в сейфе в заводской упаковке. Обязательна дополнительная упаковка; 6- кроме воды любым огнегасительным средством. Гексан. l - 4:2- не ограничен: 3-азотная кислота, перманганат калия, дихромат калия: 4- до 20 мл: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке Рекомендуется дополнительная упаковка; б- кроме воды любое огнегасительное средство. Нефть. 1-4:2-5 лет: 4-до 10 мл: 5-в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке: 6- любое огнегасительное средство, кроме воды. Циклогексан. l-4:2-5 лет: 3- калия перманганат, азотная кислота :4- до 10 мл; 5-в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке: 6- кроме воды, любым средством, лучше тканью. |
|  | Бензин | 0,100 |  |
|  | Бензол | 0,050 |  |
|  | Гексан | 0,050 |  |
|  | Нефть | 0,050 |  |
|  | Толуол | 0,050 |  |
|  | Циклогексан | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 20 О "Кислородсодержащие органические вещества" | 1 наб. | Ацетон. 1-4:2- не ограничен: 3- азотная кислота; 4- до 20 мл; 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка; 6- кроме воды любое огнегасительное средство. Глицерин. 1-4:2- 5 лет: 3- перманганат и дихромат калия: 4- без ограничений: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской таре: б-любое огнегасительное средство. Диэтиловый эфир. 1-4:2- 1 год: 3- перманганат и дихромат калия: 4- 5 мл: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке ( двойная пробка); б-любое огнегасительное средство. |
|  | Ацетон | 0,100 |  |
|  | Глицерин | 0,200 |  |
|  | Диэтиловый эфир | 0,100 | Спирт н-бутиловый. l-4:2- не ограничен: 3- перманганат и дихромат калия: 4- 10 мл: 5— в |
|  | Спирт н-бутиловый | 0,100 |  |

|  | Спирт изоамиловый | 0,100 | контейнере для ЛВЖ в заводской таре: б-кроме пенного огнетушителя любое огнегасительное средство. Спирт изобутиловый аналогично спирту н- бутиловому. Спирт изоамиловый. 1- 7:2- не ограничен: 3-перманганат и дихромат калия: 4— до 0,5 мл: 5-в сейфе в заводской упаковке: б-любым огнегасительным средством, лучше водой. Фенол. l -7:2- 5 лет: 4- недопустим непосредственный контакт учащихся. Раствор выдавать, предварительно поместив его в пробирку или прибор: 5-в сейфе в заводской упаковке, рекомендуется дополнительная упаковка; б-любое огнегасительное средство. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спирт изобутиловый | 0.100 | Формалин 40%- ный. 1-4: 2- 3 года: 3- перманганат и дихромат калия: 4- до 5 мл 5%- ного раствора: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской и дополнительной упаковке: б-любое огнегасительное средство, лучше вода. |
|  | Спирт этиловый | 0,500 |  |
|  | Фенол | 0,050 |  |
|  | Формалин | 0,100 | Этиленгликоль. 1-4: 2- не установлено: 3- перманганат и дихромат калия: 4- до 10 мл: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке: 6- любое огнегасительное средство, лучше вода. Этиловый эфир уксусной кислоты. 1-4:2- не ограничен: 3- перманганат и дихромат калия: 4- до 5 мл: 5- в заводской таре в контейнере для ЛВЖ: б-любым огнегасительным средством, кроме воды. |
|  | Этиленгликоль | 0,050 |  |
|  | Этиловый эфир уксусной кислоты | 0,100 |  |
| 26 4311 | Набор 2 l О "Кислоты органические" | 1 наб. | Кислоты бензойная. 1—4: 2- 5 лет; 4- до 5г: 5- в контейнере для ЛВЖ в заводской таре: 6- кроме воды любое огнегасительное средство. Кислота масляная. 1-7:2- не ограничен: 3-перманганат и дихромат калия: 4- не более 5 мл 5%-ного раствора: 5- в сейфе в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка; 6- любое огнегасительное средство. Кислота муравьиная. 1-7: 2- 5 лет; 3- азотная и серная кислоты, другие окислители: 4- до 10 мл 5%- ного раствора: 5- в сейфе в заводской таре и дополнительная упаковка; двойной полиэтиленовый 6- смесь паров с воздухом взрывоопасна. Горящую кислоту гасить водой. Кислота уксусная. 1-8: 2- 5 лет: 3-перманганат калия, щелочные металлы, карбид кальция: 4- до 10 мл 10%-ного раствора: 5- в шкафу в заводской таре и дополнительная упаковка; б— любое огнегасительное средство, лучше вода. |
|  | Кислота аминоуксусная | 0,050 |  |
|  | Кислота бензойная | 0,050 |  |
|  | Кислота масляная | 0,050 |  |
|  | Кислота муравьиная | 0,100 |  |
|  | Кислота олеиновая | 0,050 |  |
|  | Кислота пальмитиновая | 0,050 |  |
|  | Кислота стеариновая | 0,050 |  |
|  | Кислота уксусная | 0,200 |  |
|  | Кислота щавелевая | 0,050 |  |

| 26 4311 | Набор 22 О "Углеводы. Амины" | 1 наб. | Анилин, анилин сернокислый. 1-7: 2- 3 года: 4 - до 3 г: 5-в сейфе в заводской таре( двойная пробка); б-кроме воды любое огнегасительное средство. Метиламин гидрохлорид. 1-4:2-не установлено: 4- не выдавать: 5— в контейнере для ЛВЖ в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка; б-любое огнегасительное средство, лучше вода. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анилин | 0,050 |  |
|  | Анилин сернокислый | 0,050 |  |
|  | Д-глюкоза | 0,050 |  |
|  | Сахароза | 0,050 |  |
|  | Метиламин гидрохлорид | 0,050 |  |
| 26 4311 | Набор 23 О "Образцы органических веществ" | 1 наб. | Гексахлорбензол. 1-7:2— не ограничен: 4- работа с реактивом лицам до 18 лет и беременным запрещена: 5- в сейфе в заводской упаковке: 6- вещество не огнеопасно. Метилен хлористый. 1-7: 2- 5 лет: 4 - до 10: 5- в сейфе в заводской упаковке: б—любое огнегасительное средство, кроме воды. Углерод четырёххлористый. 1-7:2- не ограничен: 4- до 5 мл: 5-в сейфе в заводской упаковке. б—вещество не огнеопасно. Хлороформ. 1-7:2 - 5 лет: 4- до 3 мл: 5-в сейфе в заводской упаковке. б-вещество не огнеопасно. |
|  | Гексахлорбензол техн. | 0,050 |  |
|  | Метилен хлористый | 0,050 |  |
|  | Углерод четырёх-хлористый | 0,050 |  |
|  | Хлороформ | 0,050 |  |

Приложение 2

Группы хранения реактивов

| Номер группы | Общие свойства веществ данной группы | Примеры веществ из Типового перечня | Условия хранения в колледже |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взрывчатые вещества. | В Типовых перечнях не значатся. | Вносить в здание колледжа запрещено. |
| 2. | Выделяют при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы. | Литий, натрий, кальций, карбид кальция. | В шкафу под замком или вместе с ЛВЖ; можно совмещать с 4 группой на отдельной полке. |
| 3. | Самовозгораются на воздухе при неправильном хранении. | В Типовых перечнях не значатся. |  |
| 4. | Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ). | Диэтиловый эфир, ацетон, бензол, этиловый спирт, толуол, циклогексан, изобутиловый спирт и.т.д. | В металлическом ящике или в специальной укладке. |
| 5. | Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества. | Черенковая cepa, красный фосфор, парафин, уголь, cyxoe горючее, органические кислоты: олеиновая, стеариновая, пальмитиновая, бензойная. | В шкафу под замком, можно совмещать с 8 группой, но на разных полках. |
| 6. | Воспламеняющие (окисляющие) вещества. | Калия перманганат, азотная кислота (плотность 1,42), нитрат калия, нитрат натрия, нитрат аммония, оксид марганца (ІV), 3% пероксид водорода. | В шкафу, отдельно от 4 и 5 группы. |
| 7. | Повышенная физиологическая активность. | а) бром; йод кристаллический; дихромат аммония; бария гидроксид, оксид, нитрат и хлорид; калия гидроксид, дихромат, роданид и хромат; кобальта сульфат; натрия сульфид девятиводный, фторид, гидроксид; никеля сульфат; хрома (ІІІ) хлорид; свинца ацетат; серебра нитрат; цинка сульфат и хлорид; 6) хлористый метилен; хлороформ; дихлорэтан; гексахлорбензол; углерод четырёххлористый; фенол; анилин; анилин сернокислый; спирт изоамиловый. | В сейфе (надёжно закрывающемся металлическом ящике), изолированно от других групп. |
| 8. | Малоопасные вещества и практически безопасные. | Натрия хлорид, сахароза, мел, борная кислота, магния сульфат, кальция сульфат и др. | В закрывающихся в шкафах; можно совмещать с 5 или 6 группой, но на разных полках. |

Приложение 3

Уничтожение реактивов и растворов, находящихся в сосудах без этикеток

1. Растворы испытать добавлением сульфат-иона на наличие высокотоксичных ионов Ba2+ и РЬ2+. Если осадок выпадает, добавлять сульфат-ион до прекращения выпадения осадка. Осадок отделить и выбросить с твёрдыми отходами, жидкость слить в канализацию. Если при добавлении сульфат-иона осадок не выпадает, слить раствор в сосуд для хранения отработанных растворов.

2. Пробу твёрдого реактива на кончике ножа растворить в воде и испытать на наличие ионов бария и свинца (см. выше, пункт 1). Если реактив не даёт реакции на эти ионы и хорошо растворим в воде, перевести его в раствор полностью и слить в сосуд для отработанных растворов.

Если реактив в воде практически нерастворим, его можно выбросить с твёрдыми отходами перемешав с песком.

Плохо растворимые в воде реактивы обрабатывают	избытком тёплой воды, переводят полностью в раствор и сливают его в канализацию.

Из реактивов «Типового перечня» только карбид кальция после помещения в воду дает характерное вскипание и запах.

3. Жидкости органического происхождения обладают характерные запахом (в отличие от водных растворов солей, кислот или мелочей) Их сливают в сосуд для хранения отработанных ЛВЖ и уничтожают, как рекомендовано в приложении 12.

Приложение 4

На этикетке должна бьпь размещена следующая информация:

- Название вещества.

- Формула.

- Квалификация вещества.

- Предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026— 76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».

- Для растворов дополнительно (под формулой) указывать массовую долю растворённого вещества.

Образцы этикеток для реактивов:

| Серная кислота H2SO4 Ч.10% р-р | Сера молотая S Техн. |
| --- | --- |

Приложение 5

Рекомендация по освобождению диэтилового эфира от пероксидов

В хранящемся более года диэтиловом эфире могут образоваться в результате контакта с воздухом пероксиды, устойчивость которых чрезвычайно мала. Разлитый эфир, содержащий пероксиды, способен воспламеняться и без внешнего источника зажигания в результате экзотермических реакций разложения пероксидов.

Поэтому следует в делительной воронке смешать эфир и водный раствор сульфата железа (II) в соотношении 1:1 по объему, встряхнуть содержимое несколько раз, удерживая воронку вертикально краном вверх и открывая кран после каждого встряхивания. Воронку перевернуть, установить в штатив, дать отстояться 2 мин, вынуть пробку из горлышка и разделить слои. Так как частично эфир растворим в воде, перед тем как слить раствор сульфата железа в склянку для отработанных водных растворов, следует налить его в широкий сосуд и поджечь. Пока горение не прекратится, нельзя оставлять сосуд без присмотра.

Для приготовления раствора сульфата железа (II) необходимо взять 100 мл дистиллированной воды, добавить в нее 2—3 капли разбавленной серной кислоты и 2-3г вещества. После полного растворения сульфата раствор можно использовать по назначению.

Приложение  6

Правила размещения реактивов

Контейнер для ЛВЖ, щелочных и щелочноземельных металлов:

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987г. | Группа хранения из перечня 1998г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Гексан | 4 | 4 |
| 2. Нефть | 4 | 4 |
| 3. Циклогексан | 4 | 4 |
| 4. Ацетон | 4 | 4 |
| 5. Глицерин | 8 | 4 |
| 6. Диэтиловый эфир | 4 | 4 |
| 7. Спирт н-бутиловый, изобутиловый, | 4 | 4 |
| ЭТИЛОВЫЙ |  |  |
| 8. Формалин 40%-ный | 4 | 4 |
| 9. Этиленгликоль. | 4 | 4 |
| 10. Этиловый эфир уксусной кислоты | 4 | 4 |
| 11. Кислоты бензойная | 4 | 5 |
| 12. Кислота аминоуксусная | 4 | 4 |
| 13. Бензол | 7 | 4 |
| 14. Кислота масляная | 7 | 4 |
| 15. Метиламин гидрохлорид |  | 4 |
| 16. Кальций 17. Литий | 2 2 | 2 2 |
| 18. Натрий 19. Магний | 2 2 | 2 5 |

Сейф

Вещества повышенной биологической активности Верхняя полка

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987г. | Группа хранения из перечня 1998г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Бром | 7 | 7 |
| 2. Аммоний двухромовокислый | 7 | 7 |
| 3. Барий гидроокись | 7 | 7 |
| 4. Барий окись | 7 | 7 |
| 5. Барий хлористый | 7 | 7 |
| 6. Калий гидроокись | 7 | 7 |
| 7. Калий двухромовокислый | 7 | 7 |
| 8. Калий хромовокислый | 7 | 7 |
| 9. Кобальт (II) сернокислый | 7 | 7 |
| 10. Натрия сульфид | 7 | 7 |
| 11. Натрий фтористый | 7 | 7 |
| 12. Натрий гидроокись | 7 | 7 |
| 13. Никель сернокислый | 8 | 7 |
| 14. Свинец уксуснокислый | 7 | 7 |
| 15. Цинк хлористый | 7 | 7 |
| 16. Цинк сернокислый | 8 | 7 |
| 17. Серебра нитрат | 7 | 6 |
| 18. Калий железисто-синеродистый | 7 | 7 |
| 19. Калий железосинеродистый | 7 | 7 |
| 20. Калия роданид | 7 | 7 |
| 21. Иод кристаллический | 7 | 7 |
| 22. Перманганат калия | 6 | 6 |

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987г. | Группа хранения из перечня 1998г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Метилен хлористый | 7 | 7 |
| 2. Хлороформ | 7 | 7 |
| 3. Гексахлорбензол | 7 | 7 |
| 4. Углерод четыреххлористый | 7 | 7 |
| 5. Фенол | 7 | 7 |
| 6. Анилин | 7 | 7 |
| 7. Анилин сернокислый | 7 | 7 |
| 8. Спирт изоамиловый | 7 | 7 |
| 9. Кислота муравьиная | 7 | 7 |
| 10. Кислота уксусная | 7 | 8 |

Шкаф № 1

Воспламеняющиеся \ окисляющиеся вещества

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987г. | Группа хранения из перечня 1998г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Аммония нитрат | 6 | 6 |
| 2. Калия нитрат | 6 | 6 |
| 3. Натрия нитрат | 6 | 6 |
| 4. Алюминия нитрат | 6 | 8 |
| 5. Оксид марганца (IV) | 6 | 8 |

Шкаф № 2

Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987г. | Группа хранения из перечня 1998г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Cepa | 5 | 5 |
| 2. Фосфор красный | 5 | 5 |
| 3. Кислота олеиновая | 5 | 5 |
| 4. Кислота пальмитиновая | 5 | 5 |
| 5. Кислота стеариновая | 5 | 5 |
| 6. Парафин | 5 | 5 |
| 7. Сyxoe горючее | 5 | 5 |

В нижней секции вытяжного шкафа, в заводской таре из тёмного стекла

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987г. | Группа хранения из перечня 1998г. |
| --- | --- | --- |
| Азотная кислота | 7 | 6 |

В нижней секции вытяжного шкафа. в заводской таре

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987г. | Группа хранения из перечня 1998г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Серная кислота | 7 | 8 |
| 2. Соляная кислота | 7 | 8 |

Шкаф № 1 или 2

Допускается совместное хранение с веществами 2 — 6 групп

| Название вещества | Группа хранения из Правил техники безопасности, 1987г. | Группа хранения из перечня 1998г. |
| --- | --- | --- |
| - Алюминий металлический (гранулы) - Железо восстановленное (порошок) - Кремний металлический - Цинк (гранулы) - Цинк (пыль) - Медь (гранулы) - Олово (гранулы) - Алюминий гидроксид - Алюминий оксид безводный - Железа (3) гидроксид - Железа (3) оксид - Магния оксид - Меди гидроксид - Меди оксид (гранулы, порошок) - Цинка оксид - Алюминия хлорид - Алюминия сульфат - Алюмокалиевые квасцы - Аммония карбонат - Аммония хлорид - Аммония сульфат - Железа (III) хлорид - Железа (II) сульфат - Железа (II) сульфат семиводный - Калия ацетат - Калия бромид - Калия гидрокарбонат - Калия гидросульфат - Калия иодид - Калия карбонат - Калия моногидрофосфат - Калия сульфат - Калия хлорид - Кальция дигидрофосфат - Кальция фосфат - Кальция гидрофосфат - Кальция хлорид двуводный - Лития хлорид - Магния сульфат - Магния хлорид - Марганца (II) сульфат - Марганца (II) хлорид - Меди (II) гидроксокарбонат - Меди (II) сульфат безводный - Меди (II) сульфат пятиводный | 8 | 8 |

| - Меди (II) хлорид - Натрия ацетат - Натрия бромид - Натрия гидрокарбонат - Натрия гидросульфат - Натрия карбонат - Натрия карбонат десятиводный - Натрия метасиликат - Натрия ортофосфат водный - Натрия гидроортофосфат - Натрия дигидроортофосфат - Натрия сульфат десятиводный - Натрия сульфат безводный - Натрия сульфит - Натрия тиосульфат - Натрия хлорид - Ортофосфорная кислота - Глюкоза - Сахароза - Активированный уголь - Графит - Железа сульфид (пирит) - Кальция карбонат (мрамор) |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение 7

Сведения об особых свойствах и группах хранения веществ

- Особая отметка (графа 2). Если стоит знак х, то в формах, предусмотренных

«Типовыми перечнями», вещество используется только преподавателем. Обучающимся можно выдавать вещества в виде разбавленных растворов.

Если в этой графе поставлен знак xx, то вещество требует особого обращения из-за того, что у него высока физиологическая активность в относительно малых дозах, повышенная пожароопасность или возможны тяжелые отдаленные последствия воздействия на организм. обучающимся в исходных формах не выдается.

Если особой отметки нет, то вещество при соблюдении правил техники безопасности используется всеми без ограничения.

- Группы хранения веществ определяются в первую очередь их химической совместимостью: при случайном смешении веществ одной и той же группы между ними не должно быть взаимодействия или, если таковое произойдет, продукты реакции и тепловой эффект не должны представлять опасности (графа 3).

- Действие на организм (графа 4). Если вещество не представляет опасности ни при кратковременном, ни при длительном воздействии, в графе ставится прочерк.

Знаком + возле названия обозначены вещества, проникающие в организм в капельно-жидком состоянии через кожу.

| Название вещества по Типовому перечню | Особая отметка | Группа хранения | Действие на организм |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые вещества |  |  |  |
| Алюминий металлический (гранулы) |  | VIII |  |
| Бром, в ампулах по 5 мл. | x | VII | Химический ожог. |
| Йод кристаллический | xx | VII | Химический ожог. |
| Кальций металлический | Х | II | Химический ожог. |
| Кремний металлический |  | VIII | — |
| Литий металлический | х | II | Химический ожог. |
| Магний металлический | х | II | — |
| Натрий металлический | х | II | Химический ожог. |
| Сера |  | V | Экзема у особо чувствительных людей. |
| Фосфор красный | Х | V | Заболевание кожи различного характера. |

| Алюминия гидроксид |  | VIII | Раздражение слизистых оболочек пылью. |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминия оксид безводный |  | VIII | Раздражение слизистых оболочек пылью. |
| Аммиак 25%-ный водный |  | VII | Катар верхних дыхательных путей, раздражение глаз. |
| Бария оксид | xx | VII | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 0,2г.). |
| Бария гидроксид | XX | VII | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 0,2г.). |
| Железа (III) гидроксид |  | VIII |  |
| Железа (III) оксид |  | VIII |  |
| Калия гидроксид (гранулы) | xx | VII | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасны при попадании в глаза. |
| Кальция оксид | xx | VII | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасны при попадании в глаза. |
| Кальция гидроксид | xx | VII | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасны при попадании в глаза. |
| Магния оксид |  | VIII |  |
| Марганца (IV) оксид (порошок) |  | VI | — |
| Меди гидроксид | x | VIII | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме. |
| Меди (II) оксид (порошок) | x | VIII | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме. |
| Меди (II) оксид (гранулы) | х | VIII | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме. |
| Натрия гидроксид (гранулы) | хх | VIII | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасны при попадании в глаза. |
| Пероксид водорода | Х | VII | Ожог слизистых оболочек при попадании внутрь. |
| Фосфора (V) оксид | x | VII | Раздражение при попадании на влажную кожу. |
| Цинка (II) оксид |  | VIII |  |
| Aлюминия хлорид |  | VIII | Раздражение слизистых оболочек пылью. |

| Алюминия сульфат |  | VIII | Раздражение слизистых оболочек пылью. |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюмокалиевые квасцы |  | VIII | Раздражение слизистых оболочек пылью. |
| Алюминия нитрат | xx | VI | Канцероген, как и все нитраты. |
| Аммония карбонат |  | VIII | — |
| Аммония нитрат | XX | VI | Канцероген. |
| Аммония хлорид |  | VIII |  |
| Аммония дихромат | xx | VII | Изъязвление кожи, отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 1г.). |
| Аммония роданид | х | VIII |  |
| Аммония сульфат |  | VIII |  |
| Бария нитрат | XX | VII | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 0,2г.). |
| Бария хлорид | XX | VII | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 0,2г.). |
| Железа (III) хлорид | х | VIII |  |
| Железа (II) сульфат |  | VIII | — |
| Железа (II) сульфат семиводный |  | VIII | — |
| Калия ацетат |  | VIII |  |
| Калия бромид |  |  |  |
| Калия гидрокарбонат |  | VIII | — |
| Калия гидросульфат |  | VIII |  |
| Калия дихромат | XX | VII | Изъязвление кожи, отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 1г.). |
| Калия иодид | XX | VIII |  |
| Калия карбонат |  | VIII |  |
| Калия моногидрофосфат |  |  |  |
| Калия нитрат | XX | VI | Канцероген. |
| Калия перманганат | xx | VI | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 1г.). |

| Калия роданид | х | VII | Наркотическое действие при приеме внутрь (острый психоз, доза — 30г.). |
| --- | --- | --- | --- |
| Калия сульфат |  | VIII |  |
| Калия ферро (II) гексацианид | XX | VII | Отравление цианидами, которые мoгут образоваться при разложении под действием желудочного сока. |
| Калия ферро (III) гексацианид | xx | VII | Отравление цианидами, которые могут образоваться при разложении под действием желудочного сока. |
| Калия хлорид |  | VIII |  |
| Калия хромат | xx | VII | Изъязвление кожи, отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 1г.). |
| Кальция дигидрофосфат |  | VIII |  |
| Кальция сульфат |  | VIII |  |
| Кальция фосфат |  | VIII |  |
| Кальция гидрофосфат |  | VIII |  |
| Кальция хлорид двуводный |  | VIII |  |
| Кобальта сульфат | Х | VII | Острый дерматит от пылевидного вещества, острое отравление (от 1г.). |
| Лития хлорид |  | VIII | Раздражение кожи |
| Магния сульфат |  | VIII |  |
| Магния хлорид |  | VIII |  |
| Марганца (II) сульфат | х | VIII | Раздражение поврежденных участков кожи, ухудшение заживления микротравм. |
| Марганца (II) хлорид | х | VIII | Раздражение поврежденных участков кожи, ухудшение заживления микротравм. |
| Меди (II) гидроксокарбонат |  | VIII | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме. |
| Меди (II) сульфат безводный |  | VIII | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме. |
| Меди (II) сульфат пятиводный |  | VIII | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме. |
| Меди (II) хлорид |  | VIII | Сильное раздражение кожи, особенно в местах микротравм. Аллергия в легкой форме. |
| Натрия ацетат |  | VIII |  |
| Натрия бромид | XX | VIII |  |

| Натрия гидрокарбонат |  | VIII |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Натрия гидросульфат |  | VIII |  |
| Натрия карбонат |  | VIII |  |
| Натрия карбонат десятиводный |  | VIII |  |
| Натрия метасиликат |  | VIII | Повреждение слизистых оболочек глаз пылью. |
| Натрия нитрат | XX | VI | Канцероген. |
| Натрия ортофосфат |  | VIII |  |
| Натрия гидроортофосфат |  | VIII |  |
| Натрия дигидроортофосфат |  | VIII |  |
| Натрия сульфид девятиводный |  | VII | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 3-5г.). |
| Натрия сульфат безводный |  | VIII |  |
| Натрия сульфат десятиводный |  | VIII |  |
| Натрия сульфит |  | VIII | — |
| Натрия тиосульфат |  | VIII | — |
| Натрия фторид | xx | VII | Отравление при попадании внутрь (смертельная доза — 0,2г). |
| Натрия хлорид |  | VIII |  |
| Никеля сульфат | х | VIII | Канцероген |
| Свинца ацетат | XX | VII | Сильное отравление при попадании внутрь (доза 0,5г. — для взрослого; 0,1г. — для ребенка). |
| Серебра нитрат | xx | VII | Канцероген. |
| Хрома (III) хлорид | XX | VII | Канцероген. |
| Цинка сульфат | XX | VIII | Раздражение кожи, желудочно-кишечные расстройства. |
| Цинка хлорид | xx | VII | Раздражение кожи, желудочно-кишечные расстройства. |

| Кислоты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Азотная кислота (плотность 1,42) |  | VII | Химический ожог. |
| Борная кислота |  | VIII | — |
| Муравьиная кислота (85%) |  | VII | Химический ожог. |
| Ортофосфорная кислота |  | VIII | Химический ожог. |
| Серная кислота (плотность 1,84) |  | VII | Химический ожог. |
| Соляная кислота (плотность 1,19) |  | VII | Химический ожог. |
| Уксусная кислота (техническая) |  | VII | Химический ожог, сильное раздражение верхних дыхательных путей. |
| Органические вещества |  |  |  |
| Анилин + | xx | VII | Отравление при вдыхании паров и через кожу. Сильное отравление от 2-3 капель. |
| Анилин сернокислый | xx | VII | Менее ядовит, чем анилин. |
| Ацетон |  | IV | Наркотическое действие (при вдыхании больших доз). |
| Бензальдегид | Х | IV | Сильное раздражение глаз. |
| Бензол + | XX | IV | Разрушение печени, крови, иссушение кожи. |
| Гексан |  | IV |  |
| Гексахлорбензол | XX | VII | Раздражение глаз (даже от малых доз), вызывает повышенную утомляемость. |
| Глицерин |  | VIII |  |
| Глюкоза |  | VIII |  |
| Дихлорэтан | XX | VII | Общеядовитое действие (смертельная доза для взрослого — 10 — 15 мл.). |
| Диэтиловый эфир |  | IV | Наркотическое действие. |
| Кислота аминоуксусная |  | IV | — |
| Кислота бензойная |  |  | Раздражение кожи. |
| Кислота масляная + | xx | IV | Очень сильное раздражение кожи и верхних дыхательных путей. |
| Кислота олеиновая |  | V |  |
| Кислота пальмитиновая |  | V | — |

| Кислота стеариновая |  | V |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ксилол+ | Х | lV | Разрушение печени, крови, иссушение кожи. |
| Метиламин | Х | VIII | Раздражение верхних дыхательных путей. |
| Нефть (сырая) |  | IV | Лёгкое раздражение кожи. |
| Сахароза |  | VIII |  |
| Спирт бутиловый | Х | IV | Раздражение кожи. |
| Спирт изоамиловый | xx | VII | Ядовит. Вызывает психические расстройства. Наркотическое действие. |
| Cпирт изобутиловый | х | IV | Раздражение кожи. |
| Спирт этиловый | Х | IV | Наркотическое действие. |
| Толуол + | х | IV | Несколько менее ядовит, чем бензол. |
| Углерод четырёххлористый | XX | VII | Наркотическое действие (вызывает буйное состояние). При хроническом отравлении страдает печень. |
| Уксусноэтиловый эфир + | Х | IV | Дерматиты и экзема. |
| Уксусноизоамиловый эфир | XX | VII | Наркотическое действие. Раздражение верхних дыхательных путей. |
| Фенол + | XX | VII | Тяжёлое отравление при попадании на кожу в виде концентрированного раствора. |
| Формалин 40%-ный | х | IV | Вызывает острые отравления. Легко проникает в организм в любом виде. |
| Хлороформ | XX | VII | Пары вызывают наркоз, после него — острое расстройство всего организма. |
| Хлористый метилен | xx | VII | Острое отравление при вдыхании паров. У детей возможен смертельный исход от 1 — 2 вдохов. |
| Циклогексан | х | IV | Лёгкое раздражение кожи. |
| Этиленгликоль |  | IV |  |
| Материалы |  |  |  |
| Алюминий металлический |  | VIII |  |
| Активированный уголь |  | V |  |
| Графит |  | V |  |
| Медь металлическая |  | VIII | — |

| Железа сульфид (пирит) |  | VIII |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кальция карбонат (мрамор) |  | VIII |  |
| Кальция карбид | xx |  | Дерматит, долго не заживающие язвы. При попадании в глаза — потеря зрения. |
| Парафин |  | V |  |
| Известь натронная | XX | VII | Изъязвление кожи пальцев рук, разрушение ногтей. Особо опасны при попадании в глаза. |
| Cyxoe горючее |  | V |  |

Приложение 8

Рекомендации по уничтожению отработанных ЛВЖ

и обезвреживанию водных растворов

Отходы ЛВЖ и ГЖ уничтожают путём сжигания на открытом воздухе раз в месяц или чаще в месте, согласованном с органами пожарной охраны. Жидкость наливают в металлический или фарфоровый сосуд вместимостью не менее l л, помещённый в ямку глубиной не менее 3/4 высоты сосуда или зафиксированный от падения иным образом. Располагаются относительно сосуда таким образом, чтобы ветер дул в спину, и металлическим прутом длиной не менее 1,5 м с факелом на конце поджигают содержимое сосуда. Работать в перчатках и защитных очках.

Отработанные водные растворы собирают независимо от их происхождения в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. После того как он наполнится на 4/5, проверяют pH и нейтрализуют при необходимости Жидкость до pH = 7— 7,5 твёрдыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. Жидкость выливают в канализацию с одновременной подачей воды. Стоки получаемые при помывке лабораторной посуды собираются в герметичный сосуд из химостойкого полимера, вместимостью не менее 15л. После того как он наполнится на 4/5, проверяют pH и нейтрализуют при необходимости жидкость до pH = 7— 7,5 твёрдыми карбонатами или гидроксидами натрия или калия. При использовании хромпика, или при помывке посуды после контакта с солями тяжёлых металлов, соединениями брома, иода, дополнительно добавить раствор тиосульфата натрия (антихлор), где он реагирует с вредными веществами, снижая их токсичность перед сбросом в канализацию.

При разливе ЛВЖ или органических реактивов объемом до 0,05л. необходимо немедленно погасить открытый огонь (спиртовки, газовые горелки) во всем помещении и проветрить его. Если разлито более 0,1л., следует сначала незамедлительно удалить обучающихся из помещения, погасить открытый огонь и отключить систему электроснабжения через устройство, находящееся вне лаборатории. Место пролитой жидкости следует засыпать сухим песком, затем загрязнённый песок собрать деревянным совком или лопаткой (недопустимо использовать стальную лопату или совок!) в закрывающуюся тару и обезвредить в тот же день. Все указанные действия выполняет преподаватель.

Работу в лаборатории можно возобновить только после полного исчезновения запаха разлитой жидкости.

Приложение 9

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТЕ С ЩЕЛОЧНЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Из щелочных металлов, применяющихся в колледже, наибольшей осторожности в обращении требует натрий. Литий обладает меньшей химической активностью. Калий в колледже применяться не должен!

Хранят щелочные металлы и работают с ними вдали от воды, водных растворов и галоидированных жидкостей. Куски металлов хранят в фабричной упаковке. На банке и металлическом кожухе делают полоски-наклейки красного и зеленого цветов. Слой изолирующей жидкости (керосина) в банке над поверхностью металла должен быть не менее 10-15мм. Банку закрывают пропарафиненной пробкой или пластмассовой навинчивающейся крышкой.

При опытах с щелочными металлами их поверхность предварительно очищают от пероксидов. Пинцетом вынимают из банки кусок металла, помещают его в заполненную керосином чашку с плоским дном и в ней, очистив от налета, нарезают на порции необходимой величины. Непосредственно перед опытом очищенные кусочки достают пинцетом из керосина, быстро и тщательно осушают фильтровальной бумагой и используют по назначению. Если после опыта остается немного металла, кусочки полностью растворяют в этиловом спирте и выливают в канализацию.

Все работы с щелочными металлами проводятся с применением средств индивидуальной защиты, т.к. при попадании на кожу или влажную одежду кусочков металлов возможны химические ожоги и даже воспламенение.

Первая помощь заключается в как можно более быстром удалении кусочков металла с поверхности кожи. Затем следует обмыть пораженное место под струёй воды (10-15 мин.). После промывания для нейтрализации надо наложить повязку из марли или ватный тампон, пропитанные 5%-м раствором уксусной кислоты. Через 10 мин. повязку снять, осторожно удалить остатки влаги с кожи фильтровальной бумагой или мягкой тканью и смазать поверхность кожи глицерином для уменьшения болевых ощущений.

Хранят щелочные металлы в переносном металлическом ящике-сейфе, который при пожаре подлежит выносу в первую очередь. Опыты с щелочными металлами проводит только преподаватель.

Группа хранения № 2 — вещества, выделяющие при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы.

Приложение 10

Инструкции по проведению демонтажа приборов, в которых использовались или образовывались вещества I, II и III-гo классов опасности

По окончании эксперимента использовавшиеся приборы немедленно помещают в работающий вытяжной шкаф. Демонтаж приборов проводит преподаватель после занятий.

- Если в приборах имеются остатки галогенов (например, после получения хлора и исследования его отбеливающих свойств), необходимо залить все сосуды доверху нейтрализующим раствором. В широкую ёмкость, заполненную этим же раствором, опускают соединительные шланги и стеклянные трубки. Через 10 минут раствор сливают в канализацию, а сосуды ополаскивают чистой водой.

Сосуд, в котором получался хлор путём взаимодействия перманганата калия или оксида марганца (IV) с соляной кислотой, заполняют также нейтрализующим раствором, однако жидкость из него сливают в сосуд для отработанных растворов.

Для приготовления нейтрализующего раствора к 1л. воды добавляют 10-12г. безводного сульфита натрия или 20-25г. гипосульфита натрия десятиводного. Колокол после проведения под ним реакции взаимодействия йода с алюминием ополаскивают этим же раствором до исчезновения всех кристаллов или протирают тампоном, смоченным этанолом. В последнем случае следует работать в перчатках.

- Сосуды, в которых производилось сжигание в кислороде фосфора и серы, открывают в работающем вытяжном шкафу. Сосуд с оксидом серы (IV) ополаскивают содовым раствором, жидкость сливают в канализацию. Сосуд с оксидом фосфора (V) ополаскивают водой, жидкость сливают в сосуд для отработанных растворов.

- Сосуд, в котором получался хлороводород действием серной кислоты на хлорид натрия, заливают холодной водой и после растворения осадка сливают жидкость в сосуд для отработанных растворов. Работу выполнять в защитных очках и перчатках.

- При получении азотной кислоты из нитратов реторту после остывания до комнатной температуры заливают водой и оставляют на 20-30 минут. Получившийся раствор сливают в сосуд для отработанных растворов.

- Сосуды, в которых производились эксперименты с ЛВЖ (легковоспламеняющаяся жидкость) и другими органическими реактивами, после сливания из них жидкости в сосуд для отработанных ЛВЖ, промывают горячим раствором карбоната натрия или калия. Жидкость после промывания сливают в сосуд для хранения отработанных растворов.

- Содержимое колбы после эксперимента по получению уксусно-этилового эфира выливают в широкий фарфоровый или эмалированный сосуд и поджигают в вытяжном шкафу жгутом из бумаги. После выгорания органических соединений и остывания до комнатной температуры жидкость сливают в сосуд для отработанных растворов. Все указанные действия выполнять в перчатках и защитных очках.

- Содержимое сосудов после экспериментов с фенолом и анилином перемещают в сосуд для хранения отработанных ЛВЖ. Затем сосуды ополаскивают, соответственно первый — содовым раствором и второй — раствором серной кислоты с массовой долей 10-15%. Жидкость после ополаскивания сливают в сосуд для хранения отработанных растворов и сосуды промывают чистой водой. Работать необходимо в перчатках.

В зависимости от температуры вспышки ЛВЖ принято условно относить к одному из трех разрядов:

| Разряд опасности | Характеристика жидкости | Температура вспышки, С |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в закрытом тигле | в открытом тигле |
| I | Особо опасные | до -18 | до -13 |
| II | Постоянно опасные | от -18 до 23 | от -13 до 27 |
| III |  |  | от 27 до 66 |
|  | Опасные при повышенной температуре | от 23 до 61 |  |

Жидкости, имеющие температуру вспышки выше 61°C в закрытом тигле или выше 66°C в открытом тигле и способные гореть после удаления источника зажигания, относятся к ГЖ (горючие жидкости).

К I разряду относятся: акролеин, ацетальдегид, ацетон, бензины, гексан, диэтиламин, диэтиловый эфир, циклогексан, этиламин, этилформиат и др.

К II разряду относятся: бензол, трет-бутиловый спирт, гептан, дихлорэтан, диэтилкетон, изопропилацетат, изопропиловый спирт, лигроин, метилацетат, пиридин, толуол, этилацетат, этилбензол, этанол и др.

К III разряду относятся: амилацетат, бутанол, изоамилацетат, керосины, ксилол, муравьиная кислота, пентанол, пропилбензол, пропанол, скипидар, стирол, уайт-спирит, уксусная кислота, уксусный ангидрид, хлорбензол и др.

Приложение 11

Утилизация реактивов в условиях химической лаборатории колледжа

УТИЛИЗАЦИЯ PACTBOPOB КИСЛОТ

Проводится в условиях химической лаборатории колледжа.

Отработанные растворы кислот собирают в отдельные сосуды и сливают в канализацию только после их нейтрализации (эту операцию проводит преподаватель).

При необходимости утилизации небольшого количества кислоты допускается, предварительно открыв кран, медленно вылить реактив по стенке раковины. После этого вода должна литься еще 1-2 минуты.

Концентрированные кислоты с истёкшим сроком годности подлежат централизованной утилизации.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ PACTBOPOB ЩЕЛОЧЕЙ

Проводится в условиях химической лаборатории колледжа.

Отработанные растворы щелочей собирают в отдельные сосуды и сливают в канализацию только после их нейтрализации.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ PACTBOPOB СОЕДИНЕНИЙ БАРИЯ

Может быть проведена в условиях химической лаборатории колледжа.

Отработанные растворы солей бария собрать в отдельные сосуды и обработать избытком раствора сульфата калия или натрия, затем отфильтровать твёрдый осадок сульфата бария и выбросить с твёрдыми отходами в мусорный контейнер, раствор слить в канализацию (эти операции проводит преподаватель).

УТИЛИЗАЦИЯ ГАЛОГЕНОВ

Может быть проведена в условиях химической лаборатории колледжа.

Сосуд, в котором получали галоген, залить доверху нейтрализующим раствором (на l л воды взять 10-12г безводного сульфита натрия или 20-25г гипосульфита натрия десятиводного). После выдержки 10 мин раствор слить в канализацию. Продукты нейтрализации хлора, полученного взаимодействием перманганата калия или оксида марганца (IV) сливать в сосуд для отработанных растворов. Сосуд ополоснуть чистой водой.

УТИЛИЗАЦИЯ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

В небольших количествах может быть проведена в условиях лаборатории колледжа. Если после опыта остается немного металла, кусочки полностью растворяют в этиловом спирте и выливают в канализацию. В других случаях щелочные металлы передаются на централизованную утилизацию.

Приложение 12

Список реактивов, не подлежащих утилизации

в условиях химической лаборатории колледжа

- Кальций

- Литий

- Натрий

- Магний

- Бром

- Аммоний двухромовокислый.

- Барий гидроокись

- Барий окись

- Барий хлористый

- Калий гидроокись (твёрдая)

- Калий двухромовокислый

- Калий хромовокислый

- Кобальт (П) сернокислый

- Натрий фтористый

- Натрий гидроокись (твёрдая)

- Никель сернокислый

- Свинец уксуснокислый

- Цинк хлористый

- Цинк сернокислый

- Серебра нитрат

- Калий железисто-синеродистый

- Калий железосинеродистый

- Иод кристаллический

- Перманганат калия

- Хлороформ

- Гексахлорбензол

- Углерод четыреххлористый

- Аммония нитрат

- Калия нитрат

- Натрия нитрат

- Алюминия нитрат

- Оксид марганца (4)

- Cepa

- Фосфор красный

- Кислота олеиновая

- Кислота пальмитиновая

- Кислота стеариновая

- Азотная кислота (концентрированная)

- Серная кислота (концентрированная)

Приложение 13

Образцы документов на операции с остатками реактивов

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ______________

_______________________

__________________20__г.

Акт №

на списание химических реактивов

г.___________________	___	 20   г.

Комиссия в составе 		 должность, ф.и.о.

произвела проверку состояния пришедших в негодность химических реактивов лаборатории кабинета химии и установила, что следующие химические реактивы не могут быть использованы, так как (истёк срок хранения, нарушена герметичность упаковки, реактивы утратили свойства).

Списанию подлежат следующие реактивы:

| № | Наименование реактива | Группа хранения | Количество | Причина негодности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 2 |  | 4 | 5 |

Председатель комиссии 	 			 	 Члены комиссии:

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор________________ ________________________

__________________20__г.

Акт №

на уничтожение химических реактивов

г.____________________		 	20  г

Комиссия в составе 		 должность, ф.и.о.

произвела проверку состояния пришедших в негодность химических реактивов лаборатории кабинета химии, списанных с материального учёта ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж», уничтожила нижеперечисленные реактивы:

| № п/п | Наименование реактива | Группа хранения | Количество | Способ уничтожения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 |

Председатель комиссии 		 			 	 Члены комиссии:

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор________________

________________________

__________________20__г.

Акт

списания прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, использованных для опытов на занятиях по химии

г._________________		 	20  г

Комиссия в составе

должность, ф.и.о.

в соответствии с Журналом учёта, хранения, использования, списания и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, осмотрев прекурсоры подлежащие уничтожению и их упаковку

УСТАНОВИЛА: имеются в наличии на «     »	20    г.

(наименование, количество, форма вещества, способ упаковки)

РЕШИЛА:

Списать использованные на занятиях по химии прекурсоры:

(наименование, количество, форма вещества, способ упаковки)

Председатель комиссии: 								 	 Члены комиссии:

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор_______________

_______________________

__________________20__г.

Акт

уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ с истёкшим сроком годности и оставшимися после производства опытов

г._______________		 	20   г

Комиссия в составе 		 должность, ф.и.о.

в соответствии с Журналом учёта, хранения, использования, списания и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ осмотрев прекурсоры подлежащие уничтожению и их упаковку

УСТАНОВИЛА:

(наименование, количество, форма вещества, способ упаковки)

имеются в наличии и соответствуют отметкам в Журнале и ПОСТАНОВИЛА:

Уничтожить

(наименование, количество, форма вещества, способ у паковки)

Вещества уничтожены путем:

(сжигания или другим способом)

Председатель комиссии:

Члены комиссии: