ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОСЕРВИСА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР _________ А.С. Павленко «___» ________________ 2025 г. |
| --- | --- |

Методическая разработка

инструкционно-технологической карты

по сборке деталей двигателя Cummins ISF 2.8 .

для применения на занятиях по учебной практике в рамках модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств

Рассмотрено на заседании ПЦК

(наименование ПЦК)

(наименование направления) направления

протокол №______

от «___»_______________ 2025г.

____________(ФИО председателя ПЦК)

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Пояснительная записка…………………………………………………3 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Введение ………………………………………………………………...4 |  |
| 3 | Технологическая карта…………………………………………………6 |  |
| 4 | Последовательность операций…………………………………………7 |  |
| 5 | Заключение……………………………………………………………..24 |  |
| 6 | Приложение 1…………………………………………………………..25 |  |
| 7 | Приложение 2…………………………………………………………..26 |  |

ПОЯСНИТЕЛНАЯ ЗАПИСКА

Методическая разработка предназначена для проведения занятий по учебной практике в рамках модуля ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств для специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» по сборке ДВС Cummins ISF 2.8.

Разработали:

А.А. Шикалов, мастер производственного обучения ___________

Ю.В. Зубенко, мастер производственного обучения ___________

А.С. Бячков, преподаватель ___________

Техническую часть согласована с завидущим учебной мастерской:

С.В Квитка __________

Данная методическая разработка позволит научить студентов правильной последовательности сборки ДВС, работе со специальным инструментом и оправками, а также пробудить интерес к дальнейшему изучению материала.

В методической разработке рассматривается методика технологического процесса по сборке деталей двигателя Cummins ISF 2.8. Рассмотрение данной методики поспособствует пробуждению интереса обучающихся к тематике работ по обслуживанию агрегатов грузового автомобиля, а также познакомит со специальным инструментом.

Материал полезен обучающимся по специальности 23.01.17 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», которые  приобретут знания в области обслуживания и ремонта агрегатов грузового автомобиля. Также методическая разработка представляет интерес для всех преподавателей, связанных с профессиональными дисциплинами для специальности 23.01.17 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» для дальнейшего повышения квалификации и профподготовки.

ВВЕДЕНИЕ

Инструкционная карта по сборке ДВС Cummins ISF 2.8 является важным инструментом в обучении студентов и педагогов в области автомобильной техники и механики. Вот несколько ключевых аспектов ее ценности и актуальности:

Ценности применения инструкционной карты:

Структурированное обучение:

Инструкционная карта предоставляет четкую и последовательную структуру для сборки двигателя, что помогает обучающимся лучше понять процесс.

Практические навыки:

Студенты получают возможность на практике применять теоретические знания, что способствует лучшему усвоению материала.

Безопасность:

Карта может содержать рекомендации по безопасности, что важно при работе с тяжелым оборудованием.

Упрощение сложных процессов:

Сложные процедуры сборки могут быть разбиты на более простые шаги, что делает их более доступными для понимания.

Актуальность:

Современные технологии:

Cummins ISF 2.8 — это современный двигатель, и знание его конструкции и принципов работы актуально для будущих специалистов.

Требования рынка труда:

Понимание работы современных двигателей является важным требованием для специалистов в области автосервиса и ремонта.

Эффект для обучающихся и педагогов:

Углубление знаний:

Обучающиеся получают возможность углубить свои знания о конструкции и принципах работы двигателя.

Развитие критического мышления:

Анализ и сборка двигателя требуют от студентов критического мышления и способности к решению проблем.

Повышение квалификации педагогов:

Педагоги могут использовать инструкционные карты для обновления своих знаний и методов преподавания, что способствует их профессиональному росту.

Создание интереса к предмету:

Практическое применение знаний может повысить интерес студентов к изучению механики и инженерии.

Таким образом, инструкционная карта сборки Cummins ISF 2.8 является ценным ресурсом как для обучающихся, так и для педагогов, способствуя более глубокому пониманию и практическим навыкам в области автомобильной техники.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

| Специальность | 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей» |
| --- | --- |
| Профессиональные модули: | МДК.01.01 Устройство автомобилей; МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей; МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей |
| Тема: | Сборка деталей двигателя Cummins ISF 2.8 |
| Цель: | Приобрести знания и практические навыки по сборке ДВС грузового автомобиля |
| Задачи: | - Образовательная: приобрести знания о работе с деталями ДВС и специальным инструментом. - Развивающая: способствовать развитию логики - смыслового мышления обучающихся, памяти и технического языка, а также умения осуществлять самостоятельную деятельность на уроке. - Воспитательная: воспитывать культуру труда, развивать коммуникативные качества личности. |
| Метод ведения занятия: | Урок проверки практических знаний, умений и навыков |
| Уровень усвоения обучающимися | Репродуктивный |
| Форма организации студентов | Групповая (малая группа) |
| Место проведения: | Мастерская по обслуживанию грузовой техники, модуль ДВС |
| Количество рабочих мест | 1 место |
| Время проведения | 6 академических часов |
| Номер инструкций по ОТ И ТБ | ИНСТРУКЦИЯ № 359-2024 по охране труда при выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта ИНСТРУКЦИЯ № 315-2024 по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом |

Последовательность операций

| № п/п | Наименование операции | Технические условия и указания необходимых действий | Инструмент, приспособления | Эскиз, фото этапа операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовительный этап операции |  |  |
| 1 | Проверка надежности крепления ДВС. | Проверить затяжку крепления ДВС | Ключ 19мм |  |
| 2 | Проверка целостности и наличие инструмента | - | - |  |
|  |  | Сборка ДВС |  |  |
| 1 | Сборка КШМ. | Смазать коренные вкладыши моторным маслом или монтажной пастой. | Масленка с маслом или монтажная паста. |  |
| 2 | Сборка КШМ | Смазать остальные коренные вкладыши по аналогии. Внимание!!! не забудьте установить опорные полукольца | Масленка с маслом или монтажная паста. |  |
| 3 |  | Равномерно распределить смазку по всем коренным вкладышам | Масленка с маслом или монтажная паста. |  |
| 4 |  | Подготовить коленчатый вал к установки протереть все шейки не ворсистой ветошью | Ветошь |  |
| 5 | Сборка КШМ | Уложить коленчатый вал в постель блока ВНИМАНИЕ!!! при установке коленчатого вала следите за полукольцами | - |  |
| 6 |  | Подготовить все корреные крышки к установке. Смазать вкладыши маслом или монтажной пастой. | Масленка или монтажная паста |  |
| 7 |  | Внимание!!! Перед установкой крышек коренных потшипников необходимо определить порядковый номер и направление. Номерация начинается с носка коленчатого вала. Цифра в кружке обозначает порядковый номер стрелочка обозначает направлени | - |  |
| 8 | Сборка КШМ | Установить первую крышку коренного потшипника | - |  |
| 9 |  | Вторую и остальные крышки коренных подшипников установить по аналогии. | - |  |
| 10 |  | Перед уставкой болтов крышек коренных подшипников протереть резьбу и смазать чистым маслом. | Масленка, моторное масло. |  |
| 11 |  | Затянуть определенный моментом затяжки. | Динамометрический ключ короткий удлинитель головка 18мм |  |
| 12 | Сборка КШМ | Равномерно затянуть болты в указанной на рисунке последовательности момент затяжки производится в три приема 25Н,м затем 40Н,м затем довернуть 45° | Динамометрический ключ короткий удлинитель головка 18мм |  |
| 13 | Сборка ЦПГ | Перевернуть блок двигателя на 180° | Редуктор контователя. |  |
| 14 |  | Подготовить поршни к установки ВНИМАНИЕ!!! Разведите стыки колец в соответствие со схемой | - |  |
| 15 |  | Замок каждого кольца не должен находиться напротив поршневого пальца или замков других колец | - |  |
| 16 | Сборка ЦПГ | Перед установкой поршней смазать цилиндры моторным маслом | Масленка масло моторное |  |
| 17 |  | Смазать обжимку маслом и затянуть на поршне | Обжимка колец удлинитель трещетка |  |
| 18 |  | Нанести моторное масло или монтажную пасту на вкладыши | Масленка или монтажная паста |  |
| 19 | Сборка ЦПГ | Внимание!!! Крышка шатуна индивидуальна и должна соответствовать номеру на самом шатуне | - |  |
| 20 |  | Смазать резьбу болта моторным маслом | Масленка, моторное масло |  |
| 21 |  | Затянуть определенным моментом 34 Н•м | Динамометрический ключ, удлинитель, головка 11мм |  |
| 22 | Сборка ЦПГ | Остальные поршни установить затянуть по аналогии | Динамометрический ключ, удлинитель, головка 11мм |  |
| 23 | Сборка передней части двс | Установить металлическую прокладку | - |  |
| 24 |  | Устанавливаем корпус масленого насоса | - |  |
| 25 | Сборка передний части двс | Затянуть болты 24 Н•м в соответствии со схемой затяжки | Динамометрический ключ удлинитель головка 10мм |  |
| 26 |  | Схема протяжки | Динамометрический ключ удлинитель головка 10мм |  |
| 27 | Сборка неподвижных деталей кшм | Установить масленый поддон. |  |  |
| 28 |  | Затянуть 10 Н•м в соответствии со схемой | Динамометрический ключ удлинитель головка 10мм |  |
| 29 | Сборка деталей кшм | Установить шкив привода навесных агрегатов ВНИМАНИЕ!!! Сквозное отверстие шкива должно совпадать с штивтом носка коленчатого вала |  |  |
| 30 |  | Затянуть болты крепления шкива коленчатого вала 25 Н•м | Головка 15мм удлинитель динамометрический ключ |  |
| 31 |  | Установить прокладку гбц | - |  |
| 32 | Установка неподвижных деталей кшм | Установить ГБЦ ВНИМАНИЕ !!! узел тяжёлый попросити помощи у коллеги | - |  |
| 33 |  | Затянуть гбц в соответствии со схемой и последовательностью затяжки |  |  |
| 34 |  | Затянуть гбц в соответствии со схемой протяжки 30 Н•м Повернуть на 40 градусов по часовой стрелке. Повернуть на 45 градусов по часовой стрелке. | Головка 16 мм удлинитель динамометрический ключ |  |
| 35 | Установка деталей грм | Установить распределительный вал предварительно смазать опорные шейки моторным маслом | Масленка моторное масло |  |
| 36 |  | Зафиксировать распределительный вал затянуть болты 5Н•м | Головка 10мм вороток удлинитель |  |
| 37 |  | Установить корпус привода грм затянуть болты 5 Н•м | Головка 8мм удлинитель динамометрический ключ |  |
| 38 | Установка деталей грм | Установить звезды и цепь привода грм | - |  |
| 39 |  | Выставить распределительный вал по метке | - |  |
| 40 |  | Выставить метку коленчатого вала и зафиксировать отверткой | Отвертка |  |
| 41 | Установка деталей грм | Установить пластину датчика распределительного вала ВНИМАНИЕ!! ! болт должен быть расслаблен Метка на пластине должна быть напротив отверстия под датчик | - |  |
| 42 |  | Установить башмак натяжителя затянуть 5Н,м | Шестигранник 7мм динамометрический ключ |  |
| 43 |  | Установить успокоитель цепи грм затянуть 5Н,м | Шестигранник 7мм динамометрический ключ |  |
| 44 | Установка деталей грм | Затянуть болт пластины датчика распределительного вала 25 Н,м | Головка 15мм динамометрический ключ |  |
| 45 |  | Установить натяжитель цепи грм | - |  |
| 46 |  | Установить крышку натяжителя натянуть 5 Н.м | Головка 10 мм динамометрический ключ |  |
| 47 | Установка деталей грм | Установит крейцкопфы | - |  |
| 48 |  | Установить постель коромысел | - |  |
| 49 |  | Установить коромысло затянуть 20 Н,м | Головка 12мм динамометрический ключ |  |
| 50 | Установка неподвижных деталей кшм | Установить крышку клапанов затянуть 5Н,м | Головка8мм удлинитель динамометрический ключ |  |
| 51 |  | Установить крышку цепи грм | Головка8мм удлинитель динамометрический ключ |  |
|  |  | Завершающий этап операции |  |  |
| 1 | Уборка рабочего места | Собрать инструмент | - |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методическая разработка предназначена для проведения занятий по учебной практике в рамках модуля пм.01 техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств для специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» по сборке ДВС CUMMINS ISF 2.8.

Материал данной разработки будет полезен обучающимся по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», которые в рамках профессиональной дисциплины приобретут навыки по сборке в соответствии технологической документацией, узлов и механизмов, проводить ремонт грузовых двигателей в соответствии с технологической документацией. Также методическая разработка представляет интерес для всех преподавателей, связанных с профессиональными дисциплинами для специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» для дальнейшего повышения квалификации и профподготовки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Спецификация материально-технического оснащения

| № п/п | Наименование оборудования, инструмента, приспособления | Кол-во | № операции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор инструмента с 12-ти гранными головками FORCE 142 предмета 41421R-9 | 1 | 1-51 |
| 2 | Динамометрический ключ 5-25Н,м | 1 | 1-51 |
| 3 | Динамометрический ключ 19-110Н,м | 1 | 1-51 |
| 4 | Динамометрический ключ 25-210Н,м | 1 | 1-51 |
| 5 | Обжимка поршневых колец | 1 | 17 |
| 6 | Масленка | 1 | 1-35 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Инструкции по ТБ и ОТ

| № п/п | Наименование | № |
| --- | --- | --- |
| 1 | По охране труда при выполнении работ по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта | № 359-2024 |
| 2 | По охране труда при работе с ручным слесарным инструментом | № 315-2024 |