ФЕДЕРАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 154

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФКП образовательное учреждение №154)

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ОТКРЫТОГО УРОКА « ОБРАБОТКА ПРОРЕЗНОГО

КАРМАНА В РАМКУ»

ПО ПРОФЕССИИ  « ШВЕЯ 3 разряда»

Разработал мастер п/о Белова О.И.

г. Оренбург. 2026 г.

Пояснительная записка.

Задания, выполняемые на уроке производственного обучения  соответствуют учебной программе производственного обучения  по профессии «Швея 3 разряда»,  составленной на основании ЕДИНОГО ТАРИФНО - КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, Выпуск 46, Раздел "ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО" утвержден Постановлением Минтруда РФ от 03.07.2002 N 47

Содержание и сложность  тестовых и практических заданий рассчитано на 6 часов занятий.

Разработка урока обеспечивает обучение в асинхронном режиме, когда каждый обучающийся работает в своем темпе, а также организацию парного и группового взаимодействия.

Основной функцией мастера становиться объяснение материала, а также консультирование и помощь. Во время текущего инструктажа результаты целевых обходов отражаются в оценочном листе. Урок проводиться в швейной мастерской.

План урока производственного  обучения

Тема: Обработка прорезного кармана в рамку

Цели:       Обучающая – формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках рабочей программы для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам обработки прорезного кармана в рамку.

Требования к знаниям:

- Способы обработки прорезного кармана;

- Контроль качества обработки прорезного кармана;

- Использование соответствующего оборудования и приспособлений;

Требования к умениям:

- Обработка прорезного кармана в рамку с двумя обтачками

- Обработка прорезного кармана в сложную рамку с двумя обтачками.

Развивающая – развить познавательный интерес, привить навыки самостоятельной работы при освоении программного материала по избранной профессии:

Воспитательная – формирование профессионально-личностных качеств, профессиональной грамотности и стремления к приобретению профессиональных навыков. Воспитание у обучающихся аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к оборудованию и инструментам.

Задачи: Закрепить полученные знания, приемы, умения и научиться обрабатывать прорезной карман в сложную рамку посредством самостоятельного выполнения обработки данного узла.

Обучающийся в ходе освоения темы занятия и выполнения практического задания должен

иметь практический опыт:

- работы на швейном оборудовании типа универсальная швейная машинка  прямого челночного стежка

-работы на машине цепного  обметывающего стежка типа «оверлок».

уметь:

- использовать ручные инструменты и приспособления;

-.выполнять влажно- тепловые приемы при работе с утюгом.

знать:

-способы обработки прорезного кармана в рамку с двумя обтачками;

- методы самоконтроля контроля;

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов возникающие при обработки прорезного кармана в сложную рамку с двумя обтачками ;

- способы устранения дефектов.

Урок: комбинированный

Методы обучения: словесно - наглядный с практическим показом трудовых приемов

Методы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль мастером п/о.

Форма обучения: фронтальная, индивидуальная

Межпредметные связи: Предмет «технология изготовления швейных изделий» -  тема «Обработка проймы изделий». Предмет «Материаловедение» -  тема «Классификация тканей по составу». Предмет «Оборудование» - тема «Швейные машины челночного стежка», «Швейные машины цепного стежка», «Оборудование для влажно-тепловой обработки». Предмет «Охрана труда»- тема «Организация рабочего места швеи -мотористки».

Материально-техническое обеспечение

1.Ткань х\б;

2.Лекало;

3.Ножницы;

4.Нитки х\б 40;

5.Сантиметровая лента;

6. Спецодежда;

7. Линейка;

8.Клеевая х\б ткань;

9. Мел;

10.Ручные иглы;

11. Инструкционные карты «Способы обработки прорезного кармана в сложную рамку»;

12. Наперсток;

13. Английские булавки;

14. Образцы с видами способов обработки прорезного кармана;

15. Промышленная швейная прямострочная машина челночного стежка «Veritas»IL 5590H,

«Jack –JK-F4»;

16 . Промышленная обметочная швейная машина (оверлог) « ZOJEZJ757A-516M2-35»;

17. Парогенератор с утюгом «Silter Simung SMG\MN 1000»

Место проведения занятия – швейная мастерская

ХОД УРОКА

  - Организационная часть	- 5 мин.

- Мастер производственного обучения проверяет по журналу явку обучающихся; внешний вид обучающихся.

- Вводный инструктаж	- 60 мин.

- Мастер производственного обучения сообщает тему и цели урока, этапы выполнения задач, критерии оценки

- Мастер производственного обучения проводит опрос по пройденному материалу предыдущего урока:

Ответьте на вопросы:

1.  Какие виды карманов вы знаете?

(Ответ: накладные, прорезные, карманы в швах .)

2. Перечислите способы обработки верхнего среза накладного кармана?

(Ответ: Цельнокроеной обтачкой, подкройной обтачкой, фигурной обтачкой настроченной на лицевую сторону, карман может быть обработан с отворотом.)

3.На каком оборудовании мы можем выполнить обработку прорезного кармана?

(Ответ:  на стачивающей прямострочной машине цепного или челночного стежка, с последующим обметыванием на машинах типа «оверлог»).

4.Перечислите технические условия на выполнения швов настрачивания обтачек.

(Ответ: швы выполняются иглами в соответствии с видом ткани по толщине и виду используемых материалов;

выполняются нитками в цвет ткани;

длина стежков должна быть равна 2-3мм;

строчка должна быть отрегулированной по натяжению верхней и нижней нитей).

5. Какие дефекты могут возникнуть при соединении срезов мешковин?

(Ответ: строчка затянута либо расслаблена;

не совмещены срезы швов;

неравномерная посадка слоев стачиваемых материалов;

не уровнены концы срезов;

различная ширина шва (неровная строчка.)

6. Какие вы знаете методы контроля качества  швов?

(Ответ:  внешний осмотр с проверкой качества швов; контроль швов на растяжку; механические испытания контрольных образцов; промерить геометрически щирину швов.)

- Мастер производственного обучения приступает к объяснению нового материала.

Обработка прорезного кармана в сложную рамку

1. Размечаются линии входа в карман:
линия 1 – линия, определяющая направление кармана,
линии 2 и 3 – линии, ограничивающие длину кармана.

2. Прокладываются ручные прокладные строчки по намеченным линиям.

3. Наклеивается клеевой долевик на изнаночную сторону основной детали так, чтобы края долевика выходили за линии, ограничивающие вход в карман на 3-4 см, а середина долевика совпадала с линией направления кармана.

-если используем  хлопчатобумажный долевик, то он  наметывается, как показано ниже.

4. Притачивается подзор к мешковине кармана шириной шва 0,8-1,0 см (строчка 1).

5. Притачивается обтачка к другому краю мешковины шириной шва 0,7-1,0 см (строчка 2).

6. Заутюживаются швы притачивания обтачки и подзора в сторону мешковины.

7. Накладываются обтачки лицевыми сторонами вниз на лицевую сторону полочки встык к намеченной линии, определяющей направление кармана. Края обтачек должны выходить за линии, ограничивающие длину кармана, на 1,5-2,0 см.
Притачиваются обтачки шириной шва 0,4-0,5 см, начиная и заканчивая строчки строго у линий, ограничивающих длину кармана (строчки 3 и 4).

8. Разрезается вход в карман по линии, определяющей направление кармана, со стороны долевика, начиная от середины. Делаются надсечки уголком длиной 1,0-1,5 см, не доходя до концов строчек 0,1-0,2 см.

9. Разутюживаются швы притачивания обтачек.

10. Выворачиваются и выправляются обтачки так, чтобы ширина рамок равнялась 0,4-0,5 см. Обтачки выметываются ручными косыми стежками.

11. Приутюживаются обтачки с изнаночной стороны полочки не увлажненными.

12. Удаляются нитки выметывания обтачек.

13. Закрепляется нижняя обтачка. Для этого отворачивается полочка наверх и в строчку притачивания обтачки со стороны долевика прокладывается еще одна закрепляющая строчка (строчка 5).

14. Отгинается свободный край мешковины кармана с притаченным подзором наверх так, чтобы срез подзора перекрывал строчку притачивания верхней обтачки на 1,0-1,5 см и к верхней обтачки приметывается подзор.

15. Притачивается подзор со стороны долевика в строчку притачивания верхней обтачки (строчка 6).

16. Расправляются обтачки и скрепляются края рамок ручными косыми стежками. Прокладываются ручные строчки в одну и обратную стороны.

17. Подтягиваются рамки, выправляются углы кармана и прокладываются закрепки по основаниям углов (строчки 7 и 8).

18. Стачиваются края мешковины, увеличивая по 0,5 см с двух сторон длину входа в карман для того, чтобы в процессе носки одежды концы кармана не разрывались (строчки 9 и 10).

19. Закрепляются концы кармана с лицевой стороны закрепками, длина которых равна ширине двух рамок 0,8-1,0 см (строчки 11 и 12). Закрепки не должны выходить за линии притачивания обтачек.

20. Приутюживается карман в сложную рамку с изнаночной и лицевой сторон.

.

- Обучающиеся  самостоятельно выполняют прорезной карман, используя инструкционные карты.

Мастер во время работы обучающихся следит за ходом выполнения, индивидуально объясняет отстающим.

IV. Заключительный инструктаж  - 20мин.

- анализ выполненного задания, недостатки и ошибки,  допущенные в работе и способы их устранения;

- обсуждение качества выполненной работы;

- сообщение оценок по итогам урока;

- уборка рабочих мест мастерской;

- домашнее задание.

Приложение 2

Инструкционная карта «Обработка кармана в простую рамку»

| Наименование операции | Технические условия на выполнение операции | Схема узла | Оборудование, инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Обтачка-две детали из основной ткани; нить основы - вдоль детали; ширина обтачек равна удвоенной ширине рамок плюс припуски на шов притачивания. Длина равна длине входа в карман плюс 3-4 см. Подзор – деталь из основной ткани; нить основы - как на детали на которой расположен карман; ширина 6-7 см, длина равна длине входа в карман плюс 3-4 см. Подкладка кармана – может состоять из двух частей, нитьосновы –по ходу руки; ширина равна длине подзора, длина – удвоенной ширине подкладки кармана. Долевик – деталь из клеевого или неклеевого (бязи, коленкора или другой хлопчатобумажной ткани) материалов, нить основы проходит вдоль линии входа в карман (для предохранения входа в карман от растяжения); длина равна длине линии входа в карман плюс 8-9 см, ширина -5-6 см. |  | Лекало, сантиметровая лента, мел портновский, линейка, ножницы |
| 2. Разметка входа в карман | Намечают вход в карман тремя основными линиями: 1-продольная линия, определяющая направление кармана, 2 и 3-поперечные линии, ограничивающие длину входа в карман |  | Вспомогательное лекало с местом положения кармана, мел, линейка |
| 3. Прокладывание долевика | С изнаночной стороны приметывают долевик двумя параллельными строчками на 0,5см от срезов прямыми стежками длиной 2-3 см таким образом, чтобы середина долевика совпадала с продольной линией на основной детали, а боковые стороны выходили за поперечные линии кармана на 3-4 см с каждой стороны. Если долевик клеевой , то его приклеивают с помощью утюга с изнаночной стороны основной детали по аналогии с неклеевым долевиком |  | Парогенератор, утюг электропаровой, гладильная доска, ручные иглы, наперсток |
| 4. Обработка обтачек | Верхнюю обтачку заутюживают вдоль посередине лицевой стороной наружу нижнюю заутюживают на 1/3 ширины лицевой стороной наружу |  | Парогенератор, утюг электропаровой, гладильная доска |
| 5. Притачивание обтачек | Приметывают обтачки, располагая их сгибами встык к намеченным вспомогательным линиям., Притачивают каждую на расстоянии, равном ширине рамки относительно сгибов обтачек. Обтачки должны быть длиннее входа в карман на 2см с каждой стороны 3 и 4 |  | Ручные иглы, наперсток , универсальная машина челночного стежка одноигольная прямострочная машина Jack JK-F4H, иглы для швейной машины № 100-110 |
| 6. Разрезание входа в карман | Отверстие дл входа в карман прорезают со стороны долевика между двумя строчками от середины в обе стороны, не доходя до концов строчек на расстояние 0,5-0,6 см, далее ткань разрезают под углом 45* к концам строчек, не доходя до них на расстоянии 0,1- 0,2 см, в соответствии с техническими условиями |  | Ножницы |
| 7. Выметывание обтачек | Вывертывают, выправляют, выметывают рамки косыми стежками длиной 0,7-0,8 см, на 0,4-0,5 см от шва притачивания обтачек. Обтачки соединяют крестообразными ручными стежками встык сгибами. |  | Ручные иглы, наперсток |
| 8. Притачивание подкладки к нижней обтачки | Один конец подкладки кармана притачивают к нижней обтачке швом шириной 0,7-1см. шов заутюживают в сторону подкладки кармана (строчка 1). |  | Универсальная машина челночного стежка одноигольная прямострочная машина Jack JK-F4H, иглы для швейной машины № 100-110, 3-х ниточный оверлок для средних материалов Ш-4,8 мм Juki MO-6804S-OE4-30H |
| 9. Притачивание (настрачивание) подзора. Притачивание подзора в шов притачивания верхней обтачки | Притачивание или настрачивание (строчка6) подзор к другому срезу подкладки кармана притачивают швом шириной 0,8-1см; заутюживают шов на подкладку. Подзор притачивают в шов притачивания верхней обтачки (строчка 9, 10) со стороны долевика |  |  |
| 10.Стачивание подкладки | Тройной машинной строчкой закрепляют углы в концах кармана, одновременно стачивают подкладку кармана швом шириной 1-1,5 см (строчка 5). Карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон через увлажненный проуюжильник. Строчки временного назначения удаляют, карман повторно приутюживают |  |  |

| Требования к качеству работ | Безопасные условия труда (охрана труда при выполнении работ) |
| --- | --- |
| Ширина шва должна быть равномерной по всей длине строчки. Длина снежков составляет 3-4 мм. Ширина верхней и нижней обтачки должны быть ровны. Зазоров между обтачками в рамке не должно быть. Швы притачивания, настрачивания, стачивания должны иметь закрепки. При разрезании входа в карман линия разреза должны строго соответствовать размеру ( если не дорезать, образуются складки в углах рамки; перерезать - будут дыры). Строго соблюдаем направление долевых нитей обтачек подзора, долевика во избежание растяжения входа в карман. ВТО выполняется строго с соблюдением технических условий для предохранения тканей от опалов, образование ласс, неплотного прилегания швов. Соблюдать технические условия применяемые к качеству машинных строчек. | К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. I. До начала работы на швейной машине 1. Приведите в порядок свою одежду. 2. Проверьте свое рабочее место, подготовьте его так, чтобы работать было удобно и безопасно. Проверьте, установлена ли лапка с предохранителем от прокола пальцев, имеются ли ограждения на вращающихся частях швейной машины. 3. Убедитесь, что все в порядке, и приступайте к работе. Во время работы 1.Не отвлекайтесь и не отвлекайте соседей посторонними разговорами. 2.Выполняйте только ту работу, которая вам поручена. 3.Не кладите около вращающихся частей машины ножницы, отвертку, пинцет и другие инструменты. 4.Не пользуйтесь для работы затупленной или искривленной иглой, петлителем с затупленным носиком. 5.Тормозите машину только педалью, не тормозите маховое колесо и не ускоряйте его движением руки. 6.Не производите чистку и смазку машины на ходу. 7.Не надевайте ремень машины на шкив самостоятельно, вызывайте механика. 8.Не допускайте к рабочему месту посторонних лиц. 9.Следите за состоянием проходов, не устраивайте завалов в местах встречных движений работающих. III. По окончании работы Приведите в порядок рабочее место, отключите машину от сети Вычистите и смажьте машину. Сообщите мастеру о неполадках, если они имеются. Для работающих с электроутюгом: 1. Проверьте изоляцию шнура (нет ли на нем оголенных мест). Убедитесь в исправности утюга и отсутствии открытых клемм. 2. На полу у гладильного стола положите диэлектрический коврик. 3. При включении утюга беритесь только за деревянную ручку рубильника либо за пусковую кнопку, следите, чтобы рубильник был закрыт предохранительным кожухом, и не снимайте его. 4. Не допускайте падения утюга, перекручивания провода, образования на нем петель и узлов 5. Не работайте с неисправным утюгом. Техника безопасности при работе с ножницами 1. Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 2. При работе внимательно следите за направлением резания. 3. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 4. Не держите ножницы лезвием вверх. 5. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 6. Не режьте ножницами на ходу. 7. Не подходите к товарищу во время работы. 8. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 9. Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвия. |

ОБРАБОТКА КАРМАНА В СЛОЖНУЮ РАМКУ

| Наименование операции | Технические условия на выполнение операции | Графическое изображение узла | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя | Обтачка-две детали из основной ткани; нить основы - вдоль детали; ширина обтачек равна -3-4 см. Длина равна длине входа в карман плюс 3-4 см. Подзор – деталь из основной ткани; нить основы - как на детали на которой расположен карман; ширина 6-7 см, длина равна длине обтачки. Подкладка кармана – деталь из подкладочной или специальной ткани; нить основы- по ходу руки в карман; длина равна удвоенной ширине, ширина- длине подзора (подкладка кармана может состоять из двух частей) Долевик – деталь из клеевого или неклеевого (бязи, коленкора или другой хлопчатобумажной ткани) материалов, нить основы проходит вдоль линии входа в карман (для предохранения входа в карман от растяжения); длина равна длине линии входа в карман плюс 8-9 см, ширина -5-6 см. |  | Лекало, сантиметровая лента, мел портновский, линейка, ножницы |
| 2. Разметка входа в карман. | Намечают вход в карман тремя основными линиями: 1-продольная линия, определяющая направление кармана, 2 и 3-поперечные линии, ограничивающие длину входа в карман |  | Вспомогательное лекало с местом положения кармана, мел, линейка |
| 3. Прокладывание долевика | С изнаночной стороны приметывают долевик двумя параллельными строчками на 0,5см от срезов прямыми стежками длиной 2-3 см таким образом, чтобы середина долевика совпадала с продольной линией на основной детали, а боковые стороны выходили за поперечные линии кармана на 3-4 см с каждой стороны. Если долевик клеевой , то его приклеивают с помощью утюга с изнаночной стороны основной детали по аналогии с неклеевым долевиком. |  | Парогенератор, утюг электропаровой, гладильная доска, ручные иглы, наперсток |
| 4. Настрачивание (притачивание) подзора к подкладке кармана | В изделиях из тонких тканей (рис.а) подзор настрачивают (строчка 1)на подкладку кармана, подогнув срез на 0,7-0,8 см; ширина шва 0,1-0,2см. В изделиях из толстых тканей (рис.б) подзор притачивают к подкладке кармана (строчка 1) швом шириной 0,8-1 см; заутюживают шов на подкладку |  | Универсальная машина челночного стежка одноигольная прямострочная машина Jack JK-F4H, иглы для швейной машины № 100-110, парогенератор, утюг электропаровой, гладильная доска |
| 5. Притачивание обтачки | Ко второму концу подкладки притачивают обтачку швом шириной 0,7-1см. шов заутюживают на подкладку (строчка 2) |  | Универсальная машина челночного стежка одноигольная прямострочная машина Jack JK-F4H, иглы для швейной машины № 100-110, парогенератор, утюг электропаровой, гладильная доска |
| 6. Притачивание обтачек к основной детали. | С лицевой стороны основной детали срезами встык к намеченной линии кармана притачивают обтачки швом шириной 0,4-0,5 см таким образом, чтобы обтачки выходили за намеченные ограничительные линии на 1,5-2 см с каждого края (строчки 3 и 3*). Строчки должны быть параллельными, начинаться и заканчиваться на одном уровне. |  | Универсальная машина челночного стежка одноигольная прямострочная машина Jack JK-F4H, иглы для швейной машины № 100-110 |
| 7. Разутюживание швов | Раскладываем припуски шва притачивания на разные стороны и закрепляем утюгом |  | Парогенератор, утюг электропаровой, гладильная доска |
| 8. Разрезание входа в карман | Отверстие дл входа в карман прорезают со стороны долевика между двумя строчками от середины в обе стороны, не доходя до концов строчек на расстояние 0,5-0,6 см, далее ткань разрезают под углом 45* к концам строчек, не доходя до них на расстоянии 0,1- 0,2 см, в соответствии с техническими условиями |  | Ножницы |
| 9. Выметывание рамок и закрепление нижней рамки | Вывертывают, выправляют, выметывают рамки из обтачек (косыми стежками длиной 0,7-0,8 см на расстоянии 0,3-0,5 см от шва притачивания). Нижнюю рамку закрепляют с лицевой стороны в шов притачивания обтачки машинной строчкой (строчка 4). Рамки расправляют и сметывают между собой косыми стежками. |  | Ручные иглы, наперсток |
| 10. Притачивание подзора с подкладкой к верхней обтачке. | Конец подкладки с подзором приметывают к верхней обтачке прямыми сметочными стежками и притачивают в шов притачивания верхней обтачки (строчка 5) |  | Универсальная машина челночного стежка одноигольная прямострочная машина Jack JK-F4H, иглы для швейной машины № 100-110 |
| 11.Стачивание подкладки кармана | Концы кармана закрепляют обратной машинной строчкой, одновременно стачивая подкладку кармана , закругляя строчку в углах. Шов стачивания подкладки обметывают. |  | Универсальная машина челночного стежка одноигольная прямострочная машина Jack JK-F4H, иглы для швейной машины № 100-110, 3-х ниточный оверлок для средних материалов Ш-4,8 мм Juki MO-6804S-OE4-30H |
| 12. ВТО кармана. | Карман слегка приутюживают с лицевой и с изнаночной сторон через проутюжильник. Строчка временного назначения удаляют, карман приутюживают до полного удаления влаги. |  | Парогенератор, утюг электропаровой, гладильная доска |

| Требования к качеству работ | Безопасные условия труда (охрана труда при выполнении работ) |
| --- | --- |
| Ширина шва должна быть равномерной по всей длине строчки. Длина снежков составляет 3-4 мм. Ширина верхней и нижней обтачки должны быть ровны. Зазоров между обтачками в рамке не должно быть. Швы притачивания, настрачивания, стачивания должны иметь закрепки. При разрезании входа в карман линия разреза должны строго соответствовать размеру ( если не дорезать, образуются складки в углах рамки; перерезать - будут дыры). Строго соблюдаем направление долевых нитей обтачек подзора, долевика во избежание растяжения входа в карман. ВТО выполняется строго с соблюдением технических условий для предохранения тканей от опалов, образование ласс, неплотного прилегания швов. Соблюдать технические условия применяемые к качеству машинных строчек. | К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. I. До начала работы на швейной машине 1. Приведите в порядок свою одежду. 2. Проверьте свое рабочее место, подготовьте его так, чтобы работать было удобно и безопасно. Проверьте, установлена ли лапка с предохранителем от прокола пальцев, имеются ли ограждения на вращающихся частях швейной машины. 3. Убедитесь, что все в порядке, и приступайте к работе. Во время работы 1.Не отвлекайтесь и не отвлекайте соседей посторонними разговорами. 2.Выполняйте только ту работу, которая вам поручена. 3.Не кладите около вращающихся частей машины ножницы, отвертку, пинцет и другие инструменты. 4.Не пользуйтесь для работы затупленной или искривленной иглой, петлителем с затупленным носиком. 5.Тормозите машину только педалью, не тормозите маховое колесо и не ускоряйте его движением руки. 6.Не производите чистку и смазку машины на ходу. 7.Не надевайте ремень машины на шкив самостоятельно, вызывайте механика. 8.Не допускайте к рабочему месту посторонних лиц. 9.Следите за состоянием проходов, не устраивайте завалов в местах встречных движений работающих. III. По окончании работы Приведите в порядок рабочее место, отключите машину от сети Вычистите и смажьте машину. Сообщите мастеру о неполадках, если они имеются. Для работающих с электроутюгом: 1. Проверьте изоляцию шнура (нет ли на нем оголенных мест). Убедитесь в исправности утюга и отсутствии открытых клемм. 2. На полу у гладильного стола положите диэлектрический коврик. 3. При включении утюга беритесь только за деревянную ручку рубильника либо за пусковую кнопку, следите, чтобы рубильник был закрыт предохранительным кожухом, и не снимайте его. 4. Не допускайте падения утюга, перекручивания провода, образования на нем петель и узлов 5. Не работайте с неисправным утюгом. Техника безопасности при работе с ножницами 1. Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 2. При работе внимательно следите за направлением резания. 3. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 4. Не держите ножницы лезвием вверх. 5. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 6. Не режьте ножницами на ходу. 7. Не подходите к товарищу во время работы. 8. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 9. Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвия. |