Методическая разработка практического занятия для преподавателей

МДК 02.03 Изготовление бюгельных протезов

Тема: «Моделирование каркаса бюгельного протеза»

Пояснительная записка

Методическая разработка предназначена для проведения практического занятия с преподавателями, обучающими студентов по специальности «Стоматология ортопедическая». Занятие посвящено одному из ключевых лабораторных этапов изготовления бюгельного протеза — моделированию каркаса. Цель занятия — отработка и совершенствование практических навыков преподавателей, а также систематизация знаний о современных методах моделирования (восковая и 3D-технологии) для повышения качества подготовки студентов.

Цели занятия

- Образовательная: Закрепить и систематизировать знания о конструкции элементов бюгельного протеза, правилах моделирования его деталей на гипсовой модели.

- Развивающая: Сформировать и закрепить практические навыки моделирования каркаса бюгельного протеза из базисного воска. Развить умение анализировать технологическую последовательность и выявлять ошибки.

- Воспитательная: Воспитывать профессиональную аккуратность, точность, ответственность за конечный результат работы, интерес к освоению современных цифровых технологий в зуботехническом производстве.

Оснащение занятия

- Наглядные пособия:

  - Набор гипсовых моделей челюстей с нанесенной разметкой для конструкции бюгельного протеза.

  - Готовые образцы (эталоны) смоделированных каркасов бюгельных протезов.

  - Схемы и плакаты с изображением элементов бюгельного протеза (дуга, кламмеры, ответвления, сетап-модель).

  - Презентация с демонстрацией этапов работы и типичных ошибок.

- Инструменты и материалы:

  - Модели челюстей (верхняя/нижняя).

  - Воск базисный (розовый или бесцветный) в пластинах или блоках.

  - Воск для моделирования (липкий воск, профильный воск).

  - Инструменты для работы с воском: шпатель-нож, воскотопка, моделировочные инструменты (гладилки, штопферы), электрошпатель.

  - Спиртовка или горелка Бунзена.

  - Емкость с водой.

  - Средства индивидуальной защиты (халаты, перчатки).

Ход занятия

I. Организационный этап (10 минут)

- Приветствие. Проверка присутствующих.

- Вводный инструктаж. Преподаватель (ведущий) объявляет тему и цели занятия. Подчеркивает важность этапа моделирования как основы для получения точного и функционального каркаса протеза.

- Распределение на рабочие места. Преподаватели делятся на малые группы (по 2-3 человека) или работают индивидуально. Каждому выдается набор инструментов и материалов.

II. Подготовительный этап (15 минут)

- Актуализация знаний (мини-лекция/беседа).

  - Краткий обзор конструкции бюгельного протеза: основные элементы (дуга, кламмеры, седла).

  - Требования, предъявляемые к дуге верхнего и нижнего протезов (расположение относительно слизистой, форма, толщина).

  - Правила расположения кламмеров на опорных зубах.

- Анализ технологической карты.

  - Совместное обсуждение последовательности действий при моделировании каркаса из воска:

    - Подготовка гипсовой модели (проверка границ, установка цоколя).

    - Моделирование дуги (определение пути введения, создание пространства для языка/неба).

    - Моделирование кламмеров (установка восковых репродукций на модель).

    - Соединение элементов (создание ответвлений от дуги к кламмерам).

    - Формирование сетапа (постановка искусственных зубов на восковой базис).

- Техника безопасности. Напоминание о правилах работы с электрошпателем и открытым огнем.

III. Основной этап. Практическая работа (90 минут)

Преподаватели выполняют практическое задание: «Моделирование каркаса бюгельного протеза на гипсовой модели».

Задание: На выданной гипсовой модели смоделировать каркас бюгельного протеза согласно заданной клинической ситуации (например: частичный съемный протез на нижнюю челюсть с концевыми дефектами, опорные зубы — 34, 44).

Алгоритм выполнения работы:

- Моделирование дуги:

  - Разогреть пластину базисного воска в горячей воде или над спиртовкой до пластичного состояния.

  - Сформировать восковую полоску толщиной 0.5-0.7 мм и шириной около 5-8 мм.

  - Приложить полоску к модели в области отсутствующих зубов (на нижней челюсти — с язычной поверхности, отступя от слизистой на 2-3 мм параллельно переходной складке). На верхней челюсти — по небу, в задней трети, не доходя до линии А.

  - Плотно прижать воск к модели, излишки срезать разогретым шпателем. Придать дуге плавную, округлую форму без острых углов.

- Моделирование кламмеров:

  - Взять восковую заготовку кламмера (или сформировать ее из профильного воска).

  - Разогреть участок модели в области опорного зуба и внутреннюю часть кламмера.

  - Установить кламмер на модель так, чтобы его плечи плотно охватывали коронку зуба в поддесневой части (на экваторе), а тело располагалось у основания зуба. Обеспечить жесткую фиксацию.

- Соединение элементов:

  - От дуги смоделировать ответвления (отростки) по направлению к каждому кламмеру.

  - Соединить тело кламмера с ответвлением от дуги с помощью расплавленного воска или липкого воска, создавая монолитную конструкцию.

- Формирование сетапа (базиса с зубами):

  - Смоделировать восковой базис седловидной формы в области отсутствующих зубов.

  - Установить искусственные зубы на базис согласно правилам постановки зубов (окклюзионные контакты, эстетика).

- Завершение моделирования:

  - Проверить плавность всех переходов, отсутствие острых краев и пор в воске.

  - Убедиться в беспрепятственной установке каркаса на модель (проверка пути введения).

Роль ведущего преподавателя: В процессе работы ведущий осуществляет текущий контроль: обходит рабочие места, консультирует по сложным моментам, указывает на ошибки и способы их исправления (например: слишком тонкая дуга, травмирующая слизистую; неправильное расположение плеча кламмера).

IV. Заключительный этап (25 минут)

- Защита работ. Представители от каждой группы кратко представляют свою работу: описывают конструкцию смоделированного каркаса и обосновывают принятые решения.

- Оценка работ. Проводится анализ выполненных заданий. Работы сравниваются с эталонным образцом. Обсуждаются типичные ошибки:

  - Травмирующая дуга (слишком тонкая или прилегающая к слизистой).

  - Неправильное расположение элементов относительно анатомических образований (торус, уздечки языка/губы).

  - Недостаточная жесткость конструкции.

- Рефлексия. Обсуждение результатов занятия. Какие трудности возникли? Что было новым?

- Домашнее задание. Изучить современные методы цифрового моделирования каркасов (CAD/CAM) и подготовить краткое сообщение о преимуществах и недостатках воскового и цифрового моделирования для следующего методического объединения.

Критерии оценки практической работы

| Критерий | Баллы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Точность моделирования дуги | до 10 | Соответствие топографии слизистой, толщина, форма |
| Правильность установки кламмеров | до 15 | Расположение плеча на экваторе, охват зуба |
| Жесткость и целостность конструкции | до 10 | Отсутствие подвижности элементов |
| Соответствие эталону и эстетика | до 5 | Общее качество работы |
| Соблюдение технологии | до 10 | Чистота рабочего места, последовательность действий |
| Итого | 40 |  |

Шкала перевода баллов в оценку:

- 36-40 б. — «Отлично»

- 30-35 б. — «Хорошо»

- Менее 30 б. — «Удовлетворительно»