Радиоэлектронная борьба: принципы, задачи и новейшие разработки

Широбоков И.В., Усадьевский В.А., Колпин Р.В.

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы, ключевые задачи 
и современные направления развития радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Описаны принципы воздействия на радиоэлектронные средства противника, а также методы защиты собственных систем

от радиоэлектронного воздействия. Особое внимание уделено новейшим разработкам 
в области РЭБ, включая интеграцию с цифровыми технологиями, искусственным интеллектом 
и беспилотными комплексами. Приведены примеры современных систем РЭБ, используемых 
в различных видах вооружённых сил. В заключении подчёркивается возрастающая роль РЭБ 
в условиях современных конфликтов и её влияние на эффективность ведения боевых действий.

Введение

Современная военно-политическая обстановка характеризуется стремительным развитием информационных технологий, цифровизацией систем управления и связи, а также повсеместным внедрением радиоэлектронных средств во все сферы военного дела. В этих условиях радиоэлектронная борьба (РЭБ) перестала быть вспомогательным инструментом и превратилась 
в один из ключевых факторов, определяющих исход вооружённых конфликтов. Сегодня успех 
на поле боя напрямую зависит от способности сторон не только эффективно применять собственное вооружение, но и лишать противника возможности управлять войсками, получать разведывательную информацию и применять высокоточные средства поражения.

Исторически РЭБ прошла путь от простейших средств создания радиопомех до сложнейших многофункциональных комплексов, интегрированных в единую систему управления войсками. Если на начальных этапах своего развития радиоэлектронная борьба носила преимущественно тактический характер и была направлена на подавление отдельных радиоканалов связи 
или радиолокационных станций,

то с появлением автоматизированных систем управления, спутниковой навигации 
и беспилотных летательных аппаратов её роль кардинально изменилась. В современных условиях РЭБ решает стратегические задачи по дезорганизации управления противника на оперативном

и даже стратегическом уровнях.

Актуальность темы обусловлена тем, что современные конфликты приобретают черты высокотехнологичного противоборства

в электромагнитном спектре. Противоборствующие стороны активно используют средства радиоэлектронного подавления для нарушения работы систем противовоздушной обороны, срыва управления беспилотными комплексами, искажения данных спутниковой навигации и подавления каналов передачи информации. Одновременно возрастает значение радиоэлектронной защиты (РЭЗ) собственных систем, поскольку их уязвимость к преднамеренным помехам может привести
 к критическим последствиям.

В связи с этим особую значимость приобретают вопросы теоретического осмысления принципов ведения радиоэлектронной борьбы, анализа её задач в современных условиях и изучения новейших технологических разработок. Развитие цифровых технологий, внедрение алгоритмов искусственного интеллекта и создание сетецентрических структур управления войсками открывают новые горизонты для повышения эффективности РЭБ. Это требует не только модернизации существующих образцов вооружения, но и формирования принципиально новых подходов 
к организации и ведению радиоэлектронной борьбы как неотъемлемой составляющей системы информационного противоборства.

Целью настоящей статьи является комплексный анализ принципов и задач радиоэлектронной борьбы, а также рассмотрение наиболее перспективных направлений развития средств РЭБ, определяющих облик вооружённых сил XXI века. [1]

Принципы радиоэлектронной борьбы

1. Фундаментальная основа: электромагнитный спектр как арена противоборства

В основе радиоэлектронной борьбы лежит фундаментальный физический принцип: практически все современные системы управления войсками и оружием, разведки, навигации 
и связи функционируют за счёт излучения, приёма и обработки электромагнитных волн определённого диапазона. Радиоэлектронная борьба — это целенаправленное воздействие 
на этот электромагнитный спектр с целью достижения информационного превосходства.

Принцип РЭБ заключается не в физическом уничтожении объекта,

а в лишении его возможности эффективно выполнять свои функции.

Это достигается путём создания таких условий в электромагнитной среде, при которых работа радиоэлектронных средств (РЭС) противника становится невозможной, недостоверной 
или неэффективной. [2]

2. Два столпа РЭБ: подавление и защита

Вся теория и практика РЭБ строится на диалектическом единстве двух противоположных, 
но взаимодополняющих принципов.

Радиоэлектронное подавление (РЭП)

Это активное воздействие на РЭС противника. Его главная задача — создать энергетическое или информационное превосходство в точке приёма полезного сигнала. Принцип действия РЭП основан на создании радиопомех — электромагнитных колебаний, которые, смешиваясь

с полезным сигналом, искажают его или делают невозможным выделение.

Существует три основных вида помех, реализующих этот принцип:

Маскирующие помехи. Создаются в том же диапазоне частот,

что и полезный сигнал, и по своей структуре напоминают случайный шум. Их цель — поднять уровень шума на входе приёмника противника

так, чтобы полезный сигнал оказался ниже порога чувствительности.

К ним относятся:

Шумовые помехи: Непрерывный или импульсный шумовой сигнал, перекрывающий полосу частот подавляемого средства.

Хаотические импульсные помехи: Последовательность импульсов

со случайными амплитудой, длительностью и интервалами следования.

Имитационные (дезинформирующие) помехи. Это более сложный тип воздействия. Такие помехи по своей структуре имитируют полезный сигнал (например, отражённый от цели для радара). Принцип их действия — ввести приёмник противника в заблуждение. Вместо реальной цели на экране могут появиться сотни ложных отметок, или реальная цель будет скрыта

за более мощной ложной. Это полностью нарушает работу алгоритмов селекции и сопровождения.

Прицельные по структуре помехи. Создаются на основе анализа структуры подавляемого сигнала. Зная параметры зондирующего сигнала (например, радара), станция помех формирует ответный сигнал

с теми же параметрами, но с задержкой по фазе или частоте, что приводит

к подавлению приёмника. [3]

Радиоэлектронная защита (РЭЗ)

Это комплекс мер по обеспечению устойчивой работы собственных РЭС в условиях воздействия со стороны противника. Принцип РЭЗ — это «иммунная система» 
для радиоэлектронных комплексов. Она включает в себя:

Технические меры: Использование сигнально-кодовых конструкций, устойчивых к помехам; применение адаптивных антенных решёток, которые могут формировать «нули» диаграммы направленности в сторону источника помехи; использование широкополосных сигналов

с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ).

Организационные меры: Смена частот и режимов работы

по определённому алгоритму; резервирование каналов связи; тактические приёмы маневрирования и маскировки РЭС.

3. Радиоэлектронная разведка (РР) — глаза и уши РЭБ

Ни подавление, ни защита невозможны без третьего фундаментального принципа — радиоэлектронной разведки. Это процесс обнаружения, пеленгования и анализа излучений РЭС противника.

РР является источником информации для принятия решения о применении средств РЭП и мер РЭЗ.

Принцип работы РР заключается в пассивном перехвате сигналов. Станция разведки определяет тип РЭС (радар, радиостанция, канал передачи данных), его местоположение (пеленг), параметры излучения (частота, мощность, вид модуляции) и режим работы. На основе

этих данных формируется «портрет» радиоэлектронной обстановки

и принимается решение: какую цель подавлять в первую очередь и каким типом помех. [3]

4. Интеллектуализация и цифровая трансформация принципов

Современный этап развития РЭБ характеризуется переходом

от простого энергетического подавления («перебить сигнал шумом»)

к интеллектуальному противоборству.

Цифровое запоминание и воспроизведение (DRFM): Современные системы РЭБ используют цифровые приёмники для мгновенного захвата сигнала противника в память. После анализа его структуры система может с высокой точностью воспроизвести этот сигнал с внесёнными искажениями (например, с изменённой дальностью или скоростью). Это позволяет создавать неотличимые от реальных ложные цели.

Адаптивные комплексы: Новейшие системы РЭБ способны

в реальном времени анализировать радиоэлектронную обстановку

и автоматически выбирать наиболее эффективный алгоритм подавления

из библиотеки заранее загруженных сценариев.

Интеграция с ИИ: Искусственный интеллект используется

для классификации тысяч сигналов в секунду, предсказания действий противника 
и координации работы разнесённых в пространстве станций РЭБ для создания «кокона помех» вокруг защищаемого объекта.

Таким образом, современный принцип РЭБ — это не просто создание шума в эфире, а сложная интеллектуальная игра в электромагнитном спектре, где победа достигается за счёт превосходства в скорости анализа, точности воздействия и гибкости защиты. [4]

Задачи радиоэлектронной борьбы

Задачи радиоэлектронной борьбы (РЭБ) представляют

собой иерархически выстроенную систему мероприятий, направленных

на достижение информационного превосходства путём дезорганизации управления войсками и оружием противника и обеспечения устойчивости собственных систем. Эти задачи не являются статичными;

они эволюционируют вместе с развитием технологий и изменением характера военных действий. Их можно классифицировать по трём основным направлениям: разведка, подавление 
и защита.

1. Радиоэлектронная разведка (РР)

Это фундаментальная задача, служащая основой для всех остальных действий РЭБ. Её цель — не прямое воздействие, а сбор, анализ и оценка информации о радиоэлектронной обстановке (РЭО). Без точной

и своевременной разведки применение средств подавления становится неэффективным, 
а меры защиты — запоздалыми.

Задачи РР детализируются следующим образом:

Вскрытие радиоэлектронной обстановки: Непрерывный мониторинг электромагнитного спектра для обнаружения и идентификации

всех источников излучения в зоне ответственности. Это позволяет создать «радиоэлектронную карту» поля боя.

Определение тактико-технических характеристик (ТТХ) РЭС противника: Анализ параметров сигналов (несущая частота, вид модуляции, поляризация, структура импульсов) для определения типа и назначения радиоэлектронного средства (например, отличить радар наведения зенитно-ракетного комплекса от радара дальнего обнаружения).

Пеленгование и определение местоположения: Установление точных координат источника излучения. Эта задача является критически важной

для целеуказания как средствам РЭБ (для прицельного подавления),

так и ударным комплексам (для физического уничтожения РЭС).

Вскрытие системы управления и связи противника: Анализ трафика радиосетей позволяет понять иерархию управления, выявить ключевые узлы связи (командные пункты) и понять замысел действий противника.

2. Радиоэлектронное поражение (РП) или Подавление

Это наступательная задача РЭБ, заключающаяся в активном воздействии на РЭС противника для снижения их эффективности

или полного вывода из строя. Это прямое применение принципа радиоэлектронного подавления.

Задачи подавления классифицируются по объектам воздействия:

Подавление систем управления войсками (СУВ): Нарушение работы каналов связи между командованием и подчинёнными подразделениями. Это приводит к потере управления, задержке 
в передаче приказов

и, как следствие, к дезорганизации действий противника.

Подавление систем управления оружием (СУО): Воздействие

на бортовые радиоэлектронные системы вооружения (головки самонаведения ракет, системы наведения авиации). Задача — срыв наведения оружия на цель или его перенацеливание на ложные объекты.

Подавление радиолокационных станций (РЛС): Одна из ключевых задач. Включает в себя:

Срыв радиолокационного обнаружения: Создание помех,

которые маскируют реальные цели на экранах радаров.

Срыв сопровождения цели: Нарушение работы систем автоматического сопровождения 
по угловым координатам, дальности

или скорости.

Защита от противорадиолокационных ракет (ПРР): Применение специальных помеховых снарядов или постановка помех для увода ПРР

от цели.

Подавление навигационных систем: Воздействие на сигналы спутниковых навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС) для искажения координатной и временной информации у противника. 
Это приводит

к снижению точности применения высокоточного оружия и дезориентации войск.

3. Радиоэлектронная защита (РЭЗ)

Это оборонительная задача РЭБ, направленная на обеспечение бесперебойной и устойчивой работы собственных радиоэлектронных систем в условиях преднамеренных и непреднамеренных помех. Принцип РЭЗ — это создание «живучести» своих систем управления.

Задачи РЭЗ включают:

Обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС): Своих РЭС. Это задача предотвращения взаимных помех между собственными системами при их высокой плотности на поле боя.

Защита от преднамеренных помех: Применение технических средств для борьбы с помехами, создаваемыми противником. Сюда входит использование адаптивных антенн, широкополосных сигналов с ППРЧ (псевдослучайной перестройкой рабочей частоты), мощных помехоустойчивых кодов.

Имитация и маскировка собственных РЭС: Создание ложных источников излучения 
для дезинформации разведки противника о составе, расположении и режиме работы своих сил.

Контроль за работой собственных РЭС: Постоянный мониторинг

их технического состояния и эффективности работы в сложной помеховой обстановке 
для своевременного принятия мер.

4. Информационно-психологическое воздействие

В современных конфликтах задачи РЭБ всё чаще выходят за рамки чисто технического воздействия на аппаратуру. Они включают

в себя информационно-психологическое воздействие на личный состав противника.

Перехват и подавление каналов теле- и радиовещания: Замена вещания противника 
своей информацией или создание мощных помех

для его срыва.

Дезинформация через радиосети: Внесение ложной информации

в открытые каналы связи противника для введения его командования

в заблуждение относительно своих намерений и расположения сил.

Таким образом, задачи РЭБ представляют собой комплексную систему мер, охватывающую весь цикл боевого применения радиоэлектронных средств: от их обнаружения и анализа до полного подавления или защиты. Эффективность выполнения этих задач напрямую определяет способность войск действовать в едином информационном пространстве и сохранять инициативу в современном бою. [5]

Список используемой литературы

1. Перунов, Ю. М., Мацукевич, В. В., Васильев, А. А. Зарубежная радиоэлектронная борьба. — М.: Вузовская книга, 2021. — 432 с.

2. Куприянов, А. И., Сахаров, А. В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы: учебное пособие. — М.: Вузовская книга, 2019. — 352 с.

3. Перунов, Ю. М., Фомичёв, К. И., Юдин, Л. М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием: монография. — М.: Радиотехника, 2018. — 416 с.

4. Радиоэлектронная борьба. Силовое поражение радиоэлектронных систем / Под ред. А. И. Куприянова. — СПб.: Лань, 2020. — 512 с.

5. Вакин, С. А., Шустов, Л. Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. — М.: Сов. радио, 2017 (переизд.). — 448 с.

6. Современная радиоэлектронная борьба: вопросы теории и практики / Под ред. П. А. Будко. — М.: Горячая линия-Телеком, 2018. — 376 с.